# 无人机概述理论练习题目

1、超低空无人机任务高度一般在   之间?

A.0~100m

B.100~1000m C.0~50m

答案：A

2多旋翼飞行器属于以下哪个概念范畴?

A.轻于空气的航空器

B.直升机

C.旋翼机

答案：C

3.无人机系统飞行器平台主要使用的是  空气的动力驱动的航空器?

A.轻于

B.重于

C. 等于

答案：B

4大型无人机是指?

A.空机质量大于等于5700kg的无人机 B 质量大于5700kg的无人机

C.空机质量大于5700kg 的无人机。

答案：C

5.微型无人机是指?

A 空机质量小于等于7kg的无人机

B.质量小于7kg 的无人机

C.质量小于等于7kg的无人机。

答案：A

6.民用无人机驾驶员多旋翼类别视距内等级申请人必须具有不少于多少小时的带飞训练时间。

A.44 B.15 C.10

优路教育|无人机项目

答案：C

7.关于轻小型无人机运行规定适用范围，植保无人机起飞全重不超过?相对高度不超过?

A.150kg  20m      B.5700kg 20m    C.5700kg  15m。

答案：C

8、Ⅲ级别无人机是指：

A.4公斤<空机质量<10kg,10k <起飞全重≤20kg。

B.5公斤≤空机质量≤10kg,15 公斤≤起飞全重≤25kg

C.四公斤<空机质量≤15 kg,7kg<起飞全重≤25kg 答案：C

9. 《民用无人机驾驶航空器实名制登记管理规定》适用于    的无人机

A.空机质量超过250克

B.最大起飞重量不高于七公斤的视距内运行

C.最大起飞重量不低于250g。

答案：C

10.民用无人机驾驶员多旋翼类别超视距等级申请人必须具有不少于多少小时的带飞训练时间

A.六小时 B.15小时

C. 五小时。

答案：B

11.超近程无人机活动半径在   以内?

A.15~50km

B.15km

C.50~200km。

答案：B

12、无人机相对于有人机的优势，以下哪条不正确?

A.无需生命支持系统

B.训练可多依赖于模拟器

C.可靠性指标高

答案：C

13、 以下不属于航空器的是

A.直升机

B.飞艇

C.卫星

答案：C

14、 中程无人机活动半径为

A.50~200km

B.>800km

C.200~800km

答案：C

15、超近程无人机的活动半径在    以内。

A.15km

B.15~50km

C.50~200km

答案：A

16近程无人机活动半径在

A.小于15km

B.200~800km

C.15~50km 答案：C

17、轻型无人机是指

A.质量大于等于7kg,但小于116kg 的无人机，且全马力平飞中，校正空速小于100km/ 小时(55海里/ 小时)升限小于3000m

B.质量大于7kg,  但小于等于116kg的无人机，且全马力平飞中，校正空速大于100千米/小时，(55海 里/小时),升限大于3000m

C.空机质量大于7kg,但小于等于116kg 的无人机，且全马力平飞中，校正空速小于100千米/小时(55 海里/小时),升限小于3000m

答案：C

18 、      航空器平台结构通常包括机翼，机身，尾翼和起落架等。

A单旋翼

B.多旋翼

C.固定翼

答案：C

19 、I   级别无人机指

A.空机质量≤0.5kg, 起飞全重≤1.5kg

B.空机质量≤1kg, 起飞全重≤2.5kg

C.空机质量≤1.5kg。起飞全重≤1.5kg

答案：C

20、 民用无人机驾驶员多旋翼类别世纪那等级申请人必须具有不少于多少小时的单飞训练时间。

A6

B.10

C.5

答案：C

21无人机系统的机长是指

A.操控无人机的人

B.协助操控无人机的人

C.负责整个无人机系统运行和安全的驾驶员

答案：C

22、下列哪项是飞行控制的方式之一。

A.指令控制

B.陀螺控制

C.载荷控制

答案：A

解析：陀螺控制与载荷控制不属于飞行控制。

23 、       的功能是向无人机各用电系统或设备提供满足预定设计要求的电能。

A.供电系统

B.配电系统

C.电 源

答案：A

解析：供电系统包括电源和配电系统。

23、飞控子系统必须具备的功能为：

A.无人机姿态稳定与控制，无人机飞行管理，应急控制

B.无人机飞行管理，与导航子系统协调完成航迹控制，信息收集与传递

C.无人机起飞与着陆控制，无人机飞行管理，信息收集与传递

答案：A

解析：无人机姿态稳定与控制是飞控子系统的重要功能，飞行管理、应急控制也是重中之重。

25、从应用上说，涡桨发动机适用于。

A.中高空长航时无人机

B.高空长航时无人机/无人战斗机

C.中低空、低速短距/垂直起降无人机

答案：A

解析：涡轮螺旋桨发动机又称涡桨发动机，在高空10000米的高度工作性能依然很好，适合中速远 程，不适合高速飞行。

26、二冲程汽油发动机中，燃料箱加注的是：

A.润滑油

B.汽油

C.汽油与润滑油的混合物

答案：C

解析：发动机发动，燃料箱中应加配好比例的汽油与润滑油。

27 、       两者组合统称为供电系统。

A.电源和电缆

B.电缆和配电

C.电源和配电

答案：C

解析：供电系统：电源、配电系统。

28 、当给大型无人机加油时，为预防静电带来的危害应注

A.将飞机、加油车和加油枪用连线接地

B.检查电瓶和点火电门是否关断

C.油车是否接地

答案：A

解析：将连线接地，保障安全。

29、      主要是制定无人机飞行任务、完成无人机载荷数据的处理和应用，指挥中心/数据处理中心 一般都是通过无人机控制站等间接地实现对无人机的控制和数据接收。

A.无人机控制站

B.指挥处理中心

C.载荷控制站

答 案 ：B

解析：无人机控制站：由飞行操纵、任务载荷控制、数据链路控制和通信指挥等组成。载荷控制站 不能进行飞行控制，只能控制机载任务设备。

30、无人的发动机采用重力供油系统但装有增压泵，主要是为了

A.保证爬升、下降及其它特殊情况下的正常供油

B.保证大速度巡航的用油

C.减少油箱的剩余燃油

答案：A

解析：在压力不足时可提供增压，保证正常供油。

31、可能需要处置的危急情况不包括：

A.任务设备故障

B.舵面故障

C.动力装置故障

答案：A

解析：危机情况是指不处理就会炸机的情况，任务设备故障显然不会影响炸机

32、()航空器平台结构通常包括机翼、机身、尾翼和起落架等

A.多旋翼

B.单旋翼

C.固定翼

答 案 ：C

解析：多旋翼不需要尾翼。

33 、目前主流的民用无人机所采用的动力系统通常为活塞式发动机和()两种。

A.涡扇发动机

B.电动机

C.火箭发动机

答案：B

解析：目前多采用活塞式发动机和电动机。

34、经验表明无人机每飞行()小时或者更少就需要某种类型的预防性维护，至少每()小时进行较小的

维护

A.30,60

B.20,50  C.25,40 答案：B

解析：每次起降后检查螺旋桨松紧以及其他紧固件，所以预防性维护时间间隔要短。

35、对装备定距螺旋桨的活塞发动机，通常用来反映功率的仪表是：

A.进气压力表

B.燃油流量表

C.转速表

答案：C

解析：功率P=UI,需表现出电压与电流的乘积，电动系测量机构可以满足，所以可以用转速表反映功 率。

36、任何单位或者个人未取得_,均不得生产民用航空器

A.适航证

B.型号合格证

C.生产许可证

答案：C

37、无人机燃油箱通气目的之一是

A.通气增大供油流量

B.保证向发动机正常供油

C.通气减小供油流量

答案：B

解析：长时间工作燃油会把燃油箱抽成负压，油量不足时会导致供油不足，因此通气是保证向发动机 正常供油。

38、()是由控制站上的操纵杆直接控制无人机的舵面，遥控无人机的飞行。

A. 舵面遥控

B. 姿态遥控

C.指令控制

答案：A

解 析：舵面遥控又称纯手动模式，飞控不参与工作，直接控制无人机的舵面。

39、无人机系统通讯链路主要包括：指挥与控制 (C.&C.),   , 感知和规避

A.无线电侦察

B.空中交通管制(A.TC.)

C.电子干扰

答案：B

解析：通讯链路主要包括指挥、控制、感知、规避和空中交通管制。

40、 可能需要处置的紧急情况不包括

A.飞控系统故障

B. 控制站显示系统故障

C.上行通讯链路故障

答案：A

解析：飞控系统故障属于危机情况，比紧急情况级别更高

41 、   主要是由飞行操纵、任务载荷控制、数据链路控制和通信指挥等组成，可完成对无人机机载 任务载荷等的操纵控制。

A.指挥处理中心

B.无人机控制站

C.载荷控制站 解 析

答案：B

解析：这类问题属于概念类问题，只能关联一些关键字，比如题干最后又提到了对xx 的 控 制

42、 活塞发动机系统常采用的增压技术主要是用来。

A.提高功率

B. 减少废气量

C.增加转速

答案：A

解析：活塞发动机通过增压增加进气量，进而提高功率。

43、指挥控制与 一 (  )是无人机地面站的主要功能

A.任务规划

B.导航

C.飞行视角显示

答案：A

解析：无人机地面站功能主要包括指挥控制与任务规划。

44、位置传感器用于感受无人机的位置，是飞行轨迹控制的必要前提。()是典型的位置传感器。

A.角速率传感器

B.加速度传感器

C.GPS 卫星导航接收机 答案：C

解析：GPS 主要功能为定位功能。

45 、以下地面链路天线哪一种是定向天线

A.八木天线

B.鞭状天线

c.三叶草天线

答案：A

解析：八木天线为定向天线，鞭状天线和三叶草天线为全向天线。

46、多旋翼飞行器的飞控指的是

A.机载任务系统

B.机载遥控接收机

C.机载导航飞控系统

答案：C

解析：多旋翼飞行器的飞控指的是机载导航飞控系统，按功能可分为导航子系统和飞控子系统。

47、无人机通 过    控制舵面和发动机节风门来实现无人机控制。

A.伺服执行机构

B.操纵杆

C.脚蹬

答案：A

解析：无人机可以通过伺服执行机构控制舵面和发动机节风门。

48、活塞发动机的爆震最易发生在

A.发动机处于高功率状态下工作时

B.发动机处于小转速和大进气压力状态工作

C.发动机处于大转速和小进气压力转台工作

答案：B

解析：当发动机吸入燃油蒸汽与空气的混合物后，在压缩行程还未到达设计的点火位置、种种控制 之外的因素却导致燃气混合物自行点火燃烧、此时，燃烧所产生的巨大冲击力与活塞运动的方向相 反、引起发动机震动，这种现象称为爆震。活塞发动机的爆震最易发生在小转速和大进气压力状态

下。

49、()传感器是飞行控制系统的基本传感器之一，用以改善系统的阻尼特性。

A.空速

B.迎角、侧滑角

C.角速率

答案：C

解析：传感器分为角速率传感器、姿态传感器、空速传感器以及位置传感器，其中角速率传感器用 以改善系统的阻尼特性。

50、不应属于无人机飞控计算机任务范畴的是

A.数据中继

B. 姿态稳定与控制

C.自主飞行控制

答案：A

解析：飞控中包含飞控子系统与导航子系统，分别控制姿态稳定与航线自主飞行。

51、 目前世界上无人机的频谱使用主要集中在 UHF、L和     波段。

A.任意

B.c

c.VHF

答案：B

解析：目前世界上无人机的频谱使用主要集中在UHF、L和 C 波段。

52、无人机电气系统一般包括_3个部分.

A.电源、电缆、接插件

B.电源、配电系统、用电设备

C.电缆、供电系统、用电设备

答案：B

解析：电源、配电系统为供电系统。

53 、       功能通常包括指挥调度、任务规划、操作控制、显示记录等功能。

A.数据链路分系统

B.无人机地面站系统

C.飞控与导航系统

答案：B

解析：地面站主要包括指挥调度、任务规划、操作控制、显示记录等功能。

54 、无人机搭载任务设备重量主要受限制于。

A.最大起飞重量

B.空重

C.载重能力

答案：C

解析：搭载任务设备主要看载重能力。

55、导航子系统功能是向无人机提供       信息，引导无人机沿指定航线安全、准时、准确的飞行。

A.角速度

B.角加速度

C.高度、速度、位置

答案：C

解析：导航子系统主要提供速度、位置以及高度。

56、固定翼无人机在姿态遥控状态下，如出现动力失效则正确的处理方法是：

A.保持略大于平飞速度的速度建立下滑航线飞回本场或迫降无人区

B.势能换动能，低头俯冲

C.仅剩的动能转换势能，保持上仰姿态与安全高度

答案：A

解析：动力失效，尽可能控制飞机飞回本场或无人区，保障人身安全。

57、 汽化器式活塞发动机在何时容易出现汽化器回火现象

A.热发动起动时

B.油门收的过猛

C.寒冷天气第一次起动时

正确答案：C

解析：在寒冷的冬天混合气太稀，有时油管不通，油不够用，故汽化器进气管中回火。

58、地面站地图航迹显示系统可为无人机驾驶员提供飞行器               等信息。

A.位 置

B. 飞行姿态

C.飞控状态

答案：A

解 析： 地图航迹中只能显示飞机当前位置及航线。

59、 固定翼无人机配平主要考虑的是()沿纵轴的前后位置

A.气动焦点

B.发动机

C.重 心

答案：C

解析：配平主要看重心。