# 无人机气象理论练习题目

1 、[单选]风切变的仪表判断法, 以下不正确的是：

A.发动机转速和地速快速变化

B.俯仰角指示快速变化

C.空速表指示的非理性变化

答案: A

解析：仪表判断法空速表指示的非理性变化高度表的不正常变化升降速度表波动俯仰姿态指示器变化快

2 、[单选]飞机结冰是指飞机机体表面某些部位聚集冰层的现象，飞机积冰主要分为三大种

A.坚冰、松冰、霜冰

B. 明冰、毛冰、白冰

C.冰、雾凇、霜答案:C

解析：飞机积冰主要分为三大种:冰，雾凇，霜。

3 、[单选]发生在低层的风切变严重影响航空器的起降,将发生在这一气层中的风切变称为低空风切变。低空风切变距地面一般为：

A.小于 100 米

B.小于 1000 米

C.小于 500 米答案:C

4 、[单选]某个风力标志箭头长的像“F”，并且两个横杠一样长，代表

A. 2 级风

B. 3 级风

C. 4 级风答案:C

5 、[单选]100.地面风具有明显日变化的主要原因是：

A.摩擦力的变化

B.乱流强度的变化

C.气压的变化答案:C

解析：地面风受气压影响最大

6 、[单选]卫星云图主要可分为哪两类。

A.红外云图和可见光卫星云图

B.红外云图和色调强化卫星云图

C.色调强化卫星云图和可见光卫星云图

答案: A

解析：卫星云图分为红外云图和可见光卫星云图。

7 、[单选]当在山谷、山脊过山区作低空飞行时，在什么时候最容易碰到乱流造成的危险

A.在山的背风面顺风飞行

B.在山的背风面逆风飞行

C.在山的迎风面逆风飞行

答案: A

解析：迎风坡气流被山地抬升，背风坡出现乱流。

8 、[单选]能见度不好的天气，一般风力：

A.较强

B.混乱

C.较弱答案:C

9 、[单选]气温高低,如何影响飞机滑跑距离？

A.气温低时,空气密度小，飞机增速快，飞机升力减小，起飞滑跑距离要长

B.气温高时,空气密度大，飞机增速快，飞机升力增大,起飞滑跑距离要短

C.气温高时,空气密度小,飞机增速慢,飞机的离地速度增大,起飞滑跑距离要长答案:C

解析：气温高时,空气密度小，发动机进气量小，飞机增速慢,飞机的离地速度增大,起飞滑跑距离长。

10 、[单选]飞机按气压式高度表指示的一定高度飞行，在飞向低压区时，飞机的实际高度将

A.逐渐升高

B.保持不变

C.逐渐降低答案:C

解析：气压随高度增加而降低,气压高度表在经过低压区高度会升高，所以为保持高度，飞机逐渐降低

11 、[单选]形成雷暴的基本条件是:

A.浓积云，充足的水汽和锋区

B.充足的水汽和上升运动

C.充足的水汽.不稳定的大气和上升运动答案:C

解析：形成雷暴的基本条件是:1.深厚而明显的不稳定气层（提供能源）2.充沛的水汽（形成云体、释放潜热）3.足够的冲击力(促使空气上升)

12 、[单选]下述何种天气现象是稳定大气的特征？

A.能见度极好

B.能见度较差

C.有阵性降水

答案: A

解析：能见度极好，表示大气稳定。

13 、[单选]机场上空高度较低的云会直接影响飞机的起降。其中,危害最大的云是:

A.卷状云

B.层状云

C.对流云

答案：C

解析：对流云对飞机的影响最大。

14 、[单选]三大气象要素为:

A.气温、风和云

B.风、云和降水

C.气温、气压和空气湿度答案:C

解析：本题需注意“气象要素”。

15 、[单选]气团的分类方法正确的是？

A.暖气团和湿气团

B.冷气团和干气团

C.北冰洋气团、极地气团，热带气团、赤道气团答案:C

解析：按气团的发源地：北冰洋气团、极地气团、热带气团、赤道气团。

16 、[单选]卫星云图上下列哪个不是层云(雾）特征?

A.在可见光云图上，层云（雾）表现为光滑均匀的云区

B.在红外云图上，层云色调较亮，与地面色调相差较大

C.层云（雾）边界整齐清楚，与山脉、河流、海岸线走向相一致

答案: B

解析：结合理论课程,加强记忆

17 、[单选]热雷暴的形成原因是()

A.地面受热不均

B.冷空气冲击暖空气而形成上升运动

C.地面水汽蒸发

答案: A

解析：参考理论课程的气象讲解，加强记忆

18 、[单选]进气道结冰将导致危险的后果,下列描述不正确的是:

A.冰屑脱离，进人压气机，而造成压气机的机械损伤

B.结冰堵塞进气道,使得进入压气机的气流明显减少，导致发动机富油停车

C.使进气速度场分布不均匀和使气流发生局部分离，引起压气机叶片的振动答案:B

解析：结冰堵塞进气道，使得进入压气机的气流明显减少，导致发动机动力不足。

19 、[单选]现有民用无人机多数在大气的哪一层内运行。

A.平流层

B.热层

C.对流层答案:C

20 、[单选]在飞行中遇到飞机积冰时，驾驶员应注意：

A.调整飞机马力,严格保持飞行高度和速度，尽快脱离积冰区

B.柔和操纵飞机，保持飞行高度和平飞姿态，尽快脱离积冰区

C.及时有力地修正飞行姿态的偏差，尽快脱离积冰区及时有力地修正飞行姿态的偏差,尽快

脱离积冰区答案:B

解析：飞机积冰后，柔和操纵，尽量保持平飞姿态和安全高度。

21 、[单选]雷暴对飞机产生很大危害,下列危害不确切的是:

A.数据链中断

B.风切变和湍流

C.雷击和冰雹袭击

答案: A

解析：雷暴对飞机的危害不包括数据链中断。

22 、[单选]一般我们说的 4 级风,风速为：

A. 8.0-10.7 m/s

B. 10.8-13.8 m/s

C. 5.5-7.9m/s答案:C

23 、[单选]地面天气图上填写的气压是：

A.本站气压

B.场面气压

C.海平面气压答案:C

解析：地面天气图上填写的气压是海平面气压。

24 、[单选]气象上把气温垂直递减率等于零（即γ= O）的气层称为：

A.等温层

B.不稳定气层

C.逆温层

答案: A

解析：气温垂直递减率等于零,温度趋于水平,所以为等温层。

25 、[单选]下列哪种属于动力对流冲击力：

A. 山坡迎风面对空气的抬升

B.气温变化造成的空气抬升或下降

C.气流辐合辐散时造成的空气水平运动

答案: A

解析：动力对流冲击力是由于空气运动是受到机械抬升作用而引起的。如：山地迎风坡面对空气的抬升等。

26 、[单选]下面关于气团的叙述哪一个正确

A.我国地域广大,能形成各种气团

B.气团离开源地，其性质将会发生变化

C.气团只形成与极地和大洋地区答案:B

解析：气团发源地有北冰洋气团、极地气团、热带气团、赤道气团，C 项错误，地域广大与气团形成没有直接关系，A 错误|

27、[单选]露点温度指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。下述哪个正确？

A. 当空气中水汽已达到饱和时，气温与露点温度相同

B. 当水汽未达到饱和时，气温一定低于露点温度

C.在 100%的相对湿度时，周围环境的温度高于露点温度

答案: A

解析：当水汽未达到饱和时，气温高于露点温度。相对湿度越大,容纳的水汽就越少,周围环境的温度低于露点温度。

28 、[单选]白天,在太阳辐射作用下, 山岩地、沙地、城市地区比水面、草地、林区、农村升温快，其上空气受热后温度高于周围空气, 因而体积膨胀,密度减小,使浮力大于重力而产生上升运动。这种现象会引起：

A.温差作用力

B.热力对流冲击力

C.压差作用力

答案: B

解析：热力对流冲击力:白天在太阳的辐射作用下，山岩地、沙地、城市地区比水面、草地、农村升温快,其上空受热后温度高于周围空气, 因而体积膨胀,密度减小,使浮力大于重力而产生上升运动。夜晚正好相反。

29 、[单选]雷暴到达成熟阶段以后, 随着积雨云中迅速下沉的冷空气到达地面后，风向突转,风力迅速增大，阵风风速常在：

A. 30m/s

B. 10m/s

C. 20m/s

正确答案:C

解析：随着积雨云中迅速下沉的冷空气到达地面后，风向突转,风力迅速增大,阵风风速常在20m/s.

30 、[单选]离开源地移至与源地性质不同的下垫面时，气团的物理属性逐渐发生变化，这个过程称为气团的变性。一般说来：

A.暖气团移到暖的地区，冷气团移到冷的地区不变性

B.冷气团移到暖的地区变性慢,而暖的气团移到冷的地区变性快

C.冷气团移到暖的地区变性快，而暖的气团移到冷的地区变性慢答案:C

解析：当冷气团离开源地后,气团低层要变暖、增温，逐渐趋于不稳定，对流易发展，能很快地把低层的热量和水汽向上输送, 因此,气团变性快;相反，当暖气团离开源地后，由于气团低层不断变冷，气团逐渐趋于稳定，对流不易发展, 因此，气团变性较慢。

31 、[单选]雷暴处于发展阶段是

A.地面气压持续下降

B.地面气压保持不变

C.地面气压持续上升

答案: A

解析：雷暴处于发展阶段特点是地面气压持续下降、一般没有降水和闪电,风很小

32 、[单选]当气温高于标准大气温度时，飞机的载重量要：

A.减小

B.保持不变

C.增加

答案: A

解析：当气温高于标准大气温度时,空气密度小,发动机推力小，飞机的载重量减少。

33 、[单选]积冰的形状主要取决于冰的种类,飞行速度和气流绕过飞行器的不同部位的情况。积冰的形状一般分为：

A. 凸状冰、凹状冰和混合冰

B. 圆形冰、方形冰和混合冰

C.槽状冰、楔形冰和混合冰答案:C

解析：积冰的情况一般分为槽状冰,锲状冰和混合冰。

34 、[单选]航路天气预报通常在起飞前几小时，由飞航站气象台向机组提供？

A. 2 小时

B. 3 小时

C. 1 小时答案:C

解析：航路天气预报通常在起飞前 1 小时，由飞航站气象台向机组提供。加强记忆

35 、[单选]飞机在比标准大气冷的空气中飞行时，气压高度表所示高度将比实际飞行高度:

A.高

B.低

C.相同答案:B

解析：从高压飞到低压区，暖空气飞到冷空气，你的高度比实际高度更低

36 、[单选]机场上吹东风时，飞机起飞着陆的最好方向应是:

A. 由东向西

B. 由西向东

C. 由北向南

答案: B

解析：自西向东，逆风起降。

37 、[单选]下面关于山谷风的叙述正确的是()

A.气流越山而过,称为山风

B. 山谷风是由于海陆差异而形成的热力环流

C. 白天风由山谷吹向山坡答案:C

解析：山谷风是因山坡和谷地上空大气的热力变化不同而引起。白天受太阳照射山坡温度高，山谷温度低，热空气上升,风由山谷吹向山坡。

38 、[单选]下面大气分层的主要依据哪个是正确的?

A.气层中风的垂直变化特点

B.气层气温的垂直分布特点

C.气层气压的垂直分布特点答案:B

解析：依据气层气温的垂直分布,通常将气温随高度的改变看作均匀的,使用气温的垂直递减率 y 表示。

39、[单选]对流层中,按气流和天气现象分布的特点,可分为下、中、上三个层次，代表对流层中层气流的基本趋势是：

A.气流相对平稳

B.水汽含量很少

C.气流混乱

答案：A

解析：中层气流相对平稳,云和降水大多生成于这一层。

40 、[单选]飞机的飞行性能主要受大气密度的影响。当实际大气密度大于标准大气密度时：

A.空气作用于飞机上的力要减小，发动机推力增大

B.空气作用于飞机上的力要加大，发动机推力减小

C.空气作用于飞机上的力要加大，发动机推力增大答案:C

解析：空气密度与升力、阻力都是正向关系

41 、[单选]下述物理量中，反映大气潮湿程度的量是()

A.相对湿度

B.饱和水气压

C.露点温度

答案: A

解析：湿度表示方法：相对湿度、露点、气温露点差

42 、[单选]在山区飞行时应当注意，最强的乱流最多出现在:

A. 山的迎风坡

B. 山顶

C. 山谷中间答案:C

43 、[单选]能见度不好的天气，一般风力

A.较强

B.较弱

C.混乱答案:B

解析：能见度不好说明空气流动能力较弱

44 、[单选]温度对飞机的升限有影响，关于升限,下列何种叙述是正确的?

A.气温升高，所有飞机的升限都要减小

B.气温升高，大型飞机的升限要升高

C.气温变化对喷气式飞机的升限没有影响

答案: A

解析：气温升高,所有飞机升限都要减小,保障安全。

45 、[单选]空气在作水平运动时,是什么力阻止了空气直接从高压区流向低压区(    )

A.惯性离心力

B.地转偏向力

C.摩擦力

答案: B

解析：形成风的因素;水平气压梯度力、地转偏向力、，摩擦力；其中摩擦力不足以阻止空气直接从高压区流向低压区

46 、[单选]当机翼和尾翼积冰时，下列不正确的描述是:

A.翼型失真（变型）

B.导致摩擦阻力减少

C.压差阻力都增大

答案: B

解析：导致摩擦阻力增大。

47 、[单选]同一架民用无人机于冬季与夏季在同一块飞行场地地面检测,那一种高度会变化?

A. GPS 高度

B.本场相对高度

C.气压高度答案:C

48 、[单选]和地面建筑物有关的湍流强度依赖于______ ，这会影响任何飞机的起飞和着陆性能，也会引发非常严重的危险。

A.障碍物的大小和风的基本方向

B.障碍物的大小和风的基本速度

C.障碍物的多少和风的基本速度答案:B

解析：主要通过障碍物的大小和风的基本速度判断对飞机的影响

49 、[单选]机场上常用风向袋来估计风速，当风向袋吹平时，风速已达：

A. 6～10 米/秒

B. 5～ 6 米/秒 C.10～ 12 米/秒答案: A

50 、[单选]哪种对地拍摄或成像的无人机任务设备基本不会受到云层与雾霾的影响

A.可见光 CCD

B.红外摄像机

C.合成孔径雷达答案:C

51 、[单选]手抛电动固定翼民用无人机，一般在几级风以上就难以自驾飞行。

A. 2 级B.6 级C.4 级答案:C

52、[单选]发生在低层的风切变严重影响航空器的起降,将发生在这一气层中的风切变称为低空风切变。低空风切变距地面一般约：

A.800 米

B. 600 米

C. 300 米

答案: B

解析：低空风切变：在高度 600 米以下的风切变。

53 、[单选]目视判断风切变的参照物，以下不正确的是:

A.雷暴云体下垂的雨幡

B.雷暴冷性外流气流的尘卷风(云）

C.卷积云带来的降雨答案:C

解析：目视判断法:雷暴冷性外流气流的尘卷风(沙暴堤)，雷暴云体下的雨幡，滚轴状云，强风吹倒树木和庄稼。

54、[单选]对流层因为空气有强烈的对流运动而得名,它的底界为地面，上界高度随纬度、季节、天气等因素而变化。同一地区对流层上界高度:

A.冬季与夏季相同

B.夏季大于冬季

C.冬季大于夏季答案:B

解析：对流层季节因素影响， 同一地区上界高度夏季大于冬季,例如南京夏季对流层厚度可达 17 公里，冬季只有 11 公里。

55 、[单选]雾通常发生在接近地面的空气温度冷却到空气的露点时,是从地表开始:

A. 50 英尺内的云B.80 英尺内的云

C. 100 英尺内的云答案:A

解析：雾是从地表开始 50 英尺内的云。

56 、[单选]32 华氏度是 0 摄氏度，那么59 华氏度是多少摄氏度？

A. 0 摄氏度

B. 27 摄氏度C.15 摄氏度答案:C

57 、[单选]积冰强度可分为：

A.微弱、弱、中度和强

B.霜、雾凇和冰

C.轻度、中度和重度答案:C

解析：轻度结冰，长时间飞行有危险，如果用除冰设备不影响飞行。中度结冰,积聚率很快,短时间内就会构成危险。严重结冰，积聚率非常快，除冰设备也不能控制危险，必须立即返航。

58 、[单选]雷暴处于发展阶段时:

A.地面气压持续上升

B.地面气压保持不变

C.地面气压持续下降答案:C

解析：概念类，结合理论课程加强理解记忆

59 、[单选]对流层中的平均气温垂直递减率为：

A. 0.5%/100m

B. 6.5℃/100m

C. 0.65℃/100m答案:C

解析：对流层气温随高度升高而降低,平均气温垂直递减率为 0.65℃/100m。

60 、[单选]飞机在着陆时突然遇到逆风切变,会出现下述何种现象

A.飞机空速突然减小，升力减小，飞机将掉至正常下划线以下

B.飞机高度下降，空速减小，未到正常着陆点即提前着陆

C.飞机空速突然增大,升力增加，飞机上仰并上升到下滑线之上答案:C

解析：飞机在起飞或着陆时遇到逆风切变,空速突然增大，升力增加，飞机上仰并上升到预定航线之上

61 、[单选]空气的组成为

A.78%氮,20%氢和 2%其他气体B.90%氧,6％氮和 4%其他气体C.78%氮,21%氧和 1%其他气体答案:C

62 、[单选]从什么资料上可以预先了解到航线高度的风、云、气温及颠簸、积冰等情况？

A.航路天气预告图

B.等压面预告图

C.重要天气预告图答案：A

解析：航路天气预报是指自起飞机场到降落机场或目标区的整个航路地段的天气预报。

63 、[单选]卫星云图上下列哪个不是中云特征?

A.在红外云图上, 中云呈深灰色,介于高低云之间的色调

B.在可见光云图上, 中云呈灰白色到白色,色调的差异判定云的厚度

C.在卫星云图上, 中云与天气系统相连，表现为大范围的带状、涡旋状、逗点状

答案: A

解析：在红外云图上, 中云呈中等程度灰色，介于高低云之间的色调。

64 、[单选]锋是三度空间的天气系统。锋的宽度同气团宽度相比显得很狭窄，因而常把锋区看成一个几何面,称为锋面。下面描述错误的是：

A.锋面和锋线统称为锋

B.凡伸到对流层中上层者，称为层流锋

C.锋面与地面的交线称为锋线答案:B

解析：锋面与地面的交线称为锋线，锋面与锋线统称为锋。

65 、[单选]风吹来时,那种局地风向不断改变,风速一阵大一阵小的现象称为：

A.风切变

B.风向不定

C.风的阵性答案:C

解析：地面上障碍物会分散风的流向,产生会快速改变方向和速度的阵风，此种现象称为风的阵性。

66 、[单选]一般雷暴单体的生命史根据垂直气流状况可分为三个阶段：

A.温升阶段、降雨阶段、消散阶段

B.积云阶段、成风阶段、雷雨阶段

C.积云阶段、成熟阶段、消散阶段答案:C

解析：三个阶段:积云、成熟、消散。

67 、[单选]在地表的风向稍微不同于地表之上几千英尺高度的风向的原因是：

A.风和地面之间的磨擦作用

B. 当地地形影响气压

C.地面有较强的地转偏向力

答案: A

解析：由于风和地面之间的摩擦作用,会使地表的风向和地表之上风向略有不同。

68 、[单选]卫星云图上下列哪个不是卷状云特征?

A.在红外云图上，卷云顶温度很低，呈白色

B.无论可见光还是红外云图,卷云没有纤维结构

C.在可见光云图上，卷云呈灰--深灰色

答案: B

解析：在可见光云图上，卷云呈灰--深灰色在红外云图上，卷云温度很低，呈白色无论可见光还是红外云图,卷云都有纤维结构

69 、[单选]和地面建筑物有关的湍流强度依赖于障碍物的大小和风的基本速度，在山地区域时这种情况甚至更加明显。风越过山脊时

A.风沿着迎风侧湍流逐渐增加

B.风沿着迎风侧平稳地向上流动

C.风沿着背风侧平稳地向下流动答案:B

解析：山脊的抬升作用

70 、[单选]在下述各类飞机积冰中,对飞行影响最大的是：

A. 明冰和毛冰

B.毛冰和霜

C.雾凇和毛冰

答案: A

解析：对飞行影响最大的是明冰和毛冰，雾凇和霜容易脱落。

71 、[单选]雷暴对飞机产生很大危害，下列危害不确切的是

A.风切变和湍流

B.雷击和冰雹袭击

C.数据链中断答案:C

解析：雷暴会产生：电闪雷击、冰雹袭击、风切变和湍流，使飞机颠簸、性能降低，强降雨使飞机气动性能变差、发动机熄火。

72 、[单选]气压传感器测的是以下哪个高度

A.海拔高度

B.无线电高度

C.相对高度答案:C

73 、[单选]对流层的高度，在地球中纬度地区约为A.11 公里

B.16 公里C.8 公里答案: A

解析：对流层在不同维度高度不同,低纬度地区上界高度 17-18km;中纬度地区上界高度 10- 12km；高纬度地区上界高度 8-9km;

74、[单选]气团是指气象要素(主要指温度，湿度和大气静力稳定度）在水平分布上比较均匀的大范围空气团。下列不正确的是：

A.垂直范围大

B.水平温度梯度大

C.水平范围大正确答案:B

解析：气团的垂直高度可达几公里到几十公里，常常从地面伸展到对流顶层,水平范围内几十公里到几千公里,A 、正确

75、[单选]飞机结冰是指飞机机体表面某些部位聚集冰层的现象，飞机积冰主要分为三大种：

A. 明冰、毛冰、白冰

B.冰、雾凇、霜

C.坚冰、松冰、霜冰答案:B

解析：飞机积冰主要分为三大种:冰，雾凇，霜。

76 、[单选]对流层的主要特征，哪个正确?

A.空气具有强烈的垂直混合

B.气温、湿度的水平分布均匀

C.气温随高度不变

答案: A

解析：对流层因为空气有强烈的对流运动而得名，因此空气中具有强烈的垂直混合。

77 、[单选]飞机在着陆时突然遇到逆风切变，会出现下述何种现象？

A.飞机高度下降，空速减小，未到正常着陆点即提前着陆

B.飞机空速突然减小,升力减小，飞机将掉至正常下滑线以下

C.飞机空速突然增大,升力增加，飞机上仰并上升到下滑线之上答案:C

解析：飞机在起飞或着陆时遇到逆风切变,空速突然增大，升力增加，飞机上仰并上升到预定航线之上

78 、[单选]在重要天气预告图上用黑色的断线围起来的区域，表示有

A.晴天积云

B.西风急流

C.晴空颠簸答案:C

解析：加强记忆

79 、[单选]天气预报可分为哪些, 以下不正确的是?

A.气象要素预报

B.天气形势预报

C.大风降温预报答案:C

解析：天气预报可分为天气形势预报和气象要素预报。

80 、[单选]在锋面经过机场时，要特别注意的是:

A.可能出现风沙天气

B.可能出现高度极低的风切变

C.雨层云中的连续性小雨答案:B

解析：无论是冷锋、暖锋或锢囚锋均可产生低空风切变。

81 、[单选]夜间温度降低，低层常常出现逆温,会使得:

A.早晨天气晴朗

B.早晨有雾和烟幕

C.早晨有大风答案:B

解析：白天温度比较高，空气中可容纳较多的水汽。但是到了夜间,温度下降了,空气中能容纳的水汽的能力减少了。因此， 一部分水汽会凝结成为雾。

82 、[单选]低空风切变主要的形成原因是什么?

A.雷暴、低空急流和锋面活动

B.气流经过特定环境时产生

C.具体原因还不是特别明了

答案: A

解析：低空风切变形成条件：雷暴、锋面、辐射逆温型的低空急流、复杂地形地物和摩擦效应

83 、[单选]气象学中,能见度用气象光学视程表示。气象光学视程是指：

A. 白炽灯发出色温为 2700K  的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的 5%所通过的路径长度

B. 白炽灯发出色温为 2500K  的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的 5%所通过的路径长度

C. 白炽灯发出色温为 3000K 的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的 10%所通过的路径长度

答案: A

解析：气象学中，能见度用气象光学视程表示。气象光学视程是指白炽灯发出色温为 2700K的平行光束的光通量,在大气中削弱至初始值的 5%所通过的路径长度。

84 、[单选]当在山谷、山脊或山区作低空飞行时，在什么时候最容易碰到乱流造成的危险？

A.在山的迎风面逆风飞行

B.在山的背风面顺风飞行

C.在山的背风面逆风飞行答案:B

解析：山的背风侧多容易发生乱流。

85 、[单选]在温暖的天气飞行在较低高度，有时会遇上湍流空气，以下描述正确的是：

A.在类似成片树林的广阔植被区域发生上升气流

B.在大片水体区域发生上升气流

C.很可能在在路面和荒地上空发生上升气流答案:C

解析：白天在太阳的辐射作用下, 山岩地、沙地、城市地区比水面、草地、农村升温快，其上空受热后温度高于周围空气, 因而体积膨胀,密度减小,使浮力大于重力而产生上升气流。

86 、[单选]和地面建筑物有关的湍流强度依赖于障碍物的大小和风的基本速度，在山地区域时这种情况甚至更加明显。风越过山脊时:

A.风沿着背风侧平稳地向下流动

B.风沿着迎风侧湍流逐渐增加

C.风沿着迎风侧平稳地向上流动答案:C

解析：风沿着迎风侧平稳地向上流动，到背风侧形成乱流。

87 、[单选]一般来讲，多旋翼飞行器在地面风速大于____级时作业，会对飞行器安全和拍摄稳定有影响

A.2 级B.6 级C.4 级答案:C

88 、[单选]在山区飞行时应当注意,最强的乱流出现在

A. 山谷中间

B. 山的背风坡

C. 山的迎风坡

答案：B

解析：迎风坡气流被山地抬升，背风坡出现乱流。

89 、[单选]根据国际民航组织的规定，云满天时的云量为:

A. 8 B.10

C. 12答案:A

解析：云量指云遮蔽天空视野的成数。根据国际民航组织的规定，云满天时的云量为：8。

90 、[单选]假设其他条件不变，空气湿度大：

A.空气密度大，起飞滑跑距离长

B.空气密度大,起飞滑跑距离短

C.空气密度小，起飞滑跑距离长答案:C

解析：空气湿度与温度成正比,空气密度和温度成反比,所有空气湿度与密度成反比，空气湿度大，空气密度小，起飞滑跑距离长

91 、[单选]严重危害飞行安全的冰雹,通常与下列何种云有联系()

A.堡状高积云

B.普通雷暴

C.强烈雷暴云答案:C

解析：雷暴产生冰雹袭击

92 、[单选]下面关于气团的叙述哪一个正确？

A.我国地域广大,能形成各种气团

B.气团离开源地，其性质将会发生变化

C.气团只形成于极地和大洋地答案:B

解析：按气团的发源地：北冰洋气团、极地气团、热带气团、赤道气团。A 和 C 选项错误。当气团在源地形成后，气团中的部分空气会离开源地移到与源地性质不同的地面,气团中的空气与新地表产生了热量与水分的交换,这样气团的物理属性就会逐渐发生变化，这种变化称为气团的变性。

93 、[单选]下列说法正确的是:

A.是风产生了压力,所以风的尽头压力高

B. 因为空气总是寻找低压区域，所以气流会从高压区域向低压的区域流动

C. 因为空气总是寻找高压区域，所以气流会从低压区域向高压的区域流动答案:B

解析：因为空气总是从密度大的高压区流向密度小的低压区,所以气流会从高压区域向低压的区域流动。

94 、[单选]暖锋是指：

A.温度较高与温度较低的两个气团交汇时，温度高的一侧

B.锋面在移动过程中,暖空气推动锋面向冷气团一侧移动的锋

C.一侧气团温度明显高于另一侧气团温度的锋答案:B

解析：暖→冷称为暖锋，冷→暖称为冷锋。

95 、[单选]空气中容纳水汽的数量随气温变化,气温越高,则:

A.可以容纳的水汽就越少

B. 当空气不能再容纳更多的水汽时，温度就会变化

C.可以容纳的水汽就越多答案:C

解析：气温越高,则可以容纳的水汽就越多,相对湿度减小。

96、[单选]快速移动的冷锋受实际锋面后远处的强烈压力系统推动，在快速移动的冷锋之后:

A. 阵风减缓和温度升高

B.天空通常很快放晴

C.可能出现乌云密布的天空和下雨答案:B

解析：云和降水主要出现在地面锋线后且较窄，多大雨。锋线一过云消雨散，天空通常很快放晴。

97 、[单选]大气中某一高度的一团空气,如受到某种外力的作用后,产生向上或向下运动时，称为稳定状态的是：

A.移动后逐渐减速，并有返回原来高度的趋势

B.移动后,加速向上或向下运动

C.外力作用消失后，以匀速持续运动

答案: A

解析：三种状态：稳定状态。移动后逐渐减速，并有返回原来高度的趋势。不稳定状态。移动后，加速向上向下运动。中性平衡状态。如将它推到某一高度后，既不加速，也不减速,而停下来。

98 、[单选]风向270 度,航向 90 度，这时无人机在

A.顺风飞行

B.逆风飞行

C.侧风飞行

答案: A

解析：风向 270 度是指风从西向东吹，航向90 度是指飞机向东飞，所以是顺风

99、[单选]发生在低层的风切变严重影响航空器的起降,将发生在这一气层中的风切变称为低空风切变,低空风切变距地面一般约

A.800 米

B. 300 米

C. 600 米答案:C

解析：低空风切变：在高度 600 米以下的风切变。

100 、[单选]气压一定时，气温露点的高低可以表示:

A.空气中凝结核的含量

B.空气的饱和程度

C.空气中的水汽含量答案:C

解析：露点:空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,气温降低到使空气达到水汽饱和的温度。形象地说，就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点。因此可以表示空气中的水汽含量。

101、[单选]当来自北方的冷气团和来自南方的暖气团,两者势均力敌.强度相当时,它们的交锋区很少移动，这种锋面称为：

A.融合锋

B.静止锋

C.交错锋答案:B

解析：静止锋:冷暖气团势均力敌,锋面很少移动。

102 、[单选]在卫星云图上,红外云图的色调取决于：

A. 目标的高低

B. 目标的温度

C. 目标反射太阳辐射的大小

答案:B

解析：在红外云图上物体的色调取决于自身的温度,物体温度越高，发射的辐射越大，色调越暗，红外云图是一张温度分布图。

103 、[单选]暖锋和冷锋在特性上是非常不同的：

A.冷锋以 10~25 英里每小时速度移动

B.暖锋以 20~35 英里每小时速度移动

C.暖锋产生差的能见度和下雨,冷锋产生突发的阵风，紊流

答案: C

解析：冷锋和暖锋不能以具体速度表示。

104 、[单选]地球自转产生的地球自转偏向力对风向产生影响,下列哪个是正确的？

A.北半球，地球自转偏向力使得气流向西偏转

B.北半球，地球自转偏向力使得气流向东偏转

C.北半球，地球自转偏向力使得气流先向东再向西偏转

答案: B

解析：由于地球自传，大气还受地转偏向力的影响，北半球向东偏，南半球向西偏，于是会形成三圈环流。

105 、[单选]飞行高度不同,飞机积冰频率也不同，以下正确的是：

A.冬季在 3000 米以上各高度上飞行时,积冰几乎占 56%

B.在 6000 米以上高度上飞行时，积冰占56%

C.冬季在 3000 米以下各高度上飞行时,积冰几乎占 56%答案:C

解析：飞行高度不同，飞机积冰频率也不同，冬季在 3000 米以下各种高度上飞行时，积冰几乎占 56%。

106 、[单选]根据国际气象组织的规定，云满天时的云量为：

A. 12 B.8

C.10

答案:C

解析：量的记录方法：

a)全天无云,总云量记 0;

b)天空完全为云所遮蔽,记 10;

c)天空完全为云所遮蔽,但只要从云隙中可见青天,则记 10 一;

d)云占全天十分之一，总云量记 1；云占全天十分之二，总云量记 2,其余以此类推;

e)天空有少许云，其量不到天空的十分之零点五时，总云量记0。

107 、[单选]大气是一种混合物，它由__组成

A.空气和水汽凝结物;

B.空气和固体微粒；

C.空气、水汽及液体或固体杂质答案:C

108 、[单选]最小能见度是指：

A.能见度因方向而异时，垂直和水平能见度最小的距离

B.能见度因方向而异时，其中最小的能见距离

C.能看到最近的物体距离答案:B

解析：概念类，加强记忆

109 、[单选]冷锋是指

A.冷气团主动向暖气团移动形成的锋称为冷锋

B.温度较高与温度较低的两个气团交汇时，温度低的一侧

C.一侧气团温度明显低于另一侧气团温度的锋

答案：A

解析：冷→暖称为冷锋。

110 、[单选]气象上的风向是指:

A.风的来向

B.气压梯度力的方向

C.风的去向

答案: A

解析：风的来向即风向。

111 、[单选]大气的组成是由：

A.78%的氮气，21%的氧气以及 1%的其它气体组成B.75%的氮气，24%的氧气以及 1%的其它气体组成

C.78%的氮气，20%的氧气以及 2%的其它气体组成答案: A

解析：大气的组成是由 78%的氮气，21%的氧气以及1%的其他气体组成。

112、[单选]在山地背风坡中的下降气流中飞行时,除造成飞机掉高度外,还可造成严重危害的原因是:

A.地速减小

B.空速表误差增大

C.气压式高度表读数高于实际高度答案:C

解析：对气压高度表的影响；在山地背风坡中的下降气流中飞行时，气压式高度表读数高于实际高度。

113 、[单选]起飞场地从北京移至拉萨,对哪类无人机的高度性能影响最严重

A. 电动固定翼

B. 电动多轴

C.油动固定翼答案:C

114 、[单选]以下选项哪个不是对流层的主要特征。__

A.气温随高度升高而升高

B.空气具有强烈的垂直混合

C.气温、湿度的水平分布很不均匀

答案: A

解析：气温随高度升高而降低。

115 、[单选]根据地面天气图上分析的等压线，我们能观察出：

A.槽线位置

B.气压梯度

C. 降水区域答案:B

解析：地面天气图上填写的气压是海平面气压；根据地面天气图上分析的等压线，我们能观察出气压梯度。

116 、[单选]飞机外表面的冰霜雪等：

A.会出现指令仰角变化和滚转

B.会使外表面变的粗糙，增加阻力，减少升力

C.会引起飞机操纵效能增加答案:B

解析：不会出现指令仰角变化和滚转，会引起飞机操纵效能降低。

117 、[单选]关于风切变出现的地方,下述说法正确的是:

A.在大气中任何高度上存在风向或风速变化的地方

B.在气压和温度急剧下降的地方出现

C.仅在雷暴中出现

答案: A

解析：风切变不同于低空风切变,在大气中任何高度上存在风向或风速变化的地方。

118 、[单选]在山谷飞行时，应该采取的措施是：

A.靠近迎风坡飞行

B.飞出山口马上转弯

C.靠近背风坡飞行

答案: A

解析：最强乱流易出现在山谷中间,应靠近迎风坡飞行。

119 、[单选]大气对流运动是由于地球表面受热不均引起的。空气受热膨胀上升，受冷则下沉，进而产生了强烈而比较有规则的升降运动。温度越高，大气对流运动越明显。因此对流效果最明显的是：

A.北半球

B.南半球

C.赤道地区答案:C

解析：赤道地区温度最高,所以赤道对流效果最明显。

120 、[单选]关于锋面,下列哪种描述正确？

A.锋面就是温度、湿度等物理性质不同的两种气团的交界面

B.锋面就是风场与地面的交线,也简称为锋

C.锋面就是不同方向的风交汇的界面答案:A

解析：冷、暖气团之间的交界面称为锋面。锋面与地面的交线称为锋线，锋面与锋线统称为锋。

121 、[单选]地表和潮湿物体表面的水分蒸发进入大气就形成了大气中的水汽。大气中的水汽含量平均约占整个大气体积的 0~5%左右,并随着高度的增加而逐渐:

A.增加

B.不变

C.减少答案:C

解析：高度增加，空气稀薄，大气中的水汽含量逐渐减少。

122 、[单选]对流层______ 的空气运动受地形扰动和地表摩擦作用最大,气流混乱。

A.下层

B. 中层

C.上层

答案: A

解析：下层与地表接触，摩擦作用最大。

123 、[单选]在标准大气中,海平面上的气温和气压值是：

A. 15.1000hPa

B. 0C.760mmHg

C. 15℃.1013.25hPa答案:C

解析：标准大气中,海平面上的气温和气压值为 15℃。1013.25hpa。

124 、[单选]地面天气图上填写的气压是

A.本站气压

B.海平面气压

C.场面气压答案:B

解析：地面天气图上填写的气压是海平面气压；根据地面天气图上分析的等压线，我们能观察出气压梯度。

125 、[单选]平流层对航空活动有利的方面是：

A.气流平稳、能见度好、空气阻力小

B.气温低、飞机载重量增加、飞机真空速增大

C.气流平稳、无恶劣天气、发动机推力增天

答案：A

解析：平流层不能使飞机载重量增加、发动机推力增大。

126 、[单选]气温对飞机最大平飞速度的影响为：

A.气温低时,空气密度大,空气的阻力增加,最大平飞速度减小

B.气温低时，空气密度大，飞机发动机的推力增大，最大平飞速度增加

C.气温高时，空气密度小，空气的阻力减小,最大平飞速度增加

答案: B

解析：气温与空气密度成反向关系,空气密度对发动机推力影响较大

127 、[单选]使原来静止的空气产生垂直运动的作用力,称为:

A.热力作用力

B.气动作用力

C.对流冲击力答案:C

解析：使原来静止的空气产生垂直运动的作用力,称为对流冲击力。

128 、[单选]能够产生有一定影响的低空风切变的天气背景主要有三类：

A. 山地气流、昼夜交替天气、春夏之交天有

B.强对流天气、锋面天气、辐射逆温型的低空急流天气

c.大风天气、强降雨天气、寒冷天气

答案: B

解析：强对流天气、锋面天气、辐射逆温型的低空急流天气都能够产生有一定影响的低空风切变。

129 、[单选]下面关于雾说法不正确的是

A.大雾会影响无人机的起降手动操作。

B.大雾会影响无人机航拍任务设备效果。

C.大雾会影响无人机的航线自主飞行。

答案:C

130 、[单选]卫星云图上下列哪个不是积雨云特征?

A.无论可见光还是红外云图,积雨云的色调最白

B.积雨云的尺度相差不大。一般,初生的较小,成熟的较大

C.在卫星图像上的积雨云常是几个雷暴单体的集合答案:B

解析：在卫星图像上的积雨云常是几个雷暴单体的集合无论可见光还是红外云图,积雨云的色调最白积雨云的尺度相差很大。一般，初生的较小，成熟的较大

131 、[单选]气温、气压和空气湿度的变化都会对飞机性能和仪表指示造成一定的影响,这种影响主要通过他们对空气密度的影响而实现,下列描述哪个正确?

A.空气密度与气压成正比，与气温成反比

B.空气密度与气压成反比,与气温成正比

C.空气密度与气压成正比，与气温也成正比答案:A

解析：根据 P=pVg/S,气压与密度成正比,相同温度下,空气密度越大,气压越大。根据 PV=nRT， n 为摩尔数，R 为常量，等质量的气体，压强不变的情况下，温度和密度成反比。

132 、[单选]飞机在着陆时遇到顺风切变,会出现下述何种现象？

A.飞机空速突然减小，升力减小，飞机将掉至正常下滑线以下

B.飞机空速突然增大,升力增加，飞机抬田

C.飞机高度下降，空速增大，超过正常着陆点着陆

答案: A

解析：飞机在起飞或着陆时遇到顺风切变,空速突然减小,升力减小，飞机将掉至预定航线以下。

133 、[单选]形成海陆风的对流性环流的原因是因为:

A.从水面吹向陆地的空气较暖,密度小,导致空气上升

B.陆地吸收和散发热量比水面快

C.从水面吹向陆地的空气冷,密度大，使空气上升答案:B

解析：白天，陆地升温快，气温高，空气膨胀上升，近地面空气密度变小，就形成低压；海洋升温慢，气温低，空气收缩下沉,近地面空气密度大,就形成高压,于是风从高压吹向低压，即从海洋吹向陆地，所以主要原因是因为陆地吸收和散发热量比水面快。

134、[单选]大气压力的降低对飞机性能有显著的影响。在较高的高度，伴随着降低的大气压力:

A.起飞和着陆距离会减小，爬升率也会减四

B.起飞和着陆距离会增加，爬升率也会增加

C.起飞和着陆距离会增加，爬升率会减小答案:C

解析：较高的高度,伴随着降低的大气压力,空气密度减小，飞机增速慢,飞机的离地速度增大,起飞和着陆距离会增加，爬升率会减小。

135 、[单选]气温的变化，会严重影响电动无人机的哪项性能

A.载荷性能

B.速度性能

C.续航性能答案:C

136 、[单选]在处于雷暴区边缘的机场起飞或着陆时,要特别注意的危险天气是:

A.冰雹和暴雨

B.积冰和雷击

C.低空风切变

答案：C

解析：低空风切变，多发生于雷暴天气。

137 、[单选]同一架无人机于某日中午和傍晚进行两次 GPS 高度 200 米的飞行，地面基准气压相同的前提下：

A.傍晚的气压高度高

B. 中午和傍晚的气压高度一样高

C. 中午的气压高度高答案:C

138 、[单选]大气是一种混合物，由()组成

A.空气、水汽及液体或固体杂质

B.空气和固体微粒

C.空气和水汽凝结物

答案: A

解析：大气看作一种混合物,它由三个部分组成：干洁空气、水汽和大气杂质。

139 、[单选]飞机积冰的产生，主要是由于云中存在：

A.大小不等的水滴

B.雪花和冰晶

C.过冷水滴答案:C

解析：云中存在过冷水滴，过冷水滴是不稳定的,稍受震动，即冻结成冰。

140 、[单选]下面关于飞机积冰的叙述哪一个正确？

A. 中云温度低于 0 °C，云层较厚，水滴含量大,积冰最严重

B.低云云高低于 2000 米,温度高，不含过冷水滴,所以一般不出现飞机积冰

C.高云由于高度高、温度低，大多由冰晶构成,不容易形成飞机积冰

答案: A

解析：低云云高低于 2500 米,低云与高云都会产生积冰。

141 、[单选]相对湿度,是指:

A.空气中水汽压与饱和水汽压的百分比

B.空气中水分占空气总量的百分比

C.空气中水汽含量与饱和水汽含量的百分比

答案: A

解析：概念，加强记忆

142 、[单选]地面的地形和大的建筑物会：

A.产生会快速改变方向和速度的阵风

B.产生稳定方向和速度的阵风

C.汇聚风的流向答案:A

解析：地面上障碍物会分散风的流向,产生会快速改变方向和速度的阵风。

143 、[单选]地球自转产生的地球自转偏向力对风向产生影响,下列哪个是正确的？

A.北半球，地球自转偏向力使得气流向左偏转

B.北半球，地球自转偏向力使得气流先向右再向左偏转

C.北半球,地球自转偏向力使得气流向右偏转答案:C

144 、[单选]对流层的高度，在地球中纬度地区约为？

A.16 公里

B. 11 公里C.8 公里答案:B

解析：对流层高度在不同维度不同，在中维度约为 11 公里

145 、[单选]在卫星云图上,可见光云图的色调取决于：

A. 目标的温度

B. 目标的高低

C. 目标反射太阳辐射的大小答案:C

解析：可见光云图的色调取决于目标反射太阳辐射的大小；在红外云图上物体的色调取决于自身的温度。

146 、[单选]气象台发布的风向标有 SE,为:

A.西北风

B.西南风

C.东南风答案:C

147 、[单选]雷暴是由强烈的积雨云产生的,形成强烈的积雨云需要三个条件:___-

A.深厚而明显的不稳定气层、充沛的水气、足够的冲击力

B.强大的风力、充沛的水气、足够的冲击力

C.深厚而明显的不稳定气层、剧烈的温差、足够的冲击力

答案: A

解析：结合气象理论课程，加强记忆

148 、[单选]平流层飞行，按照飞行高度区分为

A. 9000 米(含)以上

B. 12000 米(不含)以上

C. 12000 米(含)以上

答案: B

解析：飞行高度区划分,加强记忆

149 、[单选]地球自转偏向力使得气流向右偏转，因此在北纬30 度到赤道之间产生哪个方向

的信风?

A.西南方向

B.东北方向

C.东南方向答案:B

解析：从副热带高气压带吹向赤道低气压带，就是信风，北半球为东北信风；南半球为东南信风。

150 、[单选]在雷暴的生存周期中，哪一阶段的特征使云中充满下降气流?

A.消散阶段

B.成熟阶段

C.积云阶段

答案: A

解析：消散阶段特点:下降气流遍布云中，云体趋于瓦解和消散。

151 、[单选]大气系统热量的主要来源是吸收太阳辐射,下列说法哪个正确？

A. 当太阳辐射通过大气层时，有 24%被大气直接吸收

B. 当太阳辐射通过大气层时，有 34%被大气直接吸收

C. 当太阳辐射通过大气层时，有 44%被大气直接吸收

答案: A

解析：当太阳辐射通过大气层时，会有一部分被大气直接吸收,约为 24%。

152、[单选]风切变气流常从高空急速下冲,像向下倾泻的巨型水龙头，当飞机进入该区域时：

A.先遇强逆风，后遇猛烈的上升气流，随后又是强顺风

B.先遇强顺风，后遇猛烈的上升气流，随后又是强逆风

C.先遇强逆风，后遇猛烈的下沉气流，随后又是强顺风答案:C

解析：风切变气流常从高空极速下冲, 当飞机进入该区域时, 由于气流由上而下向两侧分散，所以先遇强逆风，后遇强烈的下沉气流，随后又是强顺风。

153 、[单选]18000 英尺高度的大气重量仅仅是海平面时的：

A.三分之一

B.一半

C. 四分之一

答案: B

解析：大气是一种物体，它有质量也有重量，海拔越高空气越稀薄，18000ft 高度的大气质量仅仅为海平面上的一半。

154 、[单选]飞机积冰的生产，主要是由于云中存在

A.雪花和冰晶

B.过冷水滴

C.大小不等的水滴答案:B

解析：云中存在过冷水滴,过冷水滴是不稳定的，稍受震动，即冻结成冰。

155 、[单选]山地对风的影响, 以下描述错误的是:

A. 山体本身的障碍影响，使气流被阻滞不前

B.一般山底和峡谷风口的风速增大

C.一般山顶和峡谷风口的风速增大

答案: B

解析：一般山底风速比较平稳。

156 、[单选]绝对温度的零度是

A.-273℃ B.-273K C.-273 °答案: A

157 、[单选]接近地面的对流气流会影响驾驶员操控的能力，下列说法哪种正确？

A.在一大片水体或者稠密植被的区域之上进近会趋于会产生漂浮效应，导致飞过预期的着陆点

B.在一大片水体或者稠密植被的区域之上进近会趋于产生一个下沉效应，导致着陆在不到预期的着陆点。

C.在最后进近时,来自全无植被的地形的下降气流有时会产生下沉效应,导致飞过预期的着陆点

答案: B

解析：白天在太阳的辐射作用下,水面、草地、农村比山岩地、沙地、城市地区升温慢，其上空受热后温度低于周围空气, 因而体积缩小,密度增大,使浮力小于重力而产生下降运动。

158、[单选]大气稳定度指整层空气的稳定程度，有时也称大气垂直稳定度。以哪种运动来判定?

A. 以大气的气温垂直加速度运动来判定

B. 以大气的气温垂直速度运动来判定

C. 以大气的气压垂直速度运动来判定

答案: A

解析：大气稳定度指整层空气的稳定程度，有时也称大气垂直稳定度。以大气的气温垂直加速度运动来判定。

159 、[单选]关于飞机积冰，下列正确的是：

A.飞机积冰一般发生在-1～-15℃的温度范围内

B.强烈的积冰主要发生在-4～-8℃的温度范围内

C.在-2～-10℃温度范围内遭遇积冰的次数最多答案:C

解析：飞机积冰通常形成于 0℃~-20℃范围内；强积冰多发生在-2℃~-10℃范围内。

160 、[单选]能见度，是反映大气透明度的一个指标，测量大气能见度的错误方法:

A.使用大气透射仪

B.使用激光能见度自动测量仪

C.用望远镜目测答案:C

解析：测量方法：目测； 大气透射仪；激光能见度自动测量仪。

161 、[单选]飞机按气压式高度表指示的一定高度飞行，在飞向低压区时，飞机的实际高度将：

A.保持不变

B.逐渐升高

C.逐渐降低答案:C

解析：气压高度表通过气压测量高度，一个气压对应一个高度。高度越高气压越低，当飞向低压区，气压高度表高度值升高，但飞机还在原高度，所以飞机的实际高度逐渐降低。

162 、[单选]在实际运用中，通常使用气温的垂直递减率单位为：

A.C/1000m

B.C/500m C.C/100m答案:C

解析：垂直递减率 y(℃/100 米)。

163 、[单选]同一架无人机与某日中午和傍晚进行两次 gps 高度 200 米的飞行,地面基准气压相同的前提下

A. 中午的气压高度高

B.傍晚的气压高度高

C.一样高

答案: A

解析：中午温度较高,空气密度较小,相同高度下，中午的气压较低,所以显示高度较高

164、[单选]一般而言，气团的垂直高度可达几公里到十几公里,常常从地面伸展到对流层顶。水平范围为:

A.几公里到几百公里

B.几十公里到几百公里

C.几十公里到几千公里答案:C

解析：气团的垂直高度可达几公里到几十公里，常常从地面伸展到对流顶层,水平范围内几十公里到几千公里。

165 、[单选]国际上对以下哪些能见度定义是正确的？

A.烟雾的能见度定义为不足 1km

B.霾的能见度为 3km  ～ 5km

C.薄雾的能见度为 1km~3km

答案: A

解析：国际上对烟雾的能见度定义为不足 1km,薄雾的能见度为 1-2km，霾的能见度为2-5km。

166 、[单选]在下述何种情况下容易碰到风切变：

A. 当风速大于 65 千米/小时时

B.逆温层附近或靠近雷暴时

C.有高气压时

答案：B

解析：雷暴或逆温层附近都容易碰到风切变。

167 、[单选]平流层范围从对流层顶到大约 55km  的高度上,空气热量的主要来源是臭氧吸收太阳紫外辐射，因此：

A.平流层中不含有水汽

B.平流层中气温随高度增高而升高

C.平流层中气温不随高度变化而变化答案:B

解析：空气热量的主要来源是臭氧吸收太阳紫外辐射，高度越高,离太阳越近,气温越高。

168 、[单选]以下哪种不是卫星云图种类?

A.可见光卫星云图

B.多光谱卫星云图

C.红外卫星云图答案:B

解析：卫星云图分为红外云图和可见光卫星云图。