# 优路教育|无人机项目

无人机空域与法规理论练习题目

1 、[单选] 谁对民用无人机系统运行遵守飞行基本规则负责

A.机长

B.民航局及其地区管理局

C.航空单位负责人

答案：A

解析：机长的责任

2、[单选]下面哪个单位领导全国的飞行管制工作

A.民航局

B.国务院

C.国务院、中央军委空中交通管制委员会

答 案 ：C

解析：飞行管制本质就是空域管理，具体办法是由国务院、中 央军委空中交通管制委员会制定。

3、[单选]I 级别无人机是指

A.4 公斤<空机质量≤10kg,10公斤<起飞全重≤20kg   B.4公斤<空机质量≤15kg,7 公斤<起飞全重≤25kg   C.5 公斤<空机质量≤10kg,15   公斤<起飞全重≤25kg

答 案 ：B

4、[单选]降落时间的含义是指

A.航空器着陆滑跑终止的瞬间

B.航空器着陆后前轮接地的瞬间

C.航空器接地的瞬间

答案：A

解析：降落时间是指航空器滑跑终止，完全停止的时间

5 、[单选]对于涉及酒精或药物的违禁行为，按照规定可以给予给予警告、暂扣执照或合格证

()或吊销执照 A.3 到6个月  B.1到6个月  C.1到3个月

答案：B

解 析：规定，加强记忆

6、[单选]飞行人员未按中华人民共和国基本规则规定履行职责的，由有关部门依法给予行政 处分或者纪律处分，情节严重的，依法给予吊扣执照或合格证()的处罚，或者责令停飞()

A.半年， 一至三个月

B.一至三个月，半年

C.一至六个月， 一至三个月

答案：C

7 、[单选]如观察到其他飞机的灯光是右红左绿时，应将该机判断为

A.与自己顺向飞行

B.没有发生相撞的可能

C.与自己相向飞行

答案：C

解析：航行灯：在飞机后方看，分别为左红、右绿、尾白，其分别安装在两机翼尖和尾椎上。用 于判明飞行物是飞机及指示飞行方向。

8、[单选]机场标高指着陆区       的标 高。

A.最低点

B.最高点

c. 平均海拔

答案：B

解析：机场标高：着陆区最高点的标高。

9 、[单选]无人机制造商编写的随机文档《无人机所有者/信息手册》

A.不能替代《无人机飞行手册》

B.可以替代《无人机飞行手册》

C.一般情况下可以替代《无人机飞行手册》

答案：A

解析：不能替代

10 、[单选]下列情况下，无人机系统驾驶员不实施管理

A.在融合空域运行的IV 级别无人机

B.超视距运行的 |类无人机

C.视距内运行的ⅡI类无人机

答 案 ：C

11 、[单选]农业作业飞行的最低天气标准，平原地区是

A.云高不低于200米，能见度不小于5公里

B.云高不低于150米，能见度不小于5公里

C.云高不低于100米，能见度不小于3公里

答 案 ：B

解析：加强记忆

12 、[单选]民用无人机的空机重量包含：

A.不包含载荷的无人机重量

B.不包含载荷、电池和燃料的无人机重量

C.不包含载荷、燃料的无人机重量

答案：A

解析：空机重量不包含载荷，包含燃料

13 、[单选]从事通用航空飞行活动的单位、个人违反本条例规定，下列哪些情形下，由有关部 门按照职责分工责令改正，给予警告；情节严重的，处2万元以上10万元以下罚款，并可 给予责令停飞1个月至3个月、暂扣直至吊销经营许可证、飞行执照的处罚；造成重大事 故或者严重后果的，依照刑法关于重大飞行事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任： ①未经批准擅自飞行的；②未按批准的飞行计划飞行的；③不及时报告或者漏报飞行动态的④ 未经批准飞入空中限制区、空中危险区的

A.①.②.④

B.①.③.④

c.①.②.③.④

答 案 ：C

14 、[单选]飞行手册中规定着陆不能刹车状态接地，主要是因为

A.使机轮起转力矩增大而损坏

B.可能导致滑跑时拖胎

C.可能使刹车装置失效

答案：A

解析：刹车状态接地力矩增大损坏机轮

15、[单选]电子围栏，是指在特定地区周围划设的为保障特定地区安全的电子隔离装置，其功 能包括：①阻挡即将侵入该地区的航空器；②阻挡即将离开该地区的航空器；③报警功能

A.①.②.③ B.①.②

C.①.③ 答案：C

16、[单选]关于“飞行管理”不正确的是

A.在一个划定的管制空域内，可由两个空中交通管制单位负责空中交通管制

B.民用航空器未经批准不得飞出中华人民共和国领空

C.通常情况下，民用航空器不得飞入禁区和限制区

答案：A

解析：在一个划定管制空域内，仅由一个控制交通管制单位负责控制交通管制

17、[单选]在什么条件下飞行教员方可在学生驾驶员飞行经历记录本上签字，批准其单飞?

A.亲自对该学生驾驶员提供了本规则授予单飞权利所要求的飞行训练，确认该学生驾驶员能 够遵守飞行教员出于安全考虑而在飞行经历记录本上作出的任何限制，已经做好准备能够安 全实施单飞

B.亲自或委托具备飞行教员资格和权限的飞行教员对该学生驾驶员提供了本规则授予单飞 权利所要求的飞行训练，确认该学生驾驶员能够遵守飞行教员出于安全考虑而在飞行经历记 录本上作出的任何限制，已经做好准备能够安全实施单飞

C.亲自或委托具备飞行教员资格和权限的飞行教员对该学生驾驶员提供了本规则授予单飞 权利所要求的飞行训练，确认该学生驾驶员能够遵守飞行教员出于安全考虑而在飞行经历记 录本上作出的任何限制，已经做好准备能够安全实施单飞同时需得到检查教员的认可和批准 答案：A

解析：不能委托他人

18、[单选]无人机注册证书颁发给飞机所有者作为注册证明

A. 存放备查

B.随时随机携带

C.作为售出证明

答案：B

解析：证书应随时随机携带

19 、 [单选]空域管理的具体办法由-----     制定

A.民用航空局

B.中央军事委员会

C.国务院和中央军事委员会

答案 ：C

解析：飞行管制本质就是空域管理，具体办法是由国务院、中央军委空中交通管制委员会制 定

20、[单选]无人直升机或多旋翼飞行器飞行时间的含义是指

A.起飞离地到着陆接地的瞬间

B.旋翼开始转动至旋翼停止转动的瞬间

C.起飞滑跑至着陆滑跑终止的瞬间

答案：B

解析：定义，理解记忆

21 、[单 选 ]无人机特殊飞行许可颁发前，由局方检察官或局方认证人员或进行检查以确定位于 预期的飞行是安全的

A.经验丰富的无人机飞行员

B.经验丰富的有人机飞行员

C.适当认证修理站

答案 ：C

解析：需通过认证，所以选C

22 、 [单选]学 员单飞前必须达到的要求是：①通过由授权教员实施的理论考试；②接受并记录 了单飞所用航空器的适用动作与程序的飞行训练；③经授权教员在该型号或类似航空器上检 查，认为该驾驶员熟练掌握了这些动作与程序

A.①.②.③

B. ①.③

C. ②.③

答案：C

23 、 [单选]执行昼间专业任务的航空器，在平原、丘陵地区进行作业飞行时，起飞时间最早不 得早于日出前?

A.20 分钟

B.30 分 钟 C.15 分 钟 答 案 ：B

解析：记忆类题目

24 、[单选]民用航空器必须具有民航局颁发的()方可飞行

A.机场使用许可证

B.经营许可证

C. 适航证

答 案 ：C

解析：适航证对应飞行

25 、[单选]如果一本《无人机飞行手册》没有注明具体的无人机序号和注册信息，则

A.手册可以部分作为该机飞行参考指导

B.手册可以作为该机飞行的参考指导

C.手册只能用于一般学习用途

答案：C

解析：加强记忆

26、[单选]申请飞行计划通常应当于飞行前一日什么时间向空中交通管制部门提出申请，并通

知有关单位 A.17 时前  B.15时 前

C.16时 前 答 案 ：B

解析：飞行计划申报应于北京时间前一日15时前向所使用空域的管制单位提交飞行计划申 请并包含下列基本内容

27、[单选]伪造、复制或篡改执照或合格证的行为，局方或授权方可视其情节轻重，给予警 告、暂扣执照或合格证()或吊销执照

A.3 到 6 个 月 B.1到 6 个 月 c.1到 3 个 月  答案：B

解析：规定，加强记忆

28 、[单选]飞行教员合格证申请人必须年满

A.20 周岁 B.21 周 岁 C.18 周 岁 答案：C

解析：成年人，年满18周岁

29 、[单选]飞行的安全高度是避免航空器与地面障碍物相撞

A.最低飞行高度

B.最低飞行安全高度

C.航图网格最低飞行高度

答案：A

解析：概念类，加强理解

30 、[单选]对于1、Ⅱ级别无人机系统驾驶员

A.人员资质由行业协会负责管理

B.人员资质由局方负责管理

C.无须证照管理，自行负责

答案：C

解析：1、Ⅱ1级别无人机系统驾驶员无须证照管理

31 、[单选]在融合空域3000米以下运行的XI 级别无人机驾驶员，应至少持有飞机 或直升机等级的

A.商照

B.航线运输执照

C.私照

答案：C

解析：在融合空域3000米以下运行的XI类无人机驾驶员，应至少持有运动或私用驾驶员执 照，并带有相似的类别等级

32 、[单选]《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》颁布于 A.2015 年 1 2 月 2 9 日

B.2017 年 1 月 1 日

C.2017 年 5 月 6 日

答 案 ：C

33 、[单选]任何单位或者个人设计民用航空器，应当向民航局申请()

A.适航证

B.生产许可证

C.型号合格证

答 案 ：C

解析：设计是型号合格证，生产是生产许可证，飞行是适航证

34 、[单选]民用无人机用于农林喷洒作业时，以下哪些人员要求其持有民用无人机

驾驶员合格证并具有相应等级：①作业负责人；②独立喷洒作业人员；③作业高度在15 米以上的作业人员

A.2.3

B.1.3.4

C.1.2.3

答 案 ：C

35 、[单选]旋翼飞行器可以在距离障碍物10米以外，1~10米的高度上飞移

A.20 公里/小时 B.15公里/小时 C.10 公里/小时 答案：B

解析：规定，加强记忆

36、[单选]民用无人机视距内运行是指航空器处于驾驶员或观测员目视视距内半径()米，人机 相对高度低于()米的区域内

A.100/50

B.120/500

C.500/120

答 案 ：C

解析：距离为500米，高度为120米

37 、[单选]CCA61部授权的执照或合格证持有人在理论考试中作弊或发生其他禁止行为，局 方(授权方)拒绝其任何执照、合格证或等级申请期限为

A.半年

B.视其违规的情节轻重而定

C.一年

答案：C

解析：期限一年，加强记忆

38 、[单选]我国民航飞行使用的时间为：

A.当地的地方时

B.世界协调时

C.北京时

答案：B

解析：我国民航飞行使用的时间为世界协调时

39 、[单选]民用航空器的适航管理由()负责

A.国务院

B.中央军委

C.民航局

答案：C

解析：民用航空器的适航管理由民航局负责

40,[ 单选] 《中华人民共和国民用航空法》自          起施行

错误提示：【解析】格式错误，请检查以下情况：新行不能以选项标号开头；题目开始的标

号后面是否缺少标点!'A.1 996 年 1 月 1 日

错误提示：【解析】格式错误，请检查以下情况：新行不能以选项标号开头；题目开始的标

号后面是否缺少标点! 'B.1996 年 3 月 1 日

错误提示：【解析】格式错误，请检查以下情况：新行不能以选项标号开头；题目开始的标

号后面是否缺少标点  'C.1997 年 1 月 1 日

错误提示：【答案】不能多于一个答案：B

错误提示：【解析】不能多于一个解析：加强记忆

41 、[单选]空域通常划分为①机场飞行空域②航路航线③空中禁区，空中限制区和空中危险 区。

A.①③

B. ①②③

C.①②

答案：B

解析： 全包括

42 、 [单选]在广阔水域上空进行各种渔业飞行的最低天气标准

A.云高不得低于200米，水平能见度不得小于3公里

B.云高不得低于150米，水平能见度不得小于3公里

C.云高不得低于100米，水平能见度不得小于2公里

答案：A

解 析：规定，加强记忆

43 、[单选]下列情况下，无人机系统驾驶员由局方实施管理

A.在融合空域运行的小型无人机

B.在隔离空域内超视距运行的无人机

C.在融合空域运行的轻型无人机

答案：A

解析：微型、轻型和隔离空域都是属于协会，小型、大型和融合都是属于局方 44 、[单选]无人机适航证书不可_

A. 随无人机系统携带

B.存放备查

C.随飞机一起转让

答案：B

解析：无人机适航证书应随机携带，A 对 ，B 错

45 、[单选]在融合空域运行的XII级别无人机机长，应至少持有

A.商 照

B.航线运输执照

C.商照和仪表等级

答案：B

解析：此类问题应该善于归类总结

46 、[单选]训练时间，是指受训人在下列方面从授权教员处接受训练的时间?

A.地面上、飞行模拟机或飞行训练器上

B.飞行中

C.飞行中、地面上、飞行模拟机或飞行练习器上

答 案 ：C

解析：训练时间是指：受训人在飞行中、地面上，飞行模拟机或飞行练习器上从授权教员处 接受训练的时间

47 、[单选]下列情况下，无人机系统驾驶员由行业协会实施管理 A.\I  级别无人机

B.在隔离空域内超视距运行的无人机

C.在融合空域运行的XI级别无人机

答案：B

解析：规定，加强分类记忆

48 、[单选]在融合空域运行的大型无人机机长，应至少持有

A.航线运输执照

B.商照和仪表等级

c.商照

答案：A

解析：在融合空域运行的XII类(大型)无人机机长，应至少持有航线运输驾驶员执照。

49 、[单选]对于无人机植保作业，运营人指定的一个或多个作业负责人有何要求

A.接受了相应理论知识及飞行技能的培训或具备相应的经验，并向局方或局方授权部门

B.持有民用无人机驾驶员合格证并具有相应等级

C.以上都有

答 案 ：C

解析：需满足A、B 两个要求

50、[单选]在融合空域运行的XII级别无人机驾驶员，应至少持有带有飞机或直升机等级的

A.商照

B.私照

C.商照和仪表等级

答案：C

解析：规定，加强记忆

错误提示：语法分析错误51、[单选]对于接入无人机云系统的用户，无须：①向相关部门了 解限制区域的划设情况，包括机场障碍物控制面、飞行禁区、未经批准的限制区以及危险区

等；②机身需有明确的标识，注明该无人机的型号、编号、所有者、联系方式等信息，以便出 现坠机情况时能迅速查找到无人机所有者或操作者信息③运行前需要提前向管制部门提出 申请，并提供有效监视手段④运营人按照CCAR-91部的要求，进行合格审定

A1.2.3

B.1.3.4

c.1.2.3.4

答案：C

52、[单选] 飞行时间的含义是指

A.自航空器开始起飞滑跑至着陆滑跑终止的时间

B.从航空器起飞进入跑道至着陆脱离跑道的时间

C.从航空器自装载地点开始滑行直到飞行结束到达卸载地点停止运动时为止的时间

答案：C

解析：定义，加强理解记忆

53、[单选]使用多旋翼飞行器作业

A.不受环境影响

B.应在人员密集区，如公园、广场等

C.在规定空域使用，且起飞前提醒周边人群远离

答案：C

解析：多旋翼飞行器营造规定空域作业，且原理人员密集区

54、[单选]当前版本《中华人民共和国民用航空法》于_            通过修正

A.1995 年 1 0 月 3 0 日 B.1996 年 3 月 1 日

C.2018 年 1 2 月 2 9 日 答案：C

55、[单选] 在一个划定的管制空域内，由     .  负责该空域内的航空器的空中交通管制

A.军航或民航的一个空中交通管制单位

B.军航和民航的各一个空中交通管制单位

C.军航的一个空中交通管制单位

答案：A

解析：一个管制空域内通常由一个空中交通管制单位负责

56、[单选]民用航空适航管理是对哪几种环节进行管理

A.使用和维修

B.设计、制造

C.设计、制造、使用和维修

答案：C

解析：C 项更全面

57 、[单选]谁对民用无人驾驶航空器系统的维护负责

A.机长

B.运行人

C.签派

答案：B

解析：规定，加强分类理解记忆

58、[单选]如 CCAR61 部授权的执照持有人在理论考试中作弊或发生其他禁止的行为，局方 拒绝其任何执照或等级的申请期限为

A.一年

B.视其违规的情节轻重而定

C.半年

答案：A

解析：规定，加强记忆

59 、[单选]对于涉及酒精或药物的违禁行为处罚的人员，自其违禁行为发生之日起()内，局方 将不接受该人员提出的任何按本规则颁发执照或等级的申请

A.半年

B.一年

C.两年

答案：B

解析：规定，加强记忆

60 、[单选]高空飞行，按照飞行高度区分为

A.6000 米(含)至12000米(含)

B.4500 米(含)至9000米(含)

C.8000 米(含)至12000米(含)

答案 ：A

解析：中、低、高空划分，加强记忆

61 、 [单选]在丘陵、山区、高原进行农业作业飞行的最低天气标准是

A.云高距作业区的最高点不低于200米，能见度不小于5公里

B. 云高距作业区的最高点不低于300米，能见度不小于5公里

C.云高距作业区的最高点不低于150米，能见度不小于3公里

答案 ：B

解 析：规定，加强记忆

62 、 [单选]II级别无人机指：

A.1.5 公斤<空机质量≤4kg,1.5公斤<起飞全重≤7kg, 超视距运行的 B.1.5公斤<空机质量≤7kg,1.5公斤<起飞全重≤15kg

C.1.5 公斤<空机质量≤4kg,1.5公斤<起飞全重≤7kg,视距内运行的 答案 ：C

63 、[ 单 选 ]从事航空飞行活动的单位、个人违反条例规定，下列哪些情形下①未经批准擅自飞 行的②未按批准的飞行计划飞行的；③不及时报告或者漏报飞行动态的；④未经批准飞入空 中限制区、空中危险区的

A. ①②③

B. ①②④  C.①②③④ 答案 ：C

64、[单选]实施农林喷洒作业的运营人应当在其主运行基地保存关于下列内容的记录：①服务 对象的名称和地址②服务日期③每次作业飞行所喷洒物质的量和名称④作业飞行任务的驾 驶员的姓名、地址和执照编号，以及按照管理规定的作业负责人通过知识和技术检查的记录 A.234

B134

c.1234

答案 ：C

解析：需要保存

65 、 [单选]视距外运行使用自主模式的无人机，无人机驾驶员必须能够随时介入操控。出现 无人机失控的情况，机长应该执行相应的预案，包括：①无人机应急回收程序；②对于接入无人

机云的用户，应在系统内上报相关情况；③对于未接入无人机云的用户，联系相关空管服务部 门的程序，上报遵照以上程序的相关责任人名单

A.23

B.13

C.123

正确答案：C

66、[单选]民用无人机驾驶员多旋翼类别超视距等级申请人必须具有不少于多少小时的带飞

训练时间 A.56

B.10    C.15    答案：C

67 、[单选]飞行教员不需要在飞行教员记录本或单独文件中记录的内容为

A.由该教员在飞行经历记录本或者在学生驾驶员执照上签字而被授予单飞权利的每个人的 姓名，包括每次签字的日期以及所涉及的航空器型号

B.教学的内容、课时、日期和航空器型号

C.由该教员签字推荐参加理论考试或者实践考试的每个人的姓名，包括考试的种类、日期和 考试结果

答案：B

解析：教学内容、课时等不需要记录

68 、[单选]无人机制造商编写的随机文档《无人机所有者/信息手册》 _, A.特殊飞行器需局方批准

B.不需局方批准

C.需经局方批准

答案：B

解析：规定，加强记忆

69 、[单选]高空空域是指标准海平面气压多少米(不含)以上的空域?

A.7000 米  B.8000米， C.6000 米

答案：C

70 、 [单选]为保障飞行安全，建议无论是在白天还是夜间，当发动机在运转时就打开：

A.航 行 灯

B.防 撞 灯

C.着 陆 灯

答案：B

解析：为保障飞行安全，飞机上应打开的是防撞灯

71 、 [单选]《中国民用航空法》的颁布目的①为了维护国家的领空主权和民用航空权利②保 障民用航空安全和有秩序的进行③保护民用航空活动当事人各方的合法利益④促进民用航 空事业的发展

A.③.④

B. ①.②

C.①.②.③.④ 答案：C

72 、 [单选]民 用航空器因故确需偏离指定的航路或者改变飞行高度飞行时，应当首先

A. 取得机组的 一 致同意

B.取得空中交通管制单位的许可

C.得到机长的允许

答案：B

解析：偏离指定的航路或者改变飞行高度飞行时，要取得空中交通管制单位的许可

73 、 [单选]航 空 器 与ATC 进行第一次无线电联络时，应当首先呼叫：

A. 航空器的注册号

B.航空器的机型

C.所 需 联 系 的ATC 的 名 称

答案 ：C

解析：航空器与ATC 进行第一 次无线电联络时，应当首先呼叫所需联系的ATC 的 名 称 。

74、[单选]11 级 别 无 人 机 指

A.1.5 公斤<空机质量≤4kg,1.5公斤<起飞全重≤7kg

B.1公斤<空机质量≤4kg,2 公斤<起飞全重≤7kg

C.1.5公斤<空机质量≤4kg,1.5  公斤<起飞全重≤15kg

答 案 ：A

75 、[单选]下列说法中，哪一种对无人机教员等级申请人的要求是必须的

A.在所申请的无人机上担任机长经历时间不少于100小时

B.具备无人机应急处理程序方面的技术

C.在所申请的无人机上飞行经历不少于100小时

答案：A

解析：成为机长以后才能申请成为教员，A  项 正 确

76 、 [单选]飞行任务书是许可飞行人员进行转场飞行和民用航空飞行的基本文件。

A.驻机场航空单位或者航空公司的运行管理部门

B.驻机场航空单位或者航空公司的调度或签派部门

C.驻机场航空单位或者航空公司的负责人

答案：B

解析：飞行任务书是许可飞行人员进行转场飞行和民用航空飞行的基本文件。飞行任务书由 驻机场航空单位或者航空公司的调度或签派部门签发。

77 、[单选] 无识别标志的航空器因特殊情况需要飞行的

A.必须经中国人民解放军空军批准

B.必须经相关管制单位批准

C.必须经中国民用航空总局空中交通管理局批

答案：A

解析：必须经过军方批准

78 、[单选] 对于1、Ⅱ级别无人机系统驾驶员

A.无需证照管理，自行负责

B.人员资质由局方负责管理

C.人员资质由行业协会负责管理

答案：A

解析：对于1、Ⅱ级别无人机系统驾驶员无需证照管理，加强记忆

79 、[单选]个人民用无人机拥有者在“无人机实名登记系统”中登记的信息包括：

A.驾驶员姓名、有效证件号码、联系方式

B.拥有者姓名、有效证件号码、工作单位、联系方式

C.拥有者姓名、有效证件号码、使用目的

答案：C

80 、[单选]无人机云系统(无人机云),是指轻小型民用无人机动态数据库系统，用于：①提供航 行服务、气象服务②对民用无人机运行数据(包括运营信息、位置、高度和速度等)进行实时 监测③对侵入电子围栏的无人机具有报警功能

A.②③

B.①③

C. ①②③ 答案：C

解析：无人机云的作用包括全部三项

81 、[单选]无人机的注册所有者或运营人应对保持无人机有最新的适航证书和_负责

A.无人机安全飞行

B.无人机注册证书

C.无人机维修

答案：B

解析：关键词：注册所有者，应该选 b

82 、[单选]由授权教员为学员提供的带飞训练，学员飞行经历记录本上应体现为

A.副驾驶时间

B.机长时间

C.带飞时间

答案：C

解析：带飞训练对应的是带飞时间

83 、[单选]在遇到特殊情况，民用航空器的机长，为保证民用航空器及其人员的安全

A.应当及时向管制单位报告，按照相关规定进行正确处置

B.应当及时向签派或上级领导报告，按照相关规定进行正确处置

C.有权对航空器进行处置

答案：C

解析：机长在特殊情况下有处置权限

84、[单选]由授权教员签字批准单飞后的学员，单飞训练时间在其飞行经历记录本上应体现 为

A.副驾驶时间

B.机长时间

C.单飞时间

答案：C

解析：单飞训练对应的是单飞时间

85、[单选]经验表明无人机每飞行--    小时或者更少就需要某种类型的预防性维护，至少每 	 小时进行较小的维护

A.25,40 B.30,60 C.20,50 答案：C

解析：加强记忆

86 、[单选]《轻小无人机运行规定》颁布于

A.2013 年 1 1 月 1 3 日 B.2017 年 1 月 1 日

C.2015 年 1 2 月 2 9 日 答案：C

86、[单选]在融合空域运行的XII级别无人机机长，应至少持有

A.商照

B.航线运输执照

C.商照和仪表等级

答案：B

解析：此类问题应该善于归类总结

87 、[单选] 监视系统获取民用无人机运行信息的方式包括

A.两者都有

B.被动反馈系统，是指航空器被雷达、 ADS-B 系统、北斗等手段从地面进行监视的系统，该 反馈信息不经过运营人

C.主动反馈系统，是指运营人主动将航空器的运行信息发送给监视系统

答案：A

解析：包括被动和主动两种方式

88 、[单选]农业作业飞行的最低天气标准，平原地区是

A.云高不低于200米，能见度不小于5公里

B.云高不低于150米，能见度不小于5公里

C.云高不低于100米，能见度不小于3公里

答案：B

解析：加强记忆

89 、[单选]在丘陵、山区、高原进行农业作业飞行的最低天气标准是

A.云高距作业区的最高点不低于200米，能见度不小于5公里

B.云高距作业区的最高点不低于300米，能见度不小于5公里

C.云高距作业区的最高点不低于150米，能见度不小于3公里

答 案 ：B

解析：规定，加强记忆

90 、[单选]下列情况下，无人机系统驾驶员不实施管理

A.在融合空域运行的IV级别无人机

B.超视距运行的|类无人机

C.视距内运行的ⅡI类无人机

答 案 ：C

91 、[单选]执行昼间专业任务的航空器，在山区进行作业飞行时，起飞时间最早不得早于日出 前?

A.10 分钟 B.20 分 钟 C.15 分 钟 解析

答 案 ：B

解析：规定，加强记忆

92 、[单选]无人机适航证书不可

A.随无人机系统携带

B.存放备查

C.随飞机一起转让

答 案 ：B

解析：无人机适航证书应随机携带，A 对 ，B 错

93 、[单选] 每个飞行教员必须将 CCA61部要求的记录保存

A. 一 年

B. 五年

C. 三年

答 案 ：C

94 、[单选]为保障飞行安全，建议无论是在白天还是夜间，当发动机在运转时就打开：

A.航行灯

B.防撞灯

C.着陆灯

答案：B

解析：为保障飞行安全，飞机上应打开的是防撞灯

95 、[单选]当前版本《中华人民共和国民用航空法》于           通过修正

A.1995 年 1 0 月 3 0 日 B.1996 年 3 月 1 日

C.2018 年 1 2 月 2 9 日 答 案 ：C

96、[单选]飞行的安全高度是避免航空器与地面障碍物相撞

A.最低飞行高度

B.最低飞行安全高度

C.航图网格最低飞行高度

答案：A

解析：概念类，加强理解

97 、[单选]依法取得中华人民共和国国籍的民用航空器，应当标明规定的国籍标志和：

A.机型标志

B.登记标志

C.公司标志

答 案 ：B

解析：依法取得中华人民共和国国籍的民用航空器，应当标明规定的国籍标志和登记标志。

98 、[单选]高空飞行，按照飞行高度区分为

A.6000 米(含)至12000米(含)

B.4500 米(含)至9000米(含)

C.8000 米(含)至12000米(含) 答案： A

解析：中、低、高空划分，加强记忆

99 、[单选] 起飞时间(陆上)的含义是指

A.航空器开始起飞滑跑轮子转动的瞬间

B.航空器进入跑到对正起飞方向的瞬间

C.航空器起飞滑跑抬前轮的瞬间

答案： A

解析：飞机开始运动就开始算起飞时间了

100 、[单选]由授权教员签字批准单飞后的学员，单飞训练时间在其飞行经历记录本上应体现 为

A.副驾驶时间

B.机长时间

C.单飞时间

答案：C

解析：单飞训练对应的是单飞时间

101 、[单选]无人机系统无线电资源的使用           局方无线电管理部门的许可证

A.一般情况下不需要

B.不需要

C.需要

答案：C

解析：需要许可证

102 、[单选]飞行教员不需要在飞行教员记录本或单独文件中记录的内容为

A.由该教员在飞行经历记录本或者在学生驾驶员执照上签字而被授予单飞权利的每个人的 姓名，包括每次签字的日期以及所涉及的航空器型号

B.教学的内容、课时、日期和航空器型号

C.由该教员签字推荐参加理论考试或者实践考试的每个人的姓名，包括考试的种类、日期和 考试结果

答 案 ：B

解析：教学内容、课时等不需要记录

103、[单选]视距外运行使用自主模式的无人机，无人机驾驶员必须能够随时介入操控。出现 无人机失控的情况，机长应该执行相应的预案，包括：①无人机应急回收程序；②对于接入无人 机云的用户，应在系统内上报相关情况；③对于未接入无人机云的用户，联系相关空管服务部 门的程序，上报遵照以上程序的相关责任人名单

A.②.③

B.①.③

C.①.②.③ 正确答案：C

104、 [单选]航空器与ATC 进行第一次无线电联络时，应当首先呼叫：

A.航空器的注册号

B.航空器的机型

C.所需联系的 ATC 的名称

答 案 ：C

解析：航空器与ATC 进行第一次无线电联络时，应当首先呼叫所需联系的ATC的名称。

105 、 [单选]在融合空域3000米以上运行的XI 级别无人机驾驶员，应至少持有飞机或直升机 等级的

A.航线运输执照

B.商照

C.私 照

答 案 ：B

解析：规定，加强记忆

106 、 [单选]我国民航飞行使用的时间为：

A.当地的地方时

B.世界协调时

C.北京时

答 案 ：B

解析：我国民航飞行使用的时间为世界协调时

107 、[单选]对于民用无人机试验飞行，以下正确的是

A.试验飞行可经批准于人口稠密区、集镇或居住区的上空或者任何露天公众集会上空进行

优路教育|无人机项目

B.禁止无人机在未获得特殊批准下试验飞行

C.应在空中交通不繁忙的开阔水面或人口稀少区域上空实施

答案：C

解析：对于民用无人机试验飞行应在空中交通不繁忙的开阔睡眠或人口稀少区域上空实施

108 、[单选]在遇到特殊情况，民用航空器的机长，为保证民用航空器及其人员的安全

A.应当及时向管制单位报告，按照相关规定进行正确处置

B.应当及时向签派或上级领导报告，按照相关规定进行正确处置

C.有权对航空器进行处置

答 案 ：C

解析：机长在特殊情况下有处置权限

109 、 [单选]在融合空域运行的大型无人机机长，应至少持有

A.航线运输执照

B.商照和仪表等级

c.商照

答 案 ：A

解析：在融合空域运行的XII类(大型)无人机机长，应至少持有航线运输驾驶员执照。

110 、[单选]无人机的注册所有者或运营人应对保持无人机有最新的适航证书和_负责

A.无人机安全飞行

B.无人机注册证书

C.无人机维修

答 案 ：B

解析：关键词：注册所有者，应该选 b

111 、 [单选]《轻小无人机运行规定》颁布于

A.2013 年 1 1 月 1 3 日 B.2017 年 1 月 1 日

C.2015 年 1 2 月 2 9 日 答 案 ：C

112 、 [单选]在融合空域3,000米以上运行的小型无人机驾驶员，应至少持有飞机或直升机等 级的

A.私照

优路教育|无人机项目

B.商 照

C.航线运输执照

答 案 ：B

解析：规定，加强分类记忆

113 、[单选]学生驾驶员在单飞之前必须在其飞行经历记录本上，有授权教员的签字，证明其 在单飞日期之前        天内接受了所飞型号航空器的训练.

A.60

B.30

C.90

答 案 ：C

解析：单飞要求之一：学生驾驶员在单飞之前必须在其飞行经历记录本上，有授权教员的签 字，证明其在单飞日期之前90天内接受了所飞型号航空器的训练。

114 、[单选]飞行教员合格证申请人必须年满

A.20 周岁 B.21 周岁 C.18 周岁 答 案 ：C

解析：成年人，年满18周岁

115 、[单选]实施农林喷洒作业的运营人应当在其主运行基地保存关于下列内容的记录：①服 务对象的名称和地址②服务日期③每次作业飞行所喷洒物质的量和名称④作业飞行任务的 驾驶员的姓名、地址和执照编号，以及按照管理规定的作业负责人通过知识和技术检查的记 录

A.2.3.4

B.1.2.4

C.1.2.3.4

答 案 ：C

解析：全部需要保存

116 、[单选]关于“飞行管理”不正确的是

A.在一个划定的管制空域内，可由两个空中交通管制单位负责空中交通管制

B.民用航空器未经批准不得飞出中华人民共和国领空

C.通常情况下，民用航空器不得飞入禁区和限制区 答案：A

解析：在一个划定管制空域内，仅由一个控制交通管制单位负责控制交通管制

117 、 [单选]民用航空适航管理是对哪几种环节进行管理

A.使用和维修

B.设计、制造

C.设计、制造、使用和维修

答案： C

解析： C 项更全面

118 、 [单选]使用多旋翼飞行器作业

A.不受环境影响

B.应在人员密集区，如公园、广场等

C.在规定空域使用，且起飞前提醒周边人群远离

答案：C

解析：多旋翼飞行器营造规定空域作业，且原理人员密集区

119 、 [单选]参加理论考试或时间考试的申请人在参加考试前

A.应当具有授权教员签注的已完成有关地面理论或飞行训练的证明

B.以上二者缺一不可

C.应当具有授权教员推荐其参加考试的证明

答案：B

解析：二者缺一不可

120 、 [单选]关于“民用航空器国籍”正确的是

A.自外国租赁的民用航空器不猛申请我国国籍

B.民用航空器可以不进行国籍登记而投入运行

C.民用航空器只能具有一 国国籍

答案：C

解析：民用航空器智能具有一 国国籍

121 、[单选]民用无人机驾驶员多旋翼类别超视距等级申请人必须具有不少于多少小时的带 飞训练时间

A.56

B.10

C.15

答案：C

122 、[单选]《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》颁布于

A.2015 年 1 2 月 2 9 日 B.2017 年 1 月 1 日

C.2017 年 5 月 6 日 答 案 ：C