# 优路教育|无人机项目

无人机遥控器理论练习题目

1 、[单选]以下哪个英文缩写对应是错误的

A.舵机反向 REV

B.功能设置FUNC

C.失控保护F-C

答案：C

2、[单选]THR 控制飞机哪个方向的运动

A.沿横轴左右运动

B.沿立轴上下运动

C.沿纵轴前后运动

答案：B

3 、[单选]哪个可以设定教练主控，学员副控

A.Trainer

B.Display  C.METRIC 答案：A

4 、[单选]以下哪个不是在系统菜单设置里的功能

A.Sound

B.User Name

c.function 答案：C

5 、[单选]遥控器对比度英文

A.Display

B.CONTRAST

C.BRIGHTNESS 答案：B

解 析 ：contrast:对比；对照的意思

6 、[ 单 选 ]遥控器显示设置的英文

A.CONTRAST

B.Display

C.BRIGHTNESS

答案：B

解 析 display: 显 示 的 意 思

7 、[ 单 选 ]设置遥控器的某 一 开关为飞行模式的切换，主要通过那个功能菜单实现?

A.Condition

B.End   Point

C.Function

答案：C

8 、 [单选]设置遥控器的某 一 开关键为飞行模式的切换，主要通过哪个功能菜单实现?

A.Condition

B.End   Point

C.Function

答案：C

9 、 [单选] 遥控器用户名在以下哪个中调节

A.MOL

B. SYS

C. LNK

答案：B

10 、 [单选]调飞机遥控器的前四步

A.新建模型、模型重命名、选择发射制式、失控保护

B.新建模型、选择发射制式、定义开关、失控保护

C.新建模型、选择发射制式、中立微调，行程量设置

答案：B

11 、 [单选]遥控器菜单中FAIL SAFE 代 表 什 么 意 思

A.通 道 反 向

B.失 控 保 护

C.飞行模式切换

答案：B

解析：结合英文意思记忆

12 、 [单选]遥控器设置菜单中REV 是设置什么的?

A.通 道 反 向

B.通 道 行 程

C.失 控 保 护

答案 ： A

13 、 [单选]遥控器亮度英文

A.CONTRAST

B.Display

C.BRIGHTNESS

答案：C

解析：英文的直接翻译过来

14 、 [单选]遥控器中：升降舵、副翼、方向舵、油门控制通道的英文简称分别正确的是：

A.ELE、AIL、RUD、THR

B.RUD、AIL、ELE、THR

C.ELE、THR、RUD、AIL

答案：A

15 、 [单选]一 般民用无人机所使用遥控器的频率

A.2.4ZHZ

B.2.4GHZ

C.2.4WHZ

答案：B

16 、[单选]打开遥控器前检查哪几步

A.天线、开关、油门位置

B.电压、油门位置、中立微调

C.发射制式、模型类型、电压

答案：A

17 、[单选] 遥控器开机以后检查哪几项

A.电压、模型名称、混控

B.电 压、模型类型、发射制式、中立微调

C.电压、混控、大小舵

答案：B

18 、[单选]请选择出哪一个功能选项，在手动遥控飞行时，可以改变各通道的操作灵敏度?

A.行程比例

B.微调比例

C.通道速度

答 案 ：A

19 、[单选]以下哪项为固定翼的英文

A.Multirotor

B.Helicopter C.Airplane    答 案 ：C

20 、[单选]在遥控器什么里面设置一键返航?

A.SYSTEM

B.FUNCTION(LINK)

C.REVERSE

答案：B

21 、 [单选]系统菜单英文

A.MDL

B. SYS

C. LNK

答案：B

22 、 [单选]遥控器飞行模式设置在哪设置?

A.FUNCTION(LINK)

B.SYSTEM

C.TRAINER

答案：A

23 、 [单选] 遥控器怎样恢复初始设置

A.SNB TRIM

B.DATA RESET

C.REVERSE

答案：B

24 、 [单选] 遥控器显示设置都可以调节

A. 对比度、亮度、息屏时间

B.对比度、亮度、息屏时间、单位

C.亮度、息屏时间、单位

答案：B

25 、 [单选]以下哪个不属于发射制式

A.mult    B.7ch   C.metric 答案：C

26、[单选]变换遥控器美国手和日本手在哪个菜单中完成

A.LNK

B. SYS

C.MDL

答案：B

27、[单选]遥控器菜单中SUB TRIM 代表什么意思

A.失控保护

B.通 道 反 向

C.中 立 微 调

答案：C

解析：实践中加强记忆

28、[单选]请选择出哪一个功能选项，在手动遥控飞行时，可以改变各通道的操作灵敏度??

A.行程比例

B.微调比例

C.通 道 速 度

答案：A

29、[单选]关联菜单的英文缩写

A.LNK

B.MENU

c. sYs

答案：A