# 优路教育|无人机项目

无人机飞行原理理论练习题目(一)

1 、[单选]飞机上升时，其迎角

A.小于零

B.等于零

C.大于零

答案：C

解析：飞机上升时飞机抬头迎角大于零

2、[单选]气体的连续性定理是哪个定律在空气流动过程中的应用

A.能量守衡定律

B.牛顿第一定律

C.质量守衡定律

答案：C

解析：气体时连续的，不会凭空消失，体现了质量守恒定律

3 、[单选]下列不是影响空气粘性的因素是

A.空气的流动位置

B.气流的流速

C.空气的粘性系数

答案：A

解析：影响空气粘性的主要因素是气体的流速、空气的粘性系數

4 、[单选]舵面遥控状态时，平飞中向前稍推升降舵杆量，飞行器的迎角

A.增大

B.减小

C.先减小后增大

答案：B

解析：推杆迎角减小

5、[单选]        是在无人机具有姿态稳定控制机构的基础上，通过操纵杆控制无人机的俯仰 角、滚转角和偏航角，从而改变无人机的运动。

A.舵面遥控。

B.指令控制。

C.姿态遥控。

答案：C

6、[单选]如果对称机翼相对来流仰头旋转了一个迎角，驻点

A.不会移动

B.稍稍向前缘的上表面移动

C.稍稍向前缘的下表面移动

答案：C

解析：驻点是空气首先和机翼接触到的点，飞机仰头，驻点要向下移动 7 、[单选]载荷因子是

A.飞机升力与阻力的比值

B.飞机拉力与阻力的比值

C.飞机承受的载荷(除重力外)与重力的比值

答案：C

解析：载荷因子是飞行器所受的外力与飞行器重量之比

8 、[单选]在温度不变情况下，空气的密度与压力的关系

A.与压力成反比

B.与压力无关

C.与压力成正比

答案：C

解析：大气状态方程，空气密度与压力成正比

9 、[单选]气流沿机翼表面附面层类型的变化是

A.可由层流变为紊流 B 一般不发生变化

C.可由紊流变为层流

答案：A

解析：气流沿机翼表面附面层类型的变化是由层流变为紊流

10 、[单选] 影响空气粘性力的主要因素是

A.空气温度

B.空气清洁度

C.相对湿度

答案：A

解析：影响空气粘性力的主要因素是空气温度

11 、[单选]对低速气流，由伯努利方程可以得出：

A.流管内气流速度增加，空气静压减小

B.流管截面积减小，空气静压增加

C.流管内气流速度增加，空气静压也增加

答案：A

解析：伯努利定理，速度增加，静压减小

12 、[单选]对于非对称翼型的零升迎角是

A.一个小的负迎角

B.一个小的正迎角

C.失速迎角

答案：A

解析：上下表面非对称，平飞时本身具有升力，所以使升力为零的零升迎角为负迎角。

13 、[单选]飞机转弯的向心力是

A.飞机升力的水平分力

B.方向舵上产生的气动力

C.飞机的拉力

答案：A

解析：力的分解，转弯向心力是升力的水平分量

14 、[单选] 在风中全马力飞行的固定翼民用无人机

A.顺风飞行时空速较大

B.逆风飞行时空速较大

C.顺风逆风空速相同

答案：C

15 、[单选]空气的密度

A.与压力成反比

B.与压力成正比

C.与压力无关

答案：B

解析：大气状态方程，空气密度与压力成正比

16 、[单选] 超音速气流经过收缩管道后

A.速度增加，压强下降

B.速度降低，压强增大

C.速度增加，压强增大

答 案 ：B

解析：注意题干问的是超音速，超音速流过收缩管是速度是要降低的

17 、[单选]下列关于动压的哪种说法是正确的

A.动压和速度成正比

B.总压与静压之差

C.总压与静压之和

答案：B

解析：动压与速度平方成正比，动压加静压等于总压

18 、[单选] 影响翼型性能的最主要的参数是

A.翼型的厚度和弯度

B.弯度和前缘

C.前缘和后缘

答案：A

解析：翼型的厚度和弯度是升力系数主要影响因素，直接影响翼型性能

19 、[单选]飞机飞行中，空气表现出来的可压缩程度

A.只取决于飞机飞行当地的音速

B.和飞机飞行的速度(空速)以及当地的音速有关

C.只取决于飞机的飞行速度(空速)

答案：B

解析：飞机飞行中，空气表现出来的可压缩程度和飞机飞行的速度以及当地的音速有关

20 、[单选]下列叙述不属于平流层的特点：

A.温度大体不变，平均在-56.5℃

B.空气上下对流激烈

C.空气中的风向、风速不变

答 案 ：B

解析：空气上下对流激烈是对流层的特点

21、[单选]对于带襟翼无人机，放下襟翼，飞机的升力将            , 阻 力 将

A.增大、增大

B.增大、减小

C.减小、减小

答案：A

解析：放下襟翼升力和阻力都增大

22、 [单选]气体的压力P、 密 度 p、温 度T 三者之间的变化关系是(R 为理想气体常数)

A.T=PRp

B.P=Rp/T C.P=RpT  答案：C

解析：大气状态方程P=pRT

23 、[单选]亚音速气流经过收缩管道后

A.速度增加，压强下降

B.速度降低，压强下降

C.速度增加，压强增大

答案：A

解析： 伯努利定理，收缩管，速度增加，动压增加，静压下降

23 、[单选]亚音速气流经过收缩管道后

A.速度增加，压强下降

B.速度降低，压强下降

C.速度增加，压强增大

答案：A

解析： 伯努利定理，收缩管，速度增加，动压增加，静压下降

24、[单选]流体在管道中稳定低速流动时，如果管道由粗变细，则流体的流速

A.保持不变

B.增 大

C.减 小

答案：B

解 析：流体连续性定理

25、[单选]流体在管道中以稳定的速度流动时，如果管道由粗变细，则流体的流速

A.减小

B.保持不变

C.增大

答案：C

解析：管道由粗变细，流体速度增大

26、[单选]飞机重心位置的表示方法是

A.用重心到机体基准面的距离和平均气动力弦长之比的百分数来表示

B.用重心到平均几何弦后缘的距离和平均几何弦长之比的百分数来表示

C.用重心到平均气动力弦前缘的距离和平均气动力弦长之比的百分数来表示

答案：C

解析：概念类题目，加强记忆

27、[单选]具有后掠角的飞机有侧滑角时，会产生

A.俯仰力矩

B.不产生任何力矩

C.滚转力矩

答案：C

解析：后掠角越大，横向(滚转)稳定作用也越大。

28、[单选]一定体积的容器中，空气压力

A.与空气密度和空气温度乘积成反比

B.与空气密度和空气温度乘积成正比

C.与空气密度和空气绝对温度乘积成正比

答案：C

解析：大气状态方程

29、[单选]计算动压时需要哪些数据

A.空气密度和速度

B.空气密度和阻力

C.大气压力和速度

答案：A

解析：动压公式：1/2pv2

30 、[单选]气体的伯努利定理是哪个定律在空气流动过程中的应用

A.能量守衡定律

B.牛顿第一定律

C.质量守衡定律

答案：A

解析：动压与静压的转换时伯努利定理的核心，体现能量守恒定律 31 、[单选] 放全襟翼下降，无人机能以

A.较大的下降角，较小的速度下降

B.较大的下降角，较大的速度下降

C.较小的下降角，较大的速度下降

答案：A

解析：放下襟翼相同升力需要飞行速度下降，下降角变大

32 、[单选]国际标准大气的定义是什么?

A.对流层附近常温常压下空气的密度

B.海平面附近常温常压下空气的密度

C.地表层附近常温常压下空气的密度

答 案 ：B

解析：国家标准大气的定义，是以海平面为参考面

33 、[单选]飞机飞行中，机翼升力等于零时的迎角称为

A.零迎角

B.零升迎角

C.失速迎角

答案：B

解析：零升迎角对应于升力系数等于零的迎角

34 、[单选]飞机机翼的焦点指的是

A.升力的着力点

B.附加升力的着力点

C.重力的着力点

答案：B

解析：焦点的定义

35、[单选]空速适度减小时，为保持高度，应实施的操纵是：

A.增大迎角，使升力的增加大于阻力的增加

B.增大迎角，以保持升力不变

C.减小迎角，以保持阻力不变

答案：B

解析：保持升力，速度减小时增大迎角

36 、 [单选]在大风中自驾飞行的固定翼民用无人机，航线左转90度

A.逆风左转90度，转出的弯大

B.逆风、顺风左转90 度，转出的弯一样大

C.顺风左转90度，转出的弯大

答案：C

37 、 [单选]层流翼型的特点是

A.前缘半径大，后部尖的水滴形

B.前缘尖的菱形

C.最大厚度靠后

答案：C

解析：层流翼型的特点是最大厚度靠后

38、[单选]如飞机出现失速，飞行员应

A.立即拉杆

B.立即蹬舵

C.立即推杆到底

答案：C

解析：出现失速飞行员该立即推杆到底，减小迎角。

39 、[单选]一定质量的气体具有下列特性

A.压力不变时，体积和温度成反比

B.体积不变时，压力和温度成正比

C.温度不变时，压力与体积成正比

答案：B

解析：把大气状态方程中的密度分解为质量/体积，就可以得到在质量和体积一定时，压力 和稳定成正比

40、[单选]Cl=1.3和 Cl=1.0

A.产生升力相等

B.前者产生更大升力

C.后者产生更大升力

答案：B

解析：升力系数越大产生的升力越大

41 、[单选]偏转副翼使飞机转弯时，两翼的阻力是

A.外侧机翼阻力大

B.内侧机翼阻力大

C.相等

答案：A

解析：转弯时，外侧机翼阻力大

42 、[单选]常规布局固定翼无人机要实现向左滚转和上仰姿态，舵面的偏转方向应该是

A.副翼左下右上，升降舵向上偏

B.副翼左上右下，升降舵向下偏

C.副翼左上右下；升降舵向上偏

答案：C

43 、[单选]国际标准大气的物理参数的相互关系是

A.体积不变时，压力和温度成正比

B.压力不变时，体积和温度成反比

C.温度不变时，压力与体积成正比

答案：A

解析：大气状态方程

44 、[单选]飞机的压力中心是

A.压力最高的点

B.压力最低的点

C.升力的着力点

答案： C

解析：压力中心的定义，翼型上升力的着力点

45 、[单选]飞机坡度增大，升力的水平分量

A.保持不变

B.增 大

c.减小

答案： B

解析：力的分解，水平分量增大

46 、[单选]舵面遥控状态时，平飞中向后稍拉升降舵杆量，飞行器的迎角

A.增大

B.减 小

C.先增大后减小

答案： A

解析：拉杆，抬头，迎角增大

47 、[单选]当无人机的迎角为临界迎角时

A.飞行速度最大

B.阻力最小

C.升力系数最大

答案：C

48 、[单选]流体的连续性方程

A.适用于可压缩和不可压缩流体的稳定管

流

B.只适用于不可压缩流体的稳定管流

C.只适用于理想流动

答案：C

解析：连续性方程前提是理想流体

49 、[单选]相同迎角，飞行速度增大一倍，阻力增加约为原来的

A.四倍

B.二倍

c.一倍

答案：A

解析：阻力公式中升力与速度的平方成正比，速度增大一倍，阻力增大四倍 50 、[单选]从地球表面到外层空间，大气层依次是

优路教育|无人机项目

A.对流层，平流层、电离层、中间层和散逸层

B.对流层、中间层、平流层、电离层和散落层

C.对流层、平流层、中间层、电离层和散逸层

答案： C

解析：大气分层，加强理解记忆

51 、 [单选]舵面遥控状态时，平飞中向右稍压副翼杆量，无人机

A.右翼升力大于左翼升力

B.左翼升力等于右翼升力

C.左翼升力大于右翼升力

答 案 ：C

解析：向右压杆就是向右转弯，左翼升力大于右翼升力

52 、 [单选]在机翼上，驻点处是

A.空气与前缘相遇的地方

B.空气与后缘相遇的地方

C.都不正确

答案：A

解析：驻点的概念，机翼上空气与前缘相遇的地方称为驻点，这点处空气相对于机翼的速度减 小到零的点。

53 、 [单选]飞机失速的原因是

A.飞机速度太小

B.飞机速度太大

C.飞机迎角超过临界迎角

答 案 ：C

解析：失速主要是迎角过大

54 、[单选]流体的伯努利定理

A.适用于粘性的理想流体

B.适用于不可压缩的理想流体

C.适用于不可压缩的粘性流体

答 案 ：B

解析：伯努利定理的使用条件是针对理想流体

55 、[单选]测量机翼的翼展是从

A.机身中心线到翼尖

B.机翼前缘到后缘

C.左翼尖到右翼尖

答 案 ：C

解析：翼展示机翼翼尖两端点之间的距离，也叫展长

56 、 [单选]飞机的迎角是

A.飞机翼弦与水平面的夹角

B.飞机纵轴与水平面的夹角

C.  飞机翼弦与相对气流的夹角

答案： C

解析：定义类问题

57 、 [单选]某活塞式化油器发动机减小油门时熄火则应

A.调整高速油针

B.飞行时不减油门

C.调整低速油针

答案： C

58 、 [单选] 对于带襟翼无人机，放下襟翼，飞机的失速速度将.

A.减 小

B.不 变

c.增 大

答 案 ：A

解析：放下襟翼升力增大，失速速度减小，阻力增大，飞行速度减小。

59 、[单选]在大气层内，大气密度

A.随高度增加而减小

B.随高度增加而增加

C.在同温层内随高度增加保持不变

答案：A

解析：在大气层内，大气密度大气密度随高度增加而减小

60 、 [单选]飞机迎角减小，压力中心的位置会

优路教育|无人机项目

A.前移

B.后 移

C.保持不变

答案：B

解析：迎角与压力中心位置呈反向关系

61 、 [单选]飞机迎角增大，压力中心的位置会

A.前移

B.后 移

C.保持不变

答案：A

解析：参见飞行原理课程，飞机迎角增大，压力中心的位置会前移

62 、 [单选]转弯时，为保持高度和空速，应

A.增大迎角、减小拉力

B.减小迎角、增大拉力

C.增大迎角和油门

答案：C

解析：转弯的时候飞机姿态发生倾斜，升力是垂直于飞机平面的，所以升力也发生倾斜，产生 一个水平的分量，所以升力的垂直分量将减小，为了弥补升力垂直分量的减小，需要提高影 响升力的其他因素的参数

63 、[ 单 选 ]对于下滑中的飞机来说，升力和重力关系，

A.L=Wg

B.

c.L=Wgsina 答案：B

解析：升力在垂直方向的分解

64 、[单选]根据机翼的设计特点，其产生的升力来自于

A.机翼上下表面的正压强

B.机翼下表面的正压和上表面的负压

C.机翼下表面的负压和上表面的正压

答案：B

解析：升力的来源机翼上下表面的压力差，下表面为正压，上表面为负压 65、[单选]翼型的最大厚度与弦长的比值称为

A.相对厚度

B.相对弯度

C.最大弯度

答案：A

解析：相对厚度定义是翼型的最大厚度与弦长的比值

66、[单选]飞机转弯时，坡度有继续增大的倾向，原因是

A.转弯外侧阻力比内侧的小

B.转弯外侧升力比内侧的大

C.转弯外侧阻力比内侧的大

答案：B

解析：转弯主要靠内外机翼的升力差

67、[单选]飞机平飞遇垂直向上突风作用时

A.阻力将增大

B.升力将增大

C.升力将减小

答案：B

解析：垂直向上突风有抬升作用，升力将增大

68、[单选]流管中空气的动压

A.与空气速度和空气密度成正比

B.仅与空气密度成正比

C.与空气速度平方和空气密度成正比

答案：C

解析：动压的公式

69、[单选]下列叙述属于平流层的特点是

A. 空气中几乎没有水蒸气

B.空气没有上下对流

C.高度升高气温下降

答案：B

解析：平流层的特点，结合平流层的命名记忆

70 、[单选]下列正确的选项是?

A.飞行器飞行时阻力是可以避免的

B.每次翼型或迎角的变化都不会改变飞机的阻力

C.了解飞机阻力是如何产生的并如何去减小它是很重要的

答案： C

解析：飞机阻力是不可避免的，其大小与翼型和迎角都相关

71 、[单选]无人机上的仪表、压力计管路和所有承压软管，应能承受()规定最高工作压力 的1.5倍的压力而无渗漏。

A.不大于

B.等于

C.不小于

答案：C

72 、[单选]下列叙述与伯努利定理无关的是

A.流体流速大的地方压力小，流速小的地方压力大

B.气流沿流管稳定流动过程中，气流的动压和静压之和等于常数

C.气流低速流动时，流速与流管横截面积成正比

答案：C

解析：伯努利定理主要阐述流体动压和静压的关系， c 项体现的 是质量守恒定量

73 、[单选] 对流层的高度.在地球中纬度地区约为

A.11 公里 B.16 公 里 C.8 公 里  答案：A

解析：对流层在不同纬度高度不同，在中纬度地区约我11公里

74、[单选] 现代民航客机一般巡航的大气层是

A.平流层顶层

B.对流层顶层、平流层底层

C.对流层底层

答案：B

解析：现代民航客机一般巡航的大气层是对流层顶层，平流层底层，大概10000米左右 75 、[单选]关于动压和静压的方向，以下哪一个是正确的

A.动压和静压都作用在任意方向

B.动压作用在流体的流动方向，静压作用在任意方向

C.动压和静压的方向都是与运动的方向一致

答案：B

解析：动压代表的动能与流体流动方向一致，静压的方向可以任意方向

76、[单选]对于空气密度如下说法正确的是

A.空气密度正比于压力和绝对温度

B.空气密度正比于压力，反比于绝对温度

C.空气密度反比于压力，正比于绝对温度

答案：B

解析：大气状态方程，空气密度正比于压力，反比与绝对温度

77 、[单选]哪一类作业的气象无人机在控制成本的情况下，允许单次使用不回收。

A.人工催化播撒降雨

B.旱涝灾害评估

C.强对流云直接探测

答案：C

78 、[单选]翼型的最大弯度与弦长的比值称为

A.相对弯度

B.最大厚度

C.相对厚度

答案：A

解析：相对弯度的定义是翼型的最大弯度与弦长的比值

79 、[单选]为了飞行安全，飞机飞行时的升力系数和迎角一般为

A.最大升力系数和小于临界迎角的迎角限定值

B.小于最大升力系数和临界迎角的两个限定值

C.最大升力系数和临界迎角最大

答案：B

解析：为了飞行安全，升力系数和迎角限定在最大升力系数和迎角迎角以下某个值

80 、[单选]空气动力学概念中，空气的物理性质主要包括

A. 空气的压缩性

B.空气的粘性

C.空气的粘性和压缩性

答案：C

解析：空气动力学概念中，空气的物理性质主要包括连续性可压缩性、粘性

81 、 [单选]飞机转弯时，为保持高度需要增大迎角，原因是

A.保持升力水平分量不变

B.用以使机头沿转弯方向转动

C.保持升力垂直分量不变

答案：C

解析：升力的垂直分量和重力是相互作用力，要保证力的平衡

82 、 [单选]飞机水平转弯，坡度增大，失速速度。

A.增 大

B.减 小

C.保持不变，因为临界迎角不变

答案：A

解析：为保持升力，减小速度就必然导致你要加大迎角，当迎角大到一定程度时，就失速了。 这时候的速度，就是所谓失速速度。就是安全速度下限。当水平转弯时，升力有一部分提供 向心力，安全速度下限增大，即失速速度增大

83 、[单选]对一般翼型来说，下列说法中.哪个是正确的

A.当翼剖面有一个正迎角时，上翼面处的流速小于下翼面处的流速。

B.当迎角为零时，升力不为零

C.当翼剖面有一个正迎角时，上翼面处的流线比下翼面处的流线疏。

答案：B

解析： 一般翼型在零迎角的情况下也有一定的升力

84 、[单选]测量机翼的翼弦是从

A.机身中心线到翼尖

B.左翼尖到右翼尖

C.机翼前缘到后缘 答案：C

解析：翼弦的定义

85、[单选]飞机坡度增大，升力的垂直分量

A.增大

B.减小

C.保持不变

答案：B

解析：参照力的分解，坡度增大时，垂直分量减小，水平分量增加

86 、[单选]当空气在管道中流动时，由伯努利定理可知

A.凡是流速大的地方，压强就小

B.凡是流速小的地方，压强就小

C.凡是流速大的地方，压强就大

答案：A

解析：伯努利定理

87 、[单选]在机翼表面附面层由层流状态转变为紊流状态的转点的位置

A.将随着飞行速度的提高而前移

B.在飞行M 数小于一定值时保持不变

C.将随着飞行速度的提高而后移

答案：A

解析：转摈点的位置是将随飞行速度的增高而前移。

88 、[单选]在对流层内，空气的温度

A.随高度增加保持不变

B.随高度增加而升高

C.随高度增加而降低

答案：C

解析：对流层内温度主要是吸收地面阳光反射，所以随高度增加降低

89 、[单选]飞机着陆进入地面效应区时，将

A.出现短暂的机头上仰变化

B.经历诱导阻力减小的过程，需要减小动历

C.需要增大迎角以保持相同的升力系数 答案： B

解析：地面效应是因为气流在机翼和地面/水面成为了一个高压气垫而产生了更大的上扬力 90 、[单选]伯努利方程的使用条件是

A.只要是理想的与外界无能量交换的流体

B.必须是理想的、不可压缩、且与外界无能量变换的流体

C.只要是理想的不可压缩流体

答 案 ：B

解析：伯努利定理的使用条件是必须是理想的且不可压缩与外界我能量交换的流体

91 、[单选]机翼1/4弦线与垂直机身中心线的直线之间的夹角称为机翼的

A.后掠角

B.安装角

C.上反角

答 案 ：A

解析：后掠翼定义是机翼1/4弦线与垂直机身中心线的直线之间的夹角

92 、[单选]当迎角达到临界迎角时

A.升力突然大大降低，而阻力迅速增加

B.升力突然大大增加，而阻力迅速减小

C.升力和阻力同时大大增加

答案：A

解析：理解掌握升力与迎角关系图

93 、[单选] 机翼的安装角是

A.翼弦与机身纵轴之间所夹锐角

B.翼弦与水平面之间所夹的锐角

C.翼弦与相对气流速度的夹角

答案：A

解析：定义，理解加记忆

94 、[单选]具有上反角的飞机有侧滑角时，会产生

A.不产生任何力矩

B.俯仰力矩

C.偏航力矩

答 案 ：C

解析：有侧滑角，会产生偏航力矩

95 、 [单选]气流产生下洗是由于

A.机翼上下表面存在压力差的影响

B.分离点后出现旋涡的影响

C.转摈点后紊流的影响

答案：A

解析：机翼上下表面压力差产生下洗气流

96 、[单选]亚音速气流流过收缩管道，其气流参数如何变化

A.流速增加，压强增大

B. 速度降低，压强下降

C.流速增加，压强下降

答 案 ：C

解析：伯努利定理的应用

97 、[单选]关于平凸翼型的剖面形状，下面说法正确的是：

A.机翼上表面的弯度大于下表面的弯度

B.机翼上表面的弯度小于下表面的弯度

C.上下翼面的弯度相同

答案：A

解析：平凸翼型的剖面形状机翼上表面的弯度大于下表面的弯度 98 、 [单选]飞机在地面效应区时，引起的气动力变化是

A. 升力增大、阻力减小

B.升力减小、阻力增大

C.升力增大、阻力增大

答案：A

解析：地面效应作用

99 、 [单选]伯努利方程适用于

A.适用于各种速度的气流

B.低速气流

优路教育|无人机项目

C.高速气流

答 案 ：B

解析：伯努利定理适用于低速流体，超音速后气体特性会改变

100 、[单选] 流体的粘性与温度之间的关系是

A.气体的粘性随温度的升高而增大

B.液体的粘性随温度的升高而增大

C.液体的粘性与温度无关

答案：A

解析：大气的粘性力是相邻大气层之间相互运动时产生的牵扯作用力，也叫大气内摩擦力。 气体的粘性随温度的升高而增高

101 、[单选]机翼的展弦比是

A.展长与翼尖弦长之比

B.展长与平均几何弦长之比

C.展长与机翼最大厚度之比

答 案 ：B

解析：展弦比是展长与平均几何弦长之比

102 、[单选]飞机下降时，其迎角

A.小于零

B.大于零

C.等于零

答 案 ：B

解析：飞机下降时有一定迎角

103 、[单选]同一起飞重量的不同民用无人机系统航线飞行， 一般         的受风的影响小。

A.巡航速度适中

B.巡航速度小

C. 巡航速度大

答案：C

104 、[单选]在大气层内，大气压强

A.随高度增加而减小

B.随高度增加而增加

优路教育|无人机项目

C.在同温层内随高度增加保持不变 答案：A

解析：大气层内大气压强随高度增加而减小

105 、 [单选]从原点作极曲线的切线，切点所对应的迎角值是

A.最小迎角

B.有利迎角

C.最大迎角

答案：B

解析：有利迎角是从原点作极曲线的切线，切点所对应的迎角。

106 、 [单选]当空气在管道中低速流动时. 由伯努利定理可知

A.流速大的地方，静压大

B.流速大的地方，静压小

C.流速大的地方，总压大

答案：B

解析：伯努利定理的理解

107 、 [单选]在定高直线飞行中，下面关于飞机升力的说法，正确的是：

A. 空速小时必须减小迎角，以产生适当的升力来保持高度

B.空速大时必须增大迎角，以产生适当的升力来保持高度

C.空速大时必须减小迎角，以产生适当的升力来保持高度

答案：C

解析：升力与空速和迎角都是正向关系，要保持升力，空速与迎角应反向调节 108 、 [单选]通过改变迎角，无人机驾驶员可以控制飞机的

A. 升力、空速、阻力

B.升力、拉力、阻力

C.升力、空速、阻力、重量

答案：A

解析：重量无法控制，拉力是发动机控制