# 优路教育|无人机项目

无人机飞行原理理论练习题目(二)

1 、[单选]通过一个收缩管道的流体，在管道的收缩区，速度的增加必然造成收缩区压力

A.增加

B.不变

C.减 少

答案：C

解析：能量守恒，速度增加动能增加，静压减小

2 、[单选]下列哪项与飞机诱导阻力大小无关

A.机翼的根尖比

B.机翼的翼型

C.机翼的平面形状

答案：B

解析：诱导阻力大小主要与机翼展弦比，翼尖形状有关

3、[单选]飞机横向平衡中的滚转力矩主要包括

A.水平尾翼力矩

B.机翼升力力矩

C.机翼阻力力矩

答案：B

解析：产生滚转力矩的主要是机翼升力力矩

4 、[单选]利用增大机翼弯度来提高机翼的升力系数，会导致

A.机翼上表面最低压力点后移，减小临界迎角

B.机翼上表面最低压力点前移，加大临界迎角

C.机翼上表面最低压力点前移，减小临界迎角

答 案 ：C

解析：机翼弯度增加，上表面流道变小，在相同条件下，最低压力点流速变大，静压变小，逆 压梯度变大，分离点往前移

5 、[单选]飞机的爬升角是指

A.飞机横轴与水平线之间的夹角

B.飞机立轴与水平线之间的夹角

C.飞机上升轨迹与水平线之间的夹角

答案：C

解析：爬升角的定义

6、[单选]当后缘襟翼放下时，下述哪项说法正确

A.既增大升力又增大阻力

B.只增大阻力

C.只增大升力

答案：A

解析：襟翼放下后既增大升力又增大阻力

7、[单选]机翼升力系数与哪些因素有关

A.仅与翼剖面形状有关

B.仅与攻角有关

C.与翼剖面形状和攻角有关

答案：C

解析：影响飞机升力的因素：机翼面积、相对速度、空气密度机翼剖面形状和迎角。

8、[单选]对飞机飞行安全性影响最大的阵风是

A.上下垂直于飞行方向的阵风

B.左右垂直于飞行方向的阵风

C.沿着飞行方向的阵风

答案：A

解析：上下垂直阵风对飞机升力影响最大，所以是对飞机飞行安全性影响最大的阵风 9、[单选]不稳定运动状态与稳定运动或者静止状态的情况不同之处就是多了

A.重力加速度

B.加速度

C.速度

答案：B

解析：加速度体现了不稳定运动状态

10、[单选]飞机在飞行时，升力方向是

A.与翼弦垂直

B.与地面垂直

C.与相对气流速度垂直

答 案 ：C

解析：升力方向与相对气流速度垂直

11 、[单选]在平衡外载荷的作用下，飞机飞行的轨迹

A.是直线的或是水平曲线的 B 一定是直线的

C.一定是水平直线的

答案：B

解析：所有力平衡，一定是直线

12、[单选]减小干扰阻力的主要措施是

A.部件连接处采取整流措施

B.把暴露的部件做成流线型

C.把机翼表面做的很光滑

答案：A

解析：B 是与压差阻力相关，C 是与摩擦阻力相关

13 、 [单选] 影响升力的因素

A.都是

B.飞行器的尺寸或面积、飞行速度、空气密度

c.CL

答案：A

解析：升力公式

14、[单选]用下滑有利速度下滑，飞机的

A.升阻比最大

B.下 滑 角 最 大

C.升力最大

答案：A

解析 ： 概念类 ，B是干扰项

15 、 [单选]四冲程汽油发动机中，燃料箱加注的是：

A.汽油与滑油的混合物。

B.滑 油 。

C.汽 油 。

答案：C

16 、 [单选] “ 失速”指的是

A.飞机速度太快

B.飞机以大于临界迎角飞行

C.飞机失去速度

答案：B

解析：导致失速主要是迎角过大

17 、 [单选]根据机翼升力和阻力计算公式可以得出，通过增大机翼面积来增大升力的同时

A. 阻 力 不 变

B.阻力也随着增大

C.阻 力 减 小

答案：B

解析：影响飞机阻力的因素之 一 是机身表面积，增大机翼面积阻力也随之增大

18 、 [单选]使用机翼后缘襟翼提高升力系数的同时 . 临界迎角减小的主要原因是

A.放下后缘襟翼时，在上下翼面之间形成了缝隙

B.放下后缘襟翼时，增大了机翼的弯度

C.放下后缘襟翼时 . 增大了机翼的面积

优路教育|无人机项目

答 案 ：B

解析：后缘襟翼的作用主要是增大了机翼的弯度

19 、[单选]飞机焦点的位置

A.不随仰角变化而改变

B.随滚转角变化而改变

C.随仰角变化而改变

答 案 ：A

解析：飞机焦点的位置：不随迎角变化而改变

20 、[单选] “ 失速迎角”就是“临界迎角”,指的是

A.飞机升力系数最大时的迎角

B.飞机飞的最高时的迎角

C.飞机飞的最快时的迎角

答案：A

解析：失速主要是与升力有关的概念

20 、[单选] “ 失速迎角”就是“临界迎角”,指的是

A.飞机升力系数最大时的迎角

B.飞机飞的最高时的迎角

C.飞机飞的最快时的迎角

答案：A

解析：失速主要是与升力有关的概念

21 、[单选]飞机在平飞时.载重量越大其失速速度

A.与重量无关

B.角愈大

C.越 大

答 案 ：C

解析：载重越大需要的升力越大，迎角达到临界迎角时，速度也越大，失速速度越大

优路教育|无人机项目

22、[单选]公 式L=Wg

A.适用于飞行器下滑过程

B.适用于飞行器爬升过程

C.都不适用

答 案 ：C

解析：升力方向与相对气流速度方向垂直，题中公式适用于飞机平飞过程

23 、[单选]假设其他条件不变，空气湿度大

A.空气密度大，起飞滑跑距离短

B.空气密度大，起飞滑跑距离长

C.空气密度小，起飞滑跑距离长

答 案 ：C

解析：假设其他条件不变，空气湿度大空气密度越小，升力减小，起飞滑跑距离变长

24 、[单选]飞机起飞时后缘襟翼放下的角度小于着陆时放下的角度.是因为

A.后缘襟翼放下角度比较小时，机翼的升力系数增加的效果大于阻力系数增加的效果

B.后缘襟翼放下角度比较大时，机翼的阻力系数增加，升力系数不增加

C.后缘襟翼放下角度比较小时，机翼的升力系数增加，阻力系数不增加

答案：A

解析：放下后缘襟翼即会增加升力也会增加阻力，降落时，主要为增加阻力，起飞时，主要 为增加升力

25、[单选]前缘缝翼的主要作用是

A.减 小 阻 力

B.增大机翼升力

C.放出前缘缝翼，可增大飞机的临界迎角

答 案 ：C

解析：下翼面的高压气流通过缝翼加速流向上翼面，增大上翼面附面层气流速度，消除了分 离漩涡，延缓气流分离，避免大迎角下失速，升力系数得到提高，增大飞机临界迎角。所以前

优路教育|无人机项目

缘缝翼一般在大迎角，特别是接近或超过基本机翼临界迎角时才使用

26 、[单选]减少飞机摩擦阻力的措施是

A.保持飞机表面光洁度

B.增大后掠角

C.减小迎风而积

答案：A

解析：摩擦阻力与飞机表面光洁度相关

27、[单选]飞机在飞行中出现的失速现象的原因是

A.翼梢出现较强的旋涡，产生很大的诱导阻力 B由于机翼表面粗糙，使附面层由层流变为紊流

C.由于迎角达到临界迎角，造成机翼上表面附面层大部分分离

答 案 ：C

解析：失速主要原因是迎角超过临界迎角

28、[单选]下列错误的选项是?

A.黏性阻力是由于空气和飞行器表面接触产生的

B.形状阻力是由于空气和飞行器表面接触产生的

C.蒙皮摩擦阻力是由于空气和飞行器表面接触产生的

答 案 ：B

解析：形状阻力是运动物体前后的压力差所产生的阻力

29 、[单选]对起飞降落安全性造成不利影响的是

A.跑道上的微冲气流

B.稳定的上升气流

C.稳定的逆风场

答案：A

解析：微冲气流对飞机降落安全造成不利影响，逆风和上升气流对飞机降落有利

优路教育|无人机项目

30 、[单选]外侧滑转弯是由于离心力比升力的水平分量还大，把飞机向转弯的外侧拉。下列说 法错误的是

A.外侧滑转弯可以通过增加倾斜角修正

B.为维持一个给定的角速度，倾斜角必须随离心力变化

C.在高速飞机上对侧滑进行修正非常重要

答 案 ：B

解析： B 选项太绝对，没有倾斜角必须随离心力变化的要求

31 、 [单选]下面说法错误的是

A.滑翔状态， 一个较大的下滑角会导致一个很大的重力分量

B.在俯冲状态中，飞行轨迹可以达到完全垂直向下

C.在爬升状态中，要想爬升得更陡和更快就必须有强大的推力，机翼的作用是主要的

答 案 ：C

解析：爬升主要是靠发动机，机翼作用并不是主要的

32 、[单选]大多数多旋翼飞行器自主飞行过程利用      实现高度感知

A.GPS

B.超声波高度计

C.气压高度计

答案：A

33 、[单选]一般来说，油动民用无人机与电动民用无人机在冬天飞行

A.油动航时比夏天短；电动航时比夏天长

B.油动航时比夏天长；电动航时也比夏天长

C.油动航时比夏天长；电动航时比夏天短

答案：C

34 、[单选]飞机以一定地速逆风起飞时

A.滑跑距离将不变

B.滑跑距离将增大

C.滑跑距离将减小

答 案 ：C

解析：逆风起飞，空速增大，升力增大，起飞滑跑距离减小

35 、[单选]下列哪项不是飞机飞行时所受的外载荷

A.重 力

B.惯性力

c.气动力

答 案 ：B

解析：作用在飞机上的外力总称为外载荷，包括重力、升力、推力、阻力及其他气动力等

36 、[单选]关于升阻比下列哪个说法正确

A.最大升阻比时， 一定是达到临界攻角

B.在最大升力系数时阻力一定最小

C.升阻比随迎角的改变而改变

答 案 ：C

解析：升阻比的主要影响因素就是迎角，

37 、[单选]机翼空气动力受力最大的是

A.机翼上表面负压

B.机翼下表面压力

C.机翼上表面压力

答案：A

解析：机翼空气动力受力最大的是机翼上表面负压

38、[单选]不属于影响机翼升力系数的因素是

A.空气密度

B.迎 角

C.翼剖面形状

答案：A

解析：参照升力公式，密度影响升力，和升力系数没关系

39 、[单选]下列关于升阻比的哪种说法是不正确的

A.升阻比成线性增加

B.升力系数达到最大时，升阻比也达到最天

C.升力和阻力之比升阻比达到最大之前，随迎角增加

答案：B

解析：参照升力公式和阻力公式，升阻比其实就是升力系数和阻力系数的比，升阻比达到最大 时，应该是两个系数比最大而不是升力系数最大

40 、[单选] 在相同飞行速度和迎角情况下，翼面不清洁或前缘结冰的机翼升力

A.等于基本翼型升力

B.小于基本翼型升力

C.大于基本翼型升力

答 案 ：B

解析：翼面不清洁或前缘结冰的机翼升力会造成翼型升力减小

41 、[单选]使用扰流板操纵飞机向左盘旋时，下述哪项说法正确

A.左机翼飞行扰流板向上打开，右机翼飞行扰流板不动

B.左机翼飞行扰流扳不动，右机翼飞行扰流板向上打开

C.左机翼飞行扰流板向上打开，右机翼飞行扰流板向上打开

答案：A

解析：扰流板打开，升力减小，打开左侧扰流板，减小左侧机翼升力，右侧机翼升力大于左 侧，实现向左盘旋

42 、 [单选]打开后缘襟翼既能增大机翼切面的弯曲度，又能增加机翼的面积，继而提高飞机的 升力系数，这种襟翼被叫做

A.简单式襟翼

B.后退式襟翼

C.分裂式襟翼

答 案 ：B

解析：后退襟翼：既向下偏转同时又沿滑轨向后移动，既增大翼型弯度又增加翼面积

43 、[单选]减小飞机外型的迎风面积，目的是为了减小飞机的

A.摩擦阻力

B.压差阻力

C.诱导阻力

答案：B

解析： 关键词：迎风

44 、[单选]属于减升装置的辅助操纵面是

A.前缘缝翼

B.副 冀

C.扰流扳

答 案 ：C

解析：其他都是增升装置

45 、[单选]飞机进行的匀速俯冲拉起飞行，则

A.飞行速度方向的变化是由于存在着向心力

B.是在平衡外载荷作用下进行的飞行

C.速度不发生变化

答案：A

解析： 关键词：拉起

46 、[单选]有些飞机的翼尖部位安装了翼稍小翼，它的功用是

A. 减小诱导阻力

B.减小摩擦阻力

C.减小压差阻力

答案：A

解析：減小诱导阻力的措施之一安装翼梢小翼

47、[单选]飞机升力的大小与空气密度的关系是

A.空气密度成正比

B.空气密度成反比

C.空气密度无关

答案：A

解析：升力公式

48 、[单选]关于飞机失速下列说法哪些是正确的

A.  飞机失速是通过加大发动机动力就可以克服的飞行障碍

B.在大迎角或高速飞行状态下都可能出现飞机失速现象。

C.亚音速飞行只会出现大迎角失速

答 案 ：B

解析：飞机失速改出主要是推杆减小迎角，选项A 错误；选项C, 失速主要原因是迎角过大， 但是飞机速度过低也可能出现失速

49 、[单选]常规布局飞机失速时

A.机翼向上的力和尾翼向下的力都降低

B.机翼向上的力和尾翼向下的力都增加

C.机翼向上的力和尾翼向下的力恒都为零

答案：A

解析：失速，升力迅速降低

50 、 [单选]当速度增加而诱导阻力减少时

A.蒙皮摩阻减少了

B.形阻减少了

C.蒙皮摩阻增加了

答 案 ：C

解析：速度增加诱导阻力减小说明升力减小，原因就是迎角减小，迎角较小时，摩擦阻力较大

51、[单选]对于进行定常飞行的飞机来说

A. 发动机推力一定等于阻力

B.作用在飞机上的外载荷必定是平衡力系

C.升力一定等于重力

答 案 ：B

解析：定常飞行包括匀速水平飞行、匀速爬升或匀速下降，其本质是作用在飞机上的外载荷 平 衡

52 、 [单选]某活塞式化油器发动机增加油门时熄火则应

A.调整低速油针

B.飞行时不加油门

C.调整高速油针

答 案 ：C

53 、 [单选] 气流沿机翼表面流动，影响由层流变为紊流的原因不包括

A.在翼表面流动长度

B.空气的流速

C.空气比重

答 案 ：C

解析：空气的比重指的是空气的相对密度，与层流变为紊流的关系不大

54 、[单选]下列关于诱导阻力的哪种说法是正确的

A.把暴露在气流中的所有部件和零件都做成流线型，可以减小诱导阻力

B.在飞机各部件之间加装整流包皮，可以减小诱导阻力

C.增大机翼的展弦比可以减小诱导阻力

答 案 ：C

解析：流线型：压差阻力；整流包皮：干扰阻力；增大展弦比：诱导阻力

55 、[单选]当恒定角速度水平转弯时空速增加，转弯半径

A.减少

B.增加

c.不 变

答案：B

解析：速度增加，转弯半径变大

56 、[单选]利用风可以得到飞机气动参数，其基本依据是

A.牛顿定理

B.相对性原理

C.连续性假设

答案：B

解析：相对性原理是风洞实验的理论基础

57 、[单选]表面脏污的机翼与表面光洁的机翼相比

A.同迎角下升力系数相同，阻力系数加大

B.相同升力系数时其迎角减小

C.最大升力系数下降，阻力系数增大

答案：C

解析：阻力系数增大，分离点前移，最大升力系数下降

58 、[单选]飞机着陆时使用后缘襟翼的作用是

A.增加飞机的升力

B.增加飞机的稳定性

C.提高飞机的操纵灵敏性

答案：A

解析：后缘襟翼主要是增升装置

59 、[单选]飞机上产生的摩擦阻力与什么困素有关

A.仅与大气的温度有关

B.与大气的粘性、飞机表面状况以及周围气流接触的飞机表面面积有关

C.与大气可压缩性有关

优路教育|无人机项目

答 案 ：B

解析：与摩擦阻力有关的困素：空气粘性；飞机表面的形状(主要是光滑程度);同气流接触 的飞机表面积的大小(浸润面积);附面层中气流的流动情况；

60 、[单选]不属于云对安全飞行产生不利影响的原因是

A.温度低造成机翼表面结冰

B.增加阻力

C.影响正常的目测

答案：B

解析：阻力影响课忽略不计

61 、[单选]不属于影响飞机机体腐蚀的大气因素是

A. 空气的温差

B.空气的相对湿度

C.空气压力

答 案 ：C

解析：空气压力与飞机机体腐蚀不相关

62 、[单选]飞机平飞要有足够的升力来平衡飞机的重力，产生该升力所需的速度叫做

A. 飞机平飞最大速度

B.飞机平飞有利速度

C.飞机平飞所需速度

答 案 ：C

解析：飞机平飞所需速度是产生足够的升力来平衡飞机的重的最小速度

63 、[单选]在涡阻力等于其他阻力和的地方

A.阻力达到最小值

B.阻力达到极小值

C.阻力达到极大值

答案：A

优路教育|无人机项目

解析： 在涡阻力等于其他阻力和的地方阻力达到最小值

64 、 [单选]发动机火花塞出问题则会

A.无法启动

B.突然熄火

C.以上都有可能

答案：C

65 、 [单选]使飞机获得最大下滑距离的速度是

A.下滑有利速度

B.失速速度

C.最大下滑速度

答案：A

解析：下滑有利速度的定义

66 、 [单选]合理布局飞机结构的位置，是为了减小

A.压差阻力

B.干扰阻力

C.摩擦阻力

答案：B

解析：干扰阻力是飞机各部分之间由于气流相互干扰而产生的一种额外阻力。减小干扰阻力， 必须妥善考虑和安排各个部件的相对位置，

67 、 [单选]下述哪类民用无人机动力系统的运转不需要大气中的氧气。

A.二冲程活塞式汽油机

B.涡轮喷气发动机

C.外转子无刷电动机

答案：C

68 、[单选]民用无人机运行多处于低空低速环境下，主要受到的阻力有：①摩擦阻力；②循环阻

优路教育|无人机项目

力；③干扰阻力；④激波阻力；⑤诱导阻力；⑥压差阻力

A.DO66

B.Q00④ c.0366    答 案 ：C

69 、[单选]操纵无人机时，若迎角超过临界迎角，升力系数会

A.迅速减小

B.缓慢增大

C.迅速增大

答 案 ：A

解析：迎角超过临界迎角则飞机失速，升力系数会迅速减小

70 、[单选]飞机着陆的过程是

A.下滑、拉平、平飘、接地和着陆滑跑五个阶段

B.减速下滑、拉平接地和减速滑跑三个阶段

C.下滑、拉平、接地、着陆滑跑和刹车五个阶段

答案：A

解析：飞机着落包括下滑，拉平，平飘，接地，着陆滑跑五个阶段。

71 、[单选]飞机上不同部件的连接处装有整流包皮，它的主要作用是

A. 减小干扰阻力

B.减小摩擦阻力

C.减小诱导阻力

答案：A

解析：干扰阻力来自于不同部件的干扰，不同部件的连接处装有整流包皮就是为了减小干扰 阻力

72 、[单选]下列关于阻力的哪种说法是正确的

A.在飞机各部件之间加装整流包皮可以减小诱导阻力

优路教育|无人机项目

B.干扰阻力是飞机各部件之间由于气流相互干扰而产生的一种额外阻力

C. 干扰阻力是由于气流的下洗而引起的

答 案 ：B

解析：A是干扰阻力C 是诱导阻力

73 、[单选]增大机翼弯度可以增大机翼升力的原理是

A.加快机翼后缘气流的流速

B.使附面层保持层流状态

C.加快机翼前缘上表面气流的流速

答 案 ：C

解析：增大机翼弯度目的是为了加快机翼上表面气流流速以增大上表面负压，从而增大升力

74 、[单选]飞机的下滑角是

A.飞行轨迹与水平面的夹角

B.阻力与重力的夹角

C.升力与阻力的夹角

答案：A

解析：下滑角的定义

75 、[单选]在翼型后部产生涡流，会造成

A.压差阻力增加

B.升力增加

C.摩擦阻力增加

答案：A

解析：涡流造成压差阻力增加

76、[单选]增大翼型最大升力系数的两个因数是

A.厚度和机翼面积

B.厚度和弯度

C.弯度和翼展

优路教育|无人机项目

答案：B

解析：机翼面积与升力系数无关，是升力公式中与升力系数并列的一项

77 、[ 单选]       下发动机处于小油门状态，或怠速甚至关机

A.爬升状态

B.滑翔状态

C.俯冲状态

答案：B

解析：滑翔状态下发动机处于小油门状态，或怠速甚至关机

78、[单选]下列哪些是正确的?

A.牛顿第二运动定律表明作用力和反作用力是大小相等方向相反的。

B.如果一个物体处于平衡状态，那么它就有保持这种平衡状态的趋势。

C.牛顿第三运动定律表明，要获得给定加速度所施加的力的大小取决于无人机的质量。

答案：B

解析：A项是牛顿第三定律，C 项是牛顿第二定律

79 、[单选]失速的直接原因是_----

A.低速飞行

B.高速飞行

C.迎角过大

答案：C

解析：失速原因主要是迎角过大

80 、[单选]飞机做等速直线水平飞行时，作用在飞机上的外载荷应满足

A.升力等于重力，推力等于阻力，抬头力矩等于低头力矩

B.升力等于重力，抬头力矩等于低头力矩

C.升力等于重力，推力等于阻力

答案：A

解析：飞机做等速直线水平飞行时，力与力矩都平衡

81、[单选] 飞机下滑距离

A.与下滑高度有关

B.与下滑角无关

C.与下滑高度无关

答案：A

解析：下滑距离与下滑角和下滑高度均有关

82 、 [单选]飞行中操作扰流板伸出

A.增加飞机抬头力矩，辅助飞机爬升

B.增加机翼上翼面的面积以提高升力

C.阻挡气流的流动，增大阻力

答案：C

解析：扰流板主要作用是增大阻力

83 、 [单选]飞行场当地气温的变化，主要会影响以下哪种无人机的传感器

A.磁 罗 盘

B.速 率 陀 螺

C.气压高度计

答案：C

84 、 [单选]前缘缝翼的功用有

A.增加飞机的稳定性

B.增大机翼的安装角

C.增大最大升力系数

答案：C

解析：前缘缝翼是增大升力系数

85 、 [单选]下列正确的是

A.飞机的升阻比越大，飞机的空气动力特性越好

优路教育|无人机项目

B.飞机的升阻比越小，飞机的空气动力特性越好

C.飞机的升阻比越大，飞机的空气动力特性越差

答案：A

解析：飞机升阻比越大，飞机的空气动力特性越好，升阻比是评价飞机特性的重要指标之一

86 、[单选]一个平滑流动或流线型流动里面的空气微团，接近一个低压区时

A.会减速

B.会加速

C.速度不变

答案：B

解析：能量守恒，静压降低，动能升高，速度增加。

87 、[单选]飞机前缘结冰对飞行的主要影响

A.相同迎角，升力系数下降

B.增大了临界攻角，使飞机易失速

C.增大了飞机重量，便起飞困难

答案：A

解析：飞机前缘结冰对飞行的主要影响翼型，使升力系数下降

88 、[单选]属于增升装置的辅助操纵面是

A.前缘襟翼

B.副 翼

C.扰流板

答案：A

解析：副翼不属于辅助操纵面，扰流板是减升装置

89 、[单选]当飞机减小速度水平飞行时

A. 减小迎角以减小阻力

B.增大迎角以提高升力

C.保持迎角不变以防止失速

/26

21

答案：B

解析：速度下降要增大迎角以提高升力

90、[单选]下滑有利速度使

A.飞机下滑升力最大

B.飞机下滑阻力最小

C.飞机下滑角最大

答案：B

解析：下滑有利速度：使飞机获得升阻比最大下滑阻力最小的速度。

91、[单选]飞机升力的大小与空速的关系是

A.与空速无关

B.与空速成正比

C.与空速的平方成正比

答案：C

解析：升力公式

92、[单选]随着飞行速度的提高.下列 关于阻力的哪种说法是正确的

A.诱导阻力减小，废阻力增大

B.诱导阻力增大，废阻力增大

C.诱导阻力减小，废阻力减小

答案：A

解析：阻力公式可知速度增大，废阻力增大，另外，低速时的阻力主要以诱导阻力为主，速度 提高诱导阻力减小

93、[单选]下列关于扰流板的叙述哪项 说法错误

A.可代替副翼实现飞机横向操纵

B.扰流板可作为减速板缩短飞机滑跑距离

C.可辅助副翼实现飞机横向操纵 答案：A

解析：扰流板可以辅助副翼但不可以替代副翼

94 、[单选]没有保护好飞机表面的光洁 度，将增加飞机的哪种阻力

A.干扰阻力

B.摩擦阻力

C.压差阻力

答案：B

解析：飞机表面的光洁度主要与摩擦阻力相关

95 、[单选]飞机在对流层中匀速爬升时，随着飞行高度的增加，飞机飞行马赫数

A.逐渐增加

B.逐渐减小

C.保持不变

答案：A

解析：马赫数是飞行速度与音速的比值，高度增加，空气密度 减小音速减小，所以马赫数增加

96 、[单选]下列哪种状态下飞行器会超过临界迎角?

A.都会

B.高速飞行

C.低速飞行

答案：A

解析：高速或低速情况下都可能超过临界迎角

97 、[单选]下列哪项对飞机阻力大小影响不大

A.飞机的安装角和上反角

B.飞机的翼型和平面形状

C.飞行速度、空气密度、机翼面积 答案：A

解析：阻力公式

98、[单选]保持匀速上升时，升力与重力

A.相等

B.升力大于重力

C.升力小于重力

答案：A

解析：匀速运动，受力平衡，升力与重力相等

99、[单选]常规布局飞机的主要舵面指的是

A.方向舵、襟翼、缝翼

B.升降舵、方向舵、副翼

C.升降舵、方向舵、襟翼

答案：B

解析：常规布局飞机的主要舵面包括升降舵、方向舵和副翼

100、[单选] 下列关于压差阻力哪种说法是正确的

A.物体的最大迎风面积越大，压差阻力越天

B.物体的最大迎风面积越大，压差阻力越四

C.物体形状越接近流线型，压差阻力越大

答案：A

解析：概念类，结合理论课程理解记忆

101、[单选]下列叙述与飞机的正常盘旋飞行无关的是

A.保持飞行高度不变

B.保持飞机作圆周飞行

C.保持飞机等速直线飞行

答案：C

优路教育|无人机项目

解析：盘旋飞行时飞机保持高度不变做圆周飞行

102 、[单选] 增大飞机机翼的展弦比， 目的是减小飞机的

A.诱导阻力

B.压差阻力

C.摩擦阻力

答案： A

解析：诱导阻力与飞机展弦比有关

103 、 [单选]部分活塞式发动机中，电子燃油喷射控制系统安装在       上：

A.点火系统。

B.排气系统。

c.进气系统。

答案：C

104 、[单选]飞机爬升角的大小取决于

A.剩余推力

B.飞机重量

C.剩余推力和飞机重量

答案：C

解析：C 选项全面

105 、 [单选]飞机上产生的摩擦阻力与大气的哪种物理性质有关

A.可压缩性

B.温 度

C.粘性

答案：C

解析：摩擦阻力主要与大气粘性有关

106 、[单选]在飞机进行俯冲拉起过程中，飞机的升力

A.等于飞机的重量

B.大于飞机的重量并一直保持不变

C.为飞机的曲线运动提供向心力

答 案 ：C

解析：飞机俯冲拉起做圆周运动过程中，升力为飞机提供向心历

107 、 [单选]保持匀速飞行时，阻力与推力

A.相等

B.阻力大于推力

C.阻力小于推力

答案：A

解析：匀速运动受力平衡，推力与阻力相等

108 、[单选] 飞机升阻比值的大小主要随下列哪项因素变化：

A.机翼面积

B.飞行速度

C.飞行迎角

答 案 ：C

解析：迎角影响最大