# 无人机飞行原理理论练习题目（三）

1 、[单选]飞机平飞时保持等速飞行的平衡条件是

A.升力等于重力,推力等于重力

B.升力等于重力,推力等于阻力

C.升力等于阻力,推力等于重力答案:B

解析：外力平衡,垂直方向升力等于重力,水平方向推力等于阻力

2 、[单选]飞机的重心位置对飞机的

A.方向稳定性产生影响

B.横向稳定性产生影响

C.纵向稳定性产生影响答案:C

解析：飞机纵向稳定性主要取决于飞机重心的位置，飞机重心位于焦点前面,则飞机纵向稳定

3 、[单选]影响飞机俯仰平衡的力矩主要是

A.机身力矩和机翼力矩

B.机翼力矩和垂尾力矩

C.机翼力矩和水平尾翼力矩答案:C

解析：俯仰力矩主要是：机翼和水平尾翼

4 、[单选]飞机的重心位置影响飞机的

A.方向稳定性

B.横向稳定性

C.纵向稳定性答案:C

解析：纵向稳定性与飞机重心和焦点的关系相关

5 、[单选]飞机发生螺旋现象的原因是

A.飞行员压杆过多

B.飞机失速后机翼自转

C.飞行员方向舵操纵不当

答案:B

解析：原因：飞机横向稳定性过弱，航向稳定性过强，产生螺旋不稳定。失速后机翼自转

6 、[单选]在高海拔、寒冷、空气稀薄地区，飞行负载不变，飞行状态会：

A.功率损耗增大，飞行时间减少

B.飞行时间变长

C.最大起飞重量增加

答案: A

解析：发动机的功率与空气密度有关

7 、[单选]偏转副翼使飞机左转弯时，为修正逆偏转的影响,应

A. 向右压杆

B. 向右偏转方向舵

C. 向左偏转方向舵答案:C

解析：协调转弯应向同一方向偏转方向舵

8 、[单选]飞机的横侧安定性有助于

A.使飞机保持航向

B.使机翼恢复到水平状态

C.使飞机保持迎角答案:B

解析：航向与横向稳定性是紧密联系和相互影响的，因此通常合称为“横侧稳定”。飞机的横侧安定性有助于是飞机恢复水平和消除侧滑

9 、[单选]同架同样重量的飞机

A.在高原机场降落比在平原机场降落需要的跑道短

B.在高原机场降落和在平原机场降落需要的跑道一样长

C.在高原机场降落比在平原机场降落需要的跑道长

答案：C

解析：高原空气稀薄，空气密度小，起飞速度大，所需跑道长

10 、[单选]焦点在重心之后，向后移焦点,飞机的操纵性

A.操纵性减弱

B.操纵性增强

C.操纵性与此无关答案: A

解析：稳定性增强,操纵性减弱

11 、[单选]偏转副翼使飞机右转弯时,为修正逆偏转的影响,应

A. 向左压杆

B. 向左偏转方向舵

C. 向右偏转方向舵答案:C

解析：协调转弯应向同一方向偏转方向舵

12 、[单选] ()频段可用于无人机系统下行链路,该无线电台工作时不得对其他合法无线电业务造成影响,也不能寻求无线电干扰保护

A. 840.5-845MHz

B. 2408-2440MHz

C. 1430-1446MHz答案:B

解析：记忆

13 、[单选]飞机的横向阻尼力矩主要由

A.机翼产生

B.垂直尾翼产生

C.水平尾翼产生

答案: A

解析：横向阻尼主要是横滚时产生，是由机翼产生的

14 、[单选]同一起飞重量的不同民用无人机系统航线飞行，一般（）的受风影响小。

A.巡航速度大

B.巡航速度中

C.巡航速度小

答案: A

解析：速度越大受风干扰越小

15 、[单选]机翼的压力中心

A.迎角改变时升力增量作用线与翼弦的交点

B.翼弦与机翼空气动力作用线的交点

C.翼弦与最大厚度线的交点

答案: B

解析：压力中心定义，加强理解记忆

16 、[单选]飞机在 y 方向上的“过载”是指

A.飞机推力与飞机阻力的比值

B.飞机升力与飞机重力的比值

C.飞机升力与飞机阻力的比值

答案: B

解析：垂直方向上是升力与重力的比

17 、[单选]下列叙述错误的是

A.飞机焦点位于飞机重心之前有利于飞机的纵向安定性

B.飞机的重心位置与飞机的装载情况有关，与飞机的飞行状态无关

C.飞机焦点位于飞机重心之后有利于飞机的纵向安定性

答案: A

解析：注意要求选错误的，焦点要在重心之后飞机才稳定

18 、[单选]计算无人机装载重量和重心的方法不包括：___---

A.坐标法

B.查表法

C.计算法答案:A

解析：无人机装载重量和重心的方法包括：计算法、查表法、图表法

19 、[单选]具有正静安定性的飞机, 当受到扰动使平衡状态变化后，有

A.继续偏离原平衡状态的趋势

B. 回到原平衡状态的趋势

C.保持偏离后的平衡状态

答案: B

解析：安定性的定义

20 、[单选]飞行侧滑角为

A.空速向量与飞机对称面的夹角

B.飞行速度与水平面的夹角

C.飞机纵轴与水平面的夹角

答案: A

解析：侧滑角的定义，结合飞行原理课程中的图示理解记忆

21 、[单选]飞机上的总空气动力的作用线与飞机纵轴的交点称为

A.全机重心

B.机体坐标的原点

C.全机的压力中心答案:C

解析：压力中心的定义

22 、[单选]固定翼常规无人机飞行辅助操纵面有

A.缝翼、襟翼、调整片、全动平尾

B.副翼、升降舵、方向舵、调整片

C.缝翼、襟翼、调整片答案:C

解析：副翼、升降舵(平尾)、方向舵是主操纵面

23 、[单选]飞机的方向阻尼力矩主要由

A.机身产生

B.垂直尾翼产生

C.水平尾翼产生答案:B

解析：垂直尾翼是方向（横向）稳定性的主要操纵面

24 、[单选]常规布局的飞机,平尾升力对飞机重心的力矩常为使飞机机头的_力矩。

A.下俯

B.上仰

C.偏转

答案: B

解析：正常布局的飞机，重心是在焦点前面的，飞机所受重力、升力、平尾升力有点类似于秤的结构,重心是秤盘,机翼是提手,平尾是秤砣,所以平尾的力是向下的,对于重心的作用就是使机头向上

25 、[单选]无人机弹射发射方式主要用

A. XI 、XII 级别固定翼无人机

B. IlI 、IV 、XI 级别固定翼无人机

C. 1 、II、ⅢII 、IV 、VII 级别固定翼无人机答案:C

解析：弹射主要用于小型无人机

26 、[单选]如果民用固定翼无人机在机翼上有一层霜

A.那么他的失速速度会减小

B.那么他的失速速度增加或减小不确定

C.那么他的失速速度会增加答案:C

27 、[单选]无人机驾驶员舵面遥控操纵飞机时

A.拉杆飞机转入下降

B.推油门飞机转入下降

C.推杆飞机转入下降答案:C

解析：推杆下降,拉杆上升,推油门增大推力不一定下降或上升

28 、[单选]关于拦截网或“天钩”回收以下正确的是

A.拦截网系统通常由拦截网、能量吸收装置组成

B.用拦截网系统回收无人机是目前世界中型无人机较普遍采用的回收方式之一

C.能量吸收装置与拦截网相连，其作用是吸收无人机撞网的能量,免得无人机触网后在网上弹跳不停，以致损伤

答案:C

解析：小型无人机较普遍采用的回收方式之一；拦阻网系统由拦阻网、能量吸收装置和自动引导设备组成;能量吸收装置吸收撞网能量，以免无人机在网上弹跳，损伤；

29 、[单选]飞机飞行的俯仰角为

A.飞行速度与水平面的夹角

B.飞机纵轴与水平面的夹角

C.飞机纵轴与飞行速度向量的夹角答案:B

解析：参见飞行原理课程

30 、[单选]飞机的纵向和航向稳定性之间

A.纵向稳定性好，航向稳定性就差

B.必须匹配适当

C.互相独立答案:C

解析：纵向独立，航向和横向耦合

31 、[单选]影响飞机方向稳定力矩的因素主要是

A.飞机迎角、机身和垂尾面积

B.飞机重心位置和飞行 M 数

C.飞机焦点位置和飞行高度

答案: A

解析：影响飞机方向稳定力矩的因素主要是飞机迎角,机身垂尾面积和重心位置。

32 、[单选]飞机纵稳定性是指飞机受到上下对流扰动后

A.产生绕横轴转动，扰动消失后自动恢复原飞行姿态

B.产生绕横轴转动,扰动消失后俯仰角自动回到零

C.产生绕立轴转动,扰动消失后转角自动回到零

答案: A

解析：飞机纵向稳定性是指飞机受到上下对流干扰后产生绕横轴转动，扰动消失后自动恢复原飞行姿态。

33 、[单选]无人的发动机采用重力供油系统但装有增压泵，主要是为了？

A.减少油箱的剩余燃油

B.保证大速度巡航的用油

C.保证爬升、下降及其他特殊情况下的正常供油

答案: C

解析：增压泵的作用

34 、[单选]飞机的方向安定性过强，而横侧安定性相对过弱,飞机容易出现

A.飘摆(荷兰滚)

B.螺旋不稳定

C.转弯困难

答案：B

解析：螺旋不稳定的原理，参考飞行原理教程

35 、[单选]增加垂直安定面面积产生的影响

A.增加横向稳定性

B.增加纵向静稳定性

C.增加升力

答案: A

解析：参照知识点：垂直尾翼影响横向稳定性

36 、[单选]飞机横向稳定性是指飞机受到扰动后

A.产生绕纵轴转动,扰动消失后转角自动回到零

B.产生绕纵轴转动,抗动消失后自动恢复原飞行姿态

C.产生绕横轴转动,扰动消失后转角自动回到零答案:B

解析：飞机横向稳定性是指飞机受到干扰后产生绕纵轴转动,扰动消失后自动恢复原飞行姿态。

37 、[单选]飞机的横侧安定性过强,而方向安定性相对过弱，飞机容易出现

A.失去纵向安定性

B.飘摆(荷兰滚)

C.螺旋不稳定现象

答案：B

解析：荷兰滚的形成原因，结合理论课程加强理解

38 、[单选]机场吹东风时，飞机起飞着陆的最好方向应是

A. 由北向南

B. 由东向西

C. 由西向东答案:C

解析：东风是由东向西,应逆风着陆

39 、[单选]从机尾向机头方向看去，顺时针旋转螺旋桨飞机的扭距使飞机

A. 向左滚转

B. 向上抬头

C. 向下低头答案: A

解析：反扭矩是飞机向反方向滚转

40 、[单选]飞机的重心位置对飞机的哪个稳定性有影响

A.横向稳定性

B. 只对纵向稳定性

C.纵向稳定性和航向稳定性答案:C

42 、[单选]关于粗猛着陆描述正确的是

A.不按规定的着陆高度、速度及接地角,导致受地面撞击力超过规定

B.粗猛着陆时前轮先接地

C.粗猛着陆就是使飞机接地的动作太快

答案: A

解析：A 选项描述全面准确

43 、[单选]如果在机场中只有一条跑道，其跑道使用方向应保证航空器能够

A.逆风起降

B.侧风起降

C.顺风起降

答案: A

解析：起降都应逆风

44 、[单选]对飞机方向稳定性影响最大的是

A.水平尾翼

B.飞机的最大迎风面积

C.垂直尾翼答案:C

解析：垂直尾翼是方向舵

45 、[单选]关于升阻比和载荷因数，以下说法错误的是:

A.在最小阻力迎角下飞行，可以获得最大的升阻比

B.升力与重力的比值称为载荷因数

C.载荷因数与升阻比成正比

答案:C

46 、[单选]下列哪种变化情况肯定会增加飞机方向静稳定性

A.增加垂直尾翼面积

B.增加水平尾翼面积

C.增加机翼面积

答案: A

解析：垂直尾翼是方向稳定性的主要操纵面

47 、[单选]下列说法错误的是

A.重心的移动不会改变静稳定裕度

B.配重的任何变化都将需要新的升降舵配平以维持水平飞行

C.裕度越大,稳定性就越强。

答案: A

解析：静稳定裕度就是重心与焦点的相对位置，重心移动直接影响

48 、[单选]飞机在空中飞行时,如果飞机处于平衡状态,则

A.作用在飞机上的所有外力平衡,所有外力矩不平衡

B.作用在飞机上的所有外力平衡,所有外力矩也平衡

C.作用在飞机上的所有外力不平衡，所有外力矩平衡

答案: B

解析：平衡状态就是指所以外力和外力矩都平衡

49 、[单选]飞机发生螺旋后，最常规的制止方法是

A.立即推杆到底改出失速

B.立即向螺旋反方向打舵到底制止滚转

C.立即加大油门增速答案:B

解析：螺旋改出:立即向螺旋反方向打舵到底制止滚转。

50 、[单选]常规布局的飞机，机翼升力对飞机重心的力矩常为使飞机机头的--力矩。

A.上仰

B.下俯

C.偏转答案:B

解析：正常布局的飞机，重心是在焦点前面的，飞机所受重力、升力、平尾升力有点类似于秤的结构,重心是秤盘,机翼是提手,平尾是秤砣,所以机翼的力是向上的，对于重心的作用就是使机头向下

51 、[单选]飞机航向稳定性是指飞机受到侧风扰动后

A.产生绕立轴转动，抗动消失后自动恢复原飞行姿态

B.产生绕横轴转动,扰动消失后转角自动回到零

C.产生绕立轴转动,扰动消失后转角自动回到零

答案: A

解析：飞机航向稳定性是指飞机受到侧风干扰后产生绕立轴转动，扰动消失后自动恢复原飞行姿态。

52 、[单选]仅偏转副翼使飞机水平左转弯时，出现

A.无侧滑

B.右侧滑

C.左侧滑答案:C

解析：仅偏转副翼使飞机水平向左转弯时，会出现左侧滑，应向左偏转方向舵，修正侧滑。侧滑是指气流的来流方向，左转弯出现左侧滑，但是机头是偏右。

53 、[单选]飞机的横向稳定性是指飞机绕下列哪个轴线的稳定性

A.偏航轴

B.横轴

C.纵轴答案:C

解析：飞机横向稳定性是指飞机受到干扰后产生绕纵轴转动,扰动消失后自动恢复原飞行姿态。

54 、[单选]下列哪种变化情况肯定会增加飞机纵向静稳定性

A.增加机翼面积

B.增加水平尾翼面积

C.增加垂直尾翼面积

答案：B

解析：增大水平尾翼面积,焦点后移,纵向稳定性增加

55 、[单选]无人机能获得平飞航时最长的速度是

A.飞机平飞所需速度

B.飞机平飞最大速度

C.飞机平飞有利速度答案:C

解析：平飞有利速度定义

56 、[单选]无人机飞行员操纵方向舵时,飞行器将绕

A.横轴运动

B.纵轴运动

C.立轴运动答案:C

解析：方向舵控制航向运动，绕立轴运动

57 、[单选]飞机的航向稳定性是指飞机绕下列哪个轴线的稳定性

A.立轴

B.纵轴

C.横轴

答案: A

解析：飞机纵向稳定性是指飞机受到侧风干扰后产生绕立轴转动，扰动消失后自动恢复原飞行姿态。

58 、[单选]爬升的注意事项，正确的是

A.要进入回避区

B.垂直上升中,保持直升机状态比较容易

C.飞行员不应以垂直上升作为主要的飞行方式正确答案:C

解析：爬升应当尽量保持平稳爬升

59 、[单选]飞机平飞航程的长短

A.决定于平飞的高度

B.决定于发动机小时耗油量的大小

C.决定于平飞可用燃油量多少答案:C

解析：平飞航程的长短取决于燃油量的多少

60 、[单选]对于具有静稳定性的飞机。向左侧滑时其机头会

A. 向右转

B. 向左转

C.保持不变正确答案:B

解析：飞机向左侧滑，垂直尾翼受到左侧风的影响，会使机尾向右发生偏离，致使飞机发生左侧滑

61 、[单选]关于升阻比和载荷因数, 以下说法错误的是

A.在最小阻力迎角下飞行,可以获得最大的升阻比

B.载荷因数与升阻比成正比

C.升力与重力的比值称为载荷因数答案:B

解析：升阻比是指飞行器在飞行过程中，在同一迎角的升力与

阻力（也即升力系数与阻力系数）的比值。即，阻力越小,升阻比越大。载荷(除飞机本身重量以外的其它作

用力，包括发动机推力和气动力）与飞机重力的比值。通常指立轴方向的载荷与重力之比，也就是升力与重力之

比。

62 、[单选]飞机绕横轴的稳定性称为

A.纵向稳定性

B.航向稳定性

C.横向稳定性

答案: A

解析：纵向稳定性定义

63 、[单选]飞机的纵向安定性有利于

A. 防止飞机绕纵轴滚转过快

B. 防止飞机绕立轴偏转过快

C. 防止飞机抬头过高或低头过低答案:C

解析：飞机的纵向安定性有利于防止飞机抬头过高或低头过低,纵向安定性影响俯仰运动

64 、[单选]具有负静安定性的飞机, 当受到扰动使平衡状态变化后，有

A.保持偏离后的平衡状态的趋势

B. 回到原平衡状态的趋势

C.继续偏离原平衡状态的趋势答案:C

解析：负静安定性,就是不稳定,受扰动后继续偏离

65 、[单选]重心靠前，飞机的纵向安定性

A.减弱

B.变强

C.不受影响答案:B

解析：飞机重心位于焦点前面,则飞机纵向稳定。重心越靠前,纵向安定性越强

66 、[单选]焦点在重心之后，焦点位置向后移

A.减小纵向稳定性

B.提高纵向操纵性

C.增加纵向稳定性答案:C

解析：飞机重心位于焦点前面,则飞机纵向稳定,距离越大,稳定性越强。参见飞行原理一章

67 、[单选]影响直升机起飞载重量的主要因素不包括

A.风速和风向

B.上升效应、场地面积和周围障碍物高度

C.机场标高和空气温度答案:B

解析：起飞载重量的主要因素是飞机升力大小,A 、C 与飞机升力有关

68 、[单选]飞机绕纵轴的稳定性称为

A.纵向稳定性

B.航向稳定性

C.横向稳定性答案:C

解析：横向稳定性定义

69 、[单选]使飞机绕立轴作旋转运动的力矩称为

A.俯仰力矩

B.纵向力矩

C.偏航力矩答案:C

解析：偏航力矩使飞机绕立轴作旋转运动的力矩

70 、[单选]无人机能获得平飞航程最长的速度是

A.飞机平飞远航速度

B.飞机平飞有利速度

C.飞机平飞最大速度

答案: A

解析：概念类,关键字:远航=航程最长

71 、[单选]系留杆的系留头应满足

A. 固定死

B.可以水平转动

C.可以水平转动并能上下转动答案:C

72 、[单选]对于在大风天伞降回收的民用无人机，以下说法错误的是：

A.尽量在上风区开伞

B.尽量在有技术条件的情况下,接地后切断主伞连接

C.尽量在高高度开伞答案:C

73 、[单选]飞机绕立轴的稳定性称为

A.纵向稳定性

B.横向稳定性

C.航向稳定性答案:C

解析：飞机航向稳定性是指飞机受到侧风干扰后产生绕立轴转励

74 、[单选]使飞机绕横轴转动的力矩称为

A.倾斜力矩

B.俯仰力矩

C.滚转力矩答案:B

解析：俯仰力矩使飞机绕横轴运动，表现为飞机抬头或低头

75 、[单选]无人机的回收方式可归纳为伞降回收、空中回收、起落架轮式着陆、拦阻网回收、气垫着陆和垂直着陆等类型。下列说法错误的是

A.用拦截网系统回收无人机是目前世界小型无人机采用的回收方式之一

B.起落架轮式着陆，多数无人机的起落架局部被设计成较坚固，局部较脆弱

C.空中回收,在大飞机上必须有空中回收系统,在无人机上除了有阻力伞和主伞之外,还需有钩挂伞、吊索和可旋转的脱落机构

答案:B

解析：有些无人机起落架局部设计成较脆弱结构，撞地损坏吸收能量，B 错误

76 、[单选]关于伞降回收以下正确的是

A.无人机悬挂在主伞下慢慢着陆，机下触地开关接通，使主伞收回无人机内，这是对降落伞回收过程最简单的描述

B. 回收伞均由主伞、减速伞和阻力伞三级伞组成

C. 当无人机完成任务后，地面站发遥控指令给无人机或由无人机自主执行，使无人机减速, 降高及发动机停车

答案:C

解析：大型无人机在狭小场地回收;遥控指令控制或自主方式;降落伞由主伞和减速伞(阻力伞)二级伞组成；B 错误着陆时,机下触地开关接通，无人机与主伞脱离；A 错误

77 、[单选] ()频段可用于无人机系统的上行遥控链路

A. 1430-1446MHz

B. 840.5-845MHz

C. 2408-2440MHz答案:B

解析：国内射频规定, 内容在系统组成与介绍通信链路一章,加强分类记忆。

78 、[单选]描述飞机在空间姿态的姿态角有

A.俯仰角,侧滑角，滚转角

B.滚转角，偏航角，俯仰角

C.迎角,偏航角，滚转角

答案: B

解析：描述飞机在空中姿态的姿态角有滚转角(pitch)偏航角（yaw)俯仰角(roll)

79 、[单选]无人机的发射方式可归纳为手抛发射、零长发射、弹射发射、起落架滑跑起飞、母机空中发射、容器式发射装置发射和垂直起飞等类型。下列说法正确的是

A.容器式发射装置是一种封闭式发射装置，兼备发射与贮存无人机功能。它有单室式和多室式两种类型

B.无人机安装在轨道式发射装置上,在压缩空气、橡筋或液压等弹射装置作用下起飞，无人机飞离发射装置后，在辅助发动机作用下完成飞行任务

C.在地面发射时，无人机使用较为广泛的发射方式是母机空中发射与零长发射

答案: A

解析：弹射发射中，飞离发射装置后，主发动机工作，B 选项错误。C 选项地面发射与母机空中发射混淆

80 、[单选]飞机离地速度越小，则

A.滑跑距离越长，飞机的起飞性能越好

B.滑跑距离越短，飞机的起飞性能越差

C.滑跑距离越短，飞机的起飞性能越好答案:C

解析：离地速度小证明起飞性能好，所需滑跑距离也短

81 、[单选]对于正常布局的飞机，下列叙述正确的是

A.飞机全机的焦点在机翼焦点的前面

B.飞机全机的焦点和机翼焦点始终重合

C.飞机全机的焦点在机翼焦点的后面答案:C

解析：水平尾翼上升力作用使得飞机全机焦点在机翼焦点的后面

82 、[单选]哪种气流对无人机的长航时飞行有利？

A.稳定的逆风

B.稳定的下降气流

C.稳定的上升气流答案:C

83 、[单选]在装载时，由于飞机重心偏右，可导致在巡航飞行时，飞机的阻力：

A.减小

B.增大

c.不变

答案：B

解析：重心偏移，飞机姿态会受到影响，增大阻力

84 、[单选]飞行手册中规定着陆不能刹车状态接地，主要是因为：

A.可能使刹车装置失效

B.使机轮起转力矩增大而损坏

C.可能导致滑跑时拖胎正确答案:B

解析：刹车状态接地,机轮会受到大的力矩，造成损坏

85 、[单选]使飞机绕纵轴产生侧倾的力矩称为

A.滚转力矩

B.偏航力矩

C.俯仰力矩

答案: A

解析：滚转是绕纵轴的运动

86 、[单选]研究飞机运动时选用的机体坐标,其

A. 以飞机重心为原点，纵轴和横轴确定的平面为对称面

B. 以全机焦点为原点，纵轴和立轴确定的平面为对称面

C. 以飞机重心为原点，纵轴和立轴确定的平面为对称面

答案:C

解析：机体坐标系的定义

87 、[单选]系留杆的作用是

A.观测风向

B.给飞行员休息

C.保证飞艇在地面上的安全答案:C

88 、[单选] ()频段可用于无人机系统下行遥测与信息传输链路

A. 2408-2440MHz

B. 840.5-845MHz

C. 1430-1446MHz答案:C

解析：参考理论课程概述一章,加强记忆

89 、[单选]无人机飞行员操纵升降舵时,飞行器将绕

A.横轴运动

B.纵轴运动

C.立轴运动

答案: A

解析：俯仰运动时绕横轴的运动

90 、[单选]固定翼常规无人机飞行主操纵面有

A.副翼、升降舵、方向舵、调整片

B.副翼、升降舵(或全动平尾)、方向舵

C.副翼答案:B

解析：固定翼常规无人机的三个主操纵面：升降舵、方向舵和副翼。

91 、[单选]对飞机方向稳定性影响最大的是

A.垂直尾翼

B.水平尾翼

C.飞机的最大迎风面积

答案: A

解析：飞机主要靠垂直尾翼产生航向稳定力矩来保证航向稳定性

92 、[单选]无人机飞行员在操纵飞机平飞时，遇到强烈的垂直上升气流时，为了防止过载超规定应

A.适当减小飞行速度

B.加大油门迅速脱离

C. 以最大上升率增大高度

答案: A

解析：减小速度,减小升力以削弱向上的外载荷

93 、[单选]无人机驾驶员操纵副翼时,飞行器将绕

A.横轴运动

B.纵轴运动

C.立轴运动

答案: B

解析：副翼使滚转（绕纵轴）的操纵机构

94 、[单选]飞机纵向阻尼力矩的产生主要|

A. 由水平尾翼产生的

B. 由垂直尾翼产生的

C. 由后掠机翼产生的

答案: A

解析：水平尾翼是纵向操纵的主要部件

95 、[单选]无人机伞降回收方式一般的应用范围为

A. 1 、II  、III 、IV 、V 、VI 、VII 级别无人机

B. 1 、II 、III 、IV 、VII 级别无人机

C. III 、IV 、XI 级别无人机

答案: B

解析：小型无人机利用伞降回收

96 、[单选]飞机从已建立的平衡状态发生偏离,若______,则飞机表现出负动安定性。

A.飞机振荡的振幅减小使飞机回到原来的平衡状态

B.飞机振荡的振幅不增大也不减小

C.飞机振荡的振幅持续增大

答案:C

解析：不稳定性的定义

97 、[单选]飞机的纵向稳定性是指飞机绕下列哪个轴线的稳定性

A.纵轴

B.横轴

C.立轴答案:B

解析：飞机纵向稳定性是指飞机受到上下对流干扰后产生绕横轴转动，扰动消失后自动恢复原飞行姿态。

98 、[单选]具有纵向安定性的飞机，飞机重心

A.位于压力中心前

B.与压力中心重合

C.位于压力中心后

答案: A

解析：纵向稳定的概念

99 、[单选]飞行中发现飞机非指令的时而左滚,时而右滚, 同时伴随机头时而左偏，时而右偏的现象，此迹象表明

A.飞机进入了螺旋

B.飞机进入了失速

C.飞机进入了飘摆(荷兰滚)答案:C

解析：荷兰滚的状态

100 、[单选]飞机从已建立的平衡状态发生偏离，若______，则飞机表现出正动安定性。

A.飞机振荡的振幅不增大也不减小

B.飞机振荡的振幅减小使飞机回到原来的平衡状态

C.飞机振荡的振幅持续增大答案:B

解析：稳定性的定义

101 、[单选]飞机的横向和航向稳定性之间

A.横向稳定性好，航向稳定性就差

B.必须匹配适当

C.互相独立

答案: B

解析：横向和航向相耦合，必须匹配适当

102 、[单选]重心靠后，飞机的纵向安定性

A.变强

B.保持不变

C.减弱答案:C

解析：重心靠后，离焦点近，纵向安定性减弱，如果重心后移的焦点之后,则飞机纵向不稳定了

103 、[单选]无人机积水道面上起飞,其起飞距离比正常情况下：

A.长

B.短

c.相等

答案: A

解析：道面积水，摩擦力小，飞机起飞距离长

104 、[单选]飞机的理论升限______实用升限。

A.小于

B.大于

c.等于

答案: B

解析：飞机的理论升限大于实用升限

105 、[单选]关于垂直起飞和着陆回收以下错误的是

A.垂直起降是旋翼无人机的主流发射回收方式

B.部分特种固定翼无人机也可采用垂直方式发射和回收

C.垂直起降的固定翼无人机均安裝有专用的辅助动力系统答案:C

解析：固定翼垂直起飞其中一种为无辅助动力系统，垂直姿态安装在发射场上，飞机发动机作用下起飞。

[单选]民用无人机运行多处于低空低速环境下,主要受到的阻力有:①摩擦阻力;②循环阻力; ③干扰阻力；④激波阻力;⑤诱导阻力;⑥压差阻力

A.DO66

B.Q0O④

c.1.3.5.6.

答案:C

[单选]无人机左侧风中起飞,侧风有使飞机机头向(    )偏转的趋势

A.  向右

B.视风速的大小不同,可能向左也可能向右

c.   向左答案:C