# 无人机多轴理论练习题目（一）

1.[单选]部分多轴飞行器会安装垂尾 [1 分]

A.会减小高速前飞时的稳定性,增加悬停时的稳定性

B.会增加高速前飞时的稳定性,减小悬停时的稳定性

C.会增加高速前飞时的稳定性，增加悬停时的稳定性答案:B

解析：垂尾增加前飞稳定性，减小悬停稳定性

2.[单选]某多轴螺旋桨长 254 毫米，螺距 114 毫米,那么他的型号可表述为 [1 分]

A. 2511

B. 254114 C.1045

答案:C

3.[单选]电调是多旋翼无人机最重要的部件之一,不属于飞行器电调功能的是。[1 分]

A.变压供电

B. 电机调速

C.实时电机反转答案:C

4.[单选]某多轴螺旋桨长 381 毫米,螺距 127 毫米,那么他的型号可表述为[1 分]

A. 3812

B. 38×12

C. 15×5答案:C

5.[单选]4 轴飞行器飞行运动中有[1 分]

A. 4 个自由度，4 个运动轴改：(绕 4 个轴转动)

B. 4 个自由度，3 个运动轴改:(沿 3 个轴移动)

C.6 个自由度，3 个运动轴改:(沿 3 轴移动,绕 3 轴转动）答案:C

解析：4 轴是指有 4 个动力螺旋桨，她在运动过程中绕（沿）三个运动轴可以做 6 个自由度

6.[单选]同样重量不同类型的动力电池，容量最大的的是[1 分]

A.镍氢电池

B.聚合物锂电池答案: B

解析：聚合物锂电池比能量大。材料能达到理论值 88%的比容量，即同样容量不同类型的电池，最轻的是聚合物锂电池, 同样重量不同类型的电池,容量最大的是聚合物锂电池；

7.[单选]]有 2 个输出功率相同的电机,前者型号 3508，后者型号 2820，以下表述不正确的是[1 分]

A. 2820 适用于更高的转速

B. 3508 适合带动更大的螺旋桨

C.尺寸上,2820 粗一些,3508 高一些

答案：C

解析：前两位表示直径，后两位表示高度

9.[单选]多轴飞行器动力装置多为电动系统的最主要原因是[1 分]

A. 电动系统形式简单且电机速度响应快

B. 电动系统干净且不依赖传统生物燃料

C. 电动系统尺寸较小且较为廉价

答案: A

解析：A 是主要原因

10.[单选]]当多轴飞行器地面站出现飞行器电压过低报警时,第一时刻采取的措施不包括[1 分]

A.迅速将油门收到 0

B.一键返航

C.控制姿态,逐渐降低高度,迫降至地面

答案：A

解析:A 错误

11.[单选]电子调速器英文缩写是[1 分]

A. ESC

B.MCS

## C. BEC

答案: A

解析：电子调速器 Electronic Speed Control,简称 ESC.

12. [单选]线圈匝数越多的电机，KV 值。[1 分]

A.越高

B.无关

c.越低答案:C

13.[单选]多轴飞行器飞控计算机的功能不包括[1 分]

A.接收地面控制信号

B.稳定飞行器姿态

c.导航

答案: A

解析：选项 A 是接收机的功能

14.[单选]目前多轴飞行器飞控市场上的 MWC 飞控特点是[1 分]

A.基于 Android 开发

B.可以应用于各种特种飞行器

C.配有地面站软件,代码开源答案:C

解析：MWC 飞控特点，注意对比记忆

15.[单选]多轴飞行器的螺旋桨[1 分]

A.桨根处线速度小于桨尖处线速度

B.桨根处线速度大于桨尖处线速度

C.桨根处线速度等于桨尖处线速度答案:A

解析：角速度一定下，桨尖速度更大

16.[单选]外转子电机规格 2208;9T；KV1000 分别代表什么含义[1 分]

A.定子线圈直径 22 英寸，定子线圈高度 8 英寸，每分钟转速为 1000 转

B.定子线圈直径 22 英寸,定子线圈高度 8 英寸,每伏特电压能达到的每分钟转速为 1000 转

C.定子线圈直径 22 毫米,定子线圈高度 8 毫米,每伏特电压能达到的每分钟转速为 1000 转答案：C

17.[单选]多轴飞行器的遥控器一般有[1 分] A.4 个及以上通道

B.2 个通道

C. 3 个通道答案: A

解析：一般 4 个以上通道

18.[单选]部分多轴飞行器螺旋桨加有外框，其主要作用是[1 分]

A. 防止磕碰提高安全性

B.增加外形的美观

C.提高螺旋桨效率

答案: A

解析：外框主要是提高安全性

19.[单选]关于无人机 GPS 天线与遥控接收机天线的说法错误的是[1 分]

A. GPS 卫星位置信号（一般为顶端蘑菇头)

B.地面遥控发射机遥控信号（一般为 90 度布置的两个小鞭状天线)

C. GPS 天线一般为定向天线,位于机体下方答案:C

20. [单选]轻小型无人机常用定距螺旋桨的尺寸通常用XxY 来表示,其中 Y 代表：[1 分]

A.桨径。

B. 叶片数量。

c.螺距。

答案:C

21.[单选]4 轴飞行器有“X”模式和“+”模式两大类，其中[1 分]

A.两种模式操纵性没有区别

B.“X”模式操纵性好

C.“+”模式操纵性好答案:B

解析：X 型前后左右飞行时加减速电机较多,操纵性好。

22. [单选]以下哪种动力电池放电电流（）最大[1 分] A.2Ah, 30C

B. 20000mAh, 5C

c. 30000mAh, 5C答案:C

23.[单选]八轴飞行器安装有[1 分]

A. 8 个顺时针旋转螺旋桨

B.4 个顺时针旋转螺旋桨，4 个逆时针旋转螺旋桨

C. 2 个顺时针旋转螺旋桨，6 个逆时针旋转螺旋桨答案:B

解析：多轴飞行器具有相同数量正反转的螺旋桨，以抵消反扭矩

24.[单选]多轴飞行器常用螺旋桨的剖面形状是[1 分] A.S 型

B. 凹凸型

C.对称型

答案: B

25. [单选]多轴飞行器的飞控硬件尽量安装在[1 分]

A.飞行器前部

B.飞行器中心

C.飞行器底部

答案: B

解析：多轴飞行器的飞控硬件尽量安装在安装在飞行器中心

26. [单选]X 模式 6 轴飞行器从悬停转换到向左平移,那两个轴需要减速[1 分]

A.右侧两轴

B.左侧两轴

C.后方两轴

答案: B

27.[单选]同一架多轴飞行器，在同样做好动力匹配的前提下[1 分]

A.三叶桨的效率高

B.两种桨效率一样高

C.两叶桨的效率高答案:C

解析：多旋翼无人机一般选用两叶桨, 因为同一架多轴飞行器,在同样做好动力匹配的前提下两叶桨的效率高。

28.[单选]悬停状态下,多轴飞行器单个旋翼形成[1 分]

A.倒锥体

B.正锥体

C.平面

答案: A

解析：多轴飞行器单个旋翼形成倒锥体,参考理论课程中的图片

29.[单选]多轴飞行器使用的电调通常被划分为[1 分]

A.直流电调和交流电调

B.有刷电调和无刷电调

C.有极电调和无极电调解析

答案:B

解析：多轴飞行器使用的电调通常被划分为有刷电调和无刷电调30.[单选]多轴飞行器使用的动力电池一般为[1 分]

A.铅酸电池

B.聚合物锂电池

C.银锌电池

答案: B

解析：聚合物锂电池是主流

31.[单选]某多轴动力电池容量为 6000mAh,表示[1 分]

A.理论上, 以 6000A 电流放电,可放电 1 小时

B.理论上, 以 60A 电流放电,可放电 1 小时

C.理论上，以 6A 电流放电，可放电 1 小时

答案: C

解析：电池容量的定义，6000mA=6A

32.[单选]多轴飞行器的飞控指的是[1 分]

A.机载任务系统

B.机载导航飞控系统

C.机载遥控接收机答案:B

解析：多轴飞行器的飞控指的是机载的导航飞控系统

33.[单选]某多轴飞行器动力电池标有 11.1V,它是[1 分]

A. 3S 锂电池

B. 11.1S 锂电池C.6S 锂电池

答案: A

解析:3.7*3=11.1,故事 3S 锂电池

34.[单选]多轴飞行器螺旋桨从结构上说，更接近于[1 分]

A.风力发电机叶片

B.直升机旋翼

C. 固定翼飞机螺旋桨答案:C

解析：多轴飞行器螺旋桨从结构上说,更接近于固定翼飞机螺旋桨

35.[单选]以下哪种动力电池在没有充分放电的前提下,不能够以大电流充电[1 分]

A.铅酸蓄电池

B.锂聚合物电池

C.镍镉电池答案:C

解析：镍铬电池使用要求,加强记忆

36.[单选]多轴飞行器飞控板上一般会安装[1 分]

A. 6 个角速率陀螺B.1 个角速率陀螺

C. 3 个角速率陀螺

答案: A

解析：飞控一般包括 6 个角速率陀螺

37.[单选]多轴飞行器起降时接触地面的（一般）是[1 分]

A.脚架

B.云台架

C.机架

答案: A

解析：脚架接触地面

38.[单选]多轴飞行器不属于以下哪个概念范畴[1 分]

A.直升机

B.重于空气的航空器

C. 自转旋翼机答案:C

解析：不属于自转旋翼机

39.[单选]对于多轴飞行器[1 分]

A.旋翼既是升力面又是纵横向和航向的操纵面

B.旋翼只充当纵横向和航向的操纵面

C.旋翼只起升力面的作用

答案: A

解析：多轴飞行器的旋翼即是升力面又是纵横、航向操纵面

40.[单选]多轴飞行器飞控软件使用中要特别注意的事项，不包括[1 分]

A.文件大小

B.各通道正反逻辑设置

C.版本

答案: A

解析：文件大小不影响

41.[单选]以下飞行器不是多轴飞行器的是[1 分]

A. Uh-60  黑鹰

B. Phantom  精灵

c. Inspire  悟

答案: A

解析：A 选项是直升机

42.[单选]目前多轴飞行器飞控市场上的 APM 飞控特点是[1 分]

A.可以应用于各种特种飞行器

B.配有地面站软件,代码开源

C.基于 Android 开发

答案: B

解析：APM 飞控特点,注意分类记忆

43.[单选]以下哪种动力电池放电电流最大[1 分]

A. 20000mAh, 5C

B. 8000mAh, 20C

c. 2000mAh, 30c

答案: B

解析：放电电流: 20*8000,最大

44.[单选]关于多轴使用的无刷电机与有刷电机，说法正确的是[1 分]

A.无刷电机驱动交流电机

B.无刷电机驱动直流电机

C.有刷电机驱动交流电机

答案: A

解析：主要使用外转子三相交流无刷同步电动机。

45.[单选]关于多轴飞行器定义描述正确的是[1 分]

A.具有三个及以上旋翼轴的旋翼航空器

B.具有两个及以上旋翼轴的旋翼航空器

C.具有不少于四个旋翼轴的无人旋翼航空器

答案: A

解析：三个以上是多轴

46.[单选]多轴飞行器动力系统主要使用[1 分]

A.有刷电机

B. 四冲程发动机

C.无刷电机答案:C

解析：现在多轴飞行器主要使用无刷电机

47.[单选]下列属于现今多轴飞行器典型应用的是[1 分]

A.侦打一体化

B.航拍

日电影取景

C.高空长航时侦查

答案: B

解析：典型应用

48.[单选]X 模式 4 轴飞行器，左前方的旋翼一般多为[1 分]

A.俯视逆时针旋转

B.俯视顺时针旋转

C.左视逆时针旋转

答案: B

解析：记忆类题目

49.[单选]一架 4 轴飞行器,在其他任何设备都不更换的前提下,安装了 4 个大得多的螺旋桨，下面说法不一定正确的是[1 分]

A.升力变大

B.转速变慢

C.桨盘载荷变小

答案: A

解析：不匹配，升力不一定增大

50.[单选]关于多轴飞行器的反扭矩说法不正确的是[1 分]

A.多轴飞行器的俯仰运动通过改变各个旋翼的反扭矩来实现

B.单个旋翼反扭矩的大小取决于电动机转速

C.单个旋翼的反扭矩会迫使多轴飞行器向旋翼旋转的反方向偏转

答案: A

解析：俯仰和横滚运动都是通过改变电机的转速,航向运动是通过改变反扭实现的

51.[单选]多轴飞行时地面人员手里拿的“控”指的是[1 分]

A.地面遥控发射机

B.链路系统

C.导航飞控系统

答案: A

解析：控是指地面遥控发射机

52.[单选]在升高与下降过程中,无人直升机与多轴飞行器表述正确的是[1 分]

A.无人直升机主要改变旋翼总距，多轴飞行器主要改变旋翼转速

B.无人直升机主要改变旋翼转速，多轴飞行器同样改变旋翼转速

C.无人直升机主要改变旋翼转速，多轴飞行器主要改变旋翼总距

答案: A

解析：多轴是改变转速，直升机是改变总距

53.[单选]关于多轴飞行器机桨与电机匹配描述错误的是[1 分]

A.大螺旋桨要用低 kv 电机

B.小螺旋桨要用高 kv 电机

C.大螺旋桨要用高 kv 电机答案:C

解析：大螺旋桨用低 KV 电机，小螺旋桨高 KV 电机；小螺旋桨因为需要用转速来弥补升力。

54.[单选]悬停状态的四轴飞行器如何实现向后移动[1 分]

A.横轴前侧的螺旋桨减速，横轴后侧的螺旋桨加速

B.纵轴右侧的螺旋桨减速,纵轴左侧的螺旋桨加速

C.横轴前侧的螺旋桨加速，横轴后侧的螺旋桨减速答案:C

解析：四旋翼通过不同旋翼的速度差实现机动，加强理解

55.[单选]悬停状态的四轴飞行器如何实现向左移动[1 分]

A.纵轴右侧的螺旋桨加速，纵轴左侧的螺旋桨减速

B.横轴前侧的螺旋桨加速,横轴后侧的螺旋桨减速

C.纵轴右侧的螺旋桨减速，纵轴左侧的螺旋桨加速

答案: A

解析：实现向左移动则纵轴右侧的螺旋桨加速，纵轴左侧的螺旋桨减速。

56.[单选]多轴飞行器动力系统主要使用[1 分]

A.外转子电机

B. 内转子电机

C.步进电机

答案: A

解析：多轴飞行器主要使用外转子三相交流无刷同步电动机。

57.[单选]多旋翼飞行器的旋翼旋转方向一般为[1 分]

A.俯视多旋翼飞行器顺时针旋翼

B.俯视顺时针/逆时针旋翼相对排布

C.俯视顺时针/逆时针旋翼依次相邻排布

答案: C

58.[单选]多轴的“轴”指[1 分]

A.舵机轴

B.旋翼轴

C.飞行器运动坐标轴答案:B

解析：“轴”是指旋翼轴

59.[单选]关于多轴飞行器使用的动力电机 KV 值描述正确的是[1 分]

A.外加 1v 电压对应的每分钟空转转速

B.外加 1v 电压对应的每分钟负载转速

C.额定电压值时电机每分钟空转转速

答案: A

解析：KV 值定义

60.[单选]多轴飞行器 GPS 定位中,最少达到几颗星，才能够在飞行中保证基本的安全[1 分]

A. 6-7 颗B.4-5 颗

c. 2-3 颗答案:B

解析：加强记忆

61.[单选]关于多轴飞行器机桨与电机匹配描述正确的是[1 分]

A.大螺旋桨要用低 kv 电机

B.小螺旋桨要用高 kv 电机

C.大螺旋桨要用高 kv 电机

答案: A

62.[单选]飞行中的多旋翼飞行器所承受的力和力矩不包括[1 分]

A.旋翼诱导阻力

B.旋翼的反扭矩和桨毂力矩

C.旋翼桨叶摆振力矩

解析

答案:C

63.[单选]多轴飞行器[1 分]

A.无自转下滑能力

B.有部分自传下滑能力

C.有自转下滑能力

答案: A

解析：多轴飞行器无自转下滑能力，这是与自转旋翼飞行器的本质区别

64.[单选]飞行中的多轴飞行器所承受的力和力矩不包括[1 分]

A.旋翼的反扭矩和桨毂力矩

B.旋翼桨叶的铰链力矩

C. 自身重力答案:B

解析：旋翼桨叶的铰链力矩是飞行器内部力矩

65.[单选]起飞前无人机、遥控器、地面控制站正确安全的通电顺序应是：[1 分]

A.无人机、地面站、遥控器

B.遥控器、无人机、地面站

C.地面站、遥控器、无人机答案:C

66.[单选]目前多轴旋翼飞行器飞控市场上的 DJI NAZA 飞控特点是[1 分]

A.配有地面站软件,代码开源

B.稳定,商业软件，代码不开源

C.可以应用于各种特种飞行器答案:B

解析：大疆飞控是商业软件，不开源，但稳定

67.[单选]多轴飞行器前飞时，单个旋翼[1 分]

A.前行桨叶相对气流速度等于后行桨叶相对气流速度

B.前行桨叶相对气流速度小于后行桨叶相对气流速度

C.前行桨叶相对气流速度大于后行桨叶相对气流速度答案:C

解析：速度的叠加,前行速度+前行桨叶速度大于前行速度-后行桨叶速度

68.[单选]绕多轴飞行器纵轴的是什么运动[1 分]

A.俯仰运动

B.偏航运动

C.滚转运动答案:C

解析：绕纵轴是滚转运动

69.[单选]某多轴电机转速为 3000 转，是指[1 分]

A.每秒钟 3000 转

B.每小时 3000 转

C.每分钟 3000 转答案:C

解析：转速为 3000 转意思为每分钟3000 转

70.[单选]电调上最粗的红线和黑线用来连接[1 分]

A.机载遥控接收机

B. 电动机

C.动力电池答案:C

解析：红线和黑线用来连接用来接电池

71.[单选]多轴飞行器使用的电调一般为[1 分]

A.无刷电调

B.有刷电调

C.双向电调

答案: A

解析：多轴飞行器使用的电调一般为无刷电调

72.[单选]以下无人机相关部件，数传电台、飞控、电子调速器、OSD 、5.8G 图传、电机、摄像头等,连接方式正确的是: [1 分]

A. 电机——电子调速器——数传电台——飞控

B. OSD——5.8G  图传——电机

C. 电机——电子调速器——飞控——数传电台

答案:C

73.[单选]目前技术条件下，燃油发动机不适合作为多轴飞行器动力的原因,表述不正确的是

A.尺寸，重量较大[1 分]

B.调速时响应较慢，且出于安全性原因需要稳定转速工作

C.生物燃料能量密度低于锂电池答案:C

解析：响应较快

74.[单选]无刷电机与有刷电机的区别有[1 分]

A.两类电机效率差不多

B.有刷电机效率较高

C.无刷电机效率较高答案:C

解析:无刷电机效率高，所以用无刷电机

75.[单选]同样容量不同类型的电池，最轻的是[1 分]

A.铅酸蓄电池

B.聚合物锂电池

C.碱性电池答案:B

解析:聚合物锂电池比能量大。材料能达到理论值 88%的比容量，即同样容量不同类型的电池，最轻的是聚合物锂电池

76.[单选]用遥控器设置电调，需要[1 分]

A.接上电机

B.断开动力电源

C.断开电机

答案: A

解析：遥控器设置电调需要接上电调

77.[单选]当多旋翼飞行器飞远超出视线范围无法辨别机头方向时，应对方式错误的是[1 分]

A.加大油门

B.一键返航

C.云台复位，通过图像确定机头方向

答案: A

78.[单选]多轴飞行器每个“轴”上，一般连接[1 分]

A.2 个电调,1 个电机 B.1 个电调，2 个电机C.1 个电调，1 个电机答案:C

79.[单选]部分多轴飞行器螺旋桨根部标有“CCW”字样,其意义为[1 分]

A.此螺旋桨由 CCW 公司生产

B.此螺旋桨为顶视逆时针旋转

C.此螺旋桨为顶视顺时针旋转答案:B

解析:正桨:顶视逆时针旋转,用 CCW 表示。

80.[单选]如果多轴飞行器安装的螺旋桨与电动机不匹配,桨尺寸过大,会带来的坏处不包括[1分]

A.飞控电流过大，造成损坏

B. 电机电流过大，造成损坏

C. 电调电流过大,造成损坏

答案: A

解析：不影响飞控

81.[单选]多轴飞行器中的 GPS 天线应尽量安装在[1 分]

A.飞行器顶部

B.飞行器尾部

C.飞行器中心

答案: A

解析：为了接收卫星信号应安装在飞行器顶部

82.[单选]垂直爬升时升限为海拔[1 分]

1000 米的多轴飞行器,如果在 10km/h 的前飞中爬升，其升限

A.将保持不变

B.将升高

C.将降低

答案:B

83. [单选]常规的电子调速器上, 中等粗细的几根线是用来连接_______ 的。[1 分]

A. 自驾仪或遥控接收机。

B. 电池。

c. 电机。

答案:C

84.[单选]如不考虑结构、尺寸、安全性等其他因素，单纯从气动效率出发，同样起飞重量的8 轴飞行器与 4 轴飞行器[1 分]

A. 8 轴效率高

B.效率一样

C. 4 轴效率高答案:C

85.[单选]某多轴电调上有 BEC 5V 字样，意思是指[1 分]

A. 电调能从较粗的红线与黑线向外输出 5V 的电压

B. 电调需要从较粗的红线与黑线输入 5V 的电压

C. 电调能从较细的红线与黑线向外输出 5V 的电压答案:C

解析：电调上有 BEC 5V 字样，意思是指电调能从杜邦线(红黑线)向外输出5V 的电压;

86.[单选]一般来讲，多轴飞行器在地面风速大于（）作业时，会对飞行器安全和拍摄有影响[1 分]

A. 2 级B.4 级

C. 6 级答案:B

87.[单选]X 模式 4 轴飞行器从悬停转换到前进,那两个轴需要加速[1 分]

A.右侧两轴

B.左侧两轴

C.后方两轴答案:C

88.[单选]部分商用多轴飞行器有收放脚架功能或机架整体变形功能，其主要目的是[1 分]

A.减小前飞废阻力

B.改善机载任务设备视野

C.调整重心增加飞行器稳定行答案:B

解析：主要目的是改善任务设备视野

89.[单选]以下种类的电池，具有记忆效应的是[1 分]

A.铅酸电池

B.聚合物锂电池

C.镍镉电池答案:C

90.[单选]以下不是多轴飞行器优点的是：[1 分]

A.气动效率高

B.结构简单

C.成本低廉

答案: A

解析：多轴飞行器优点是结构简单成本低廉,气的效率却不高

91.[单选]关于多旋翼飞行器的反扭矩说法不正确的是[1 分]

A.单个旋翼的反扭矩会迫使多旋翼飞行器向旋翼旋转的反方向偏转

B.多旋翼飞行器的偏转运动通过改变各个旋翼的反扭矩来实现

C.单个旋翼反扭矩的大小仅取决于电动机转速

答案：C

92.[单选]以下关于翼型相对厚度和相对弯度正确的是：[1 分]

A.翼型上下表面垂直于翼弦的距离最长的距离值称为相对厚度;

B.翼型相对厚度越大,相对弯度就越大,能产生的升力就越大

C.翼型中弧线的最高点距翼弦线的最大距离与翼弦长的比值称为相对弯度;答案:C

93.[单选]大多数多轴飞行器自主飞行过程利用_____实现高度感知[1 分]

A.气压高度计

B.超声波高度计

## C. GPS

答案:C

解析：大多数多轴飞行器自主飞行过程利用 GPS 实现高度

94.[单选]绕多轴飞行器立轴的是什么运动[1 分]

A.偏航运动

B.俯仰运动

C.滚转运动

答案: A

解析：r 绕立轴是偏航运动

95.[单选]大多数多轴飞行器自主飞行过程利用_____实现速度感知[1 分]

## A.GPS

B.空速管

c.惯导

答案: A

解析：多轴飞行器是利用 GPS 实现速度感知

96.[单选]多轴飞行器在风中悬停时下列影响正确的是[1 分]

A.一般情况下，多轴飞行器应尽量在顺风中悬停

B.侧风的作用将使多轴飞行器沿风的去向位移，因此，侧风悬停时应向风来的反方向压杆

C.与无风悬停相比，逆风悬停机头稍低，且逆风速越大,机头越低答案:C

解析：C 项正确

97.[单选]某多轴飞行器螺旋桨标有“CW”字样，表明该螺旋桨[1 分]

A.俯视多轴飞行器逆时针旋翼

B.俯视多轴飞行器顺时针旋翼

C.该螺旋桨为“CW”牌

答案：B

解析：反桨：顶视顺时针旋转，用 CW 表示。

98.[单选]目前多轴飞行器飞控市场上的 KK 飞控具有的优点是[1 分]

A.配有地面站软件，代码开源

B.价格便宜,硬件结构简单

C.功能强大,可以实现全自主飞行答案：B

解析：对比记忆

99.[单选]描述一个多轴无人机地面遥控发射机是“日本手”,是指[1 分]

A.右手上下动作控制油门或高度

B.左手左右动作控制油门或高度

C.左手上下动作控制油门或高度

答案: A

解析： 日本手的定义

100.[单选]多轴无人机, 电调上较细的白红黑 3 色排线,也叫杜邦线，用来连接[1 分]

A.飞控

B.机载遥控接收机

C. 电机

答案： A

解析：杜邦线连接飞控

101.[单选]多旋翼无人机机体一般不使用材料[1 分]。

A.碳纤维材料

B.高强度工程塑料

C.玻纤维材料答案:C

102.[单选]下面关于多轴旋翼的说法错误的是[1 分]

A.旋翼的基本功能是产生拉力

B.旋翼的基本功能是产生前进推力

C.本质上讲旋翼是一个能量转换部件，它把电动机传来的旋转动能转换成旋翼拉力答案:B

解析：旋翼安装在多旋翼的上部，利用的是拉力

103.[单选]经测试，某多轴飞行器稳定飞行时，动力电池的持续输出电流为 5 安培,该多轴可以选用[1 分]

A. 30A 的电调B.10A 的电调

C. 5A 的电调答案: A

解析：一般多旋翼上我们选取悬停电流 4 倍到 5 倍规格的电调使用，这样可以给电流留够充足的余量。

104.[单选]多轴飞行器, 电调和电机一般通过 3 根单色线连接,如任意调换其中 2 根与电机的连接顺序,会出现[1 分]

A.该电机出现过热并烧毁

B.该电机反向运转

C.该电机停转答案:B

解析:调换会反转

105.[单选]某多轴电机标有 1000KV 字样，意义是指[1 分]

A.对应每 V 电压, 电机提供 1000 转转速

B. 电机最大耐压 1000KV

C.对应每 V 电压, 电机提供 1000000 转转速

答案: A

解析：KV 值定义

106.[单选]多轴飞行器的旋翼旋转方向一般为[1 分]

A.俯视多轴飞行器两两对应

B.俯视多轴飞行器顺时针旋翼

C.俯视多轴飞行器逆时针旋翼

答案: A

解析：多轴飞行器旋翼旋转方向应该是两两对应

107.[单选]使用多旋翼飞行器在低温及潮湿环境中作业时的注意事项，不包括[1 分]

A.起飞前动力电池的保温

B.飞行器与摄像器材防止冰冻

C.曝光偏差答案:C

108.[单选]多轴飞行器上的电信号传播顺序一般为[1 分]

A.飞控——电调——机载遥控接收机——电机

B.机载遥控接收机——飞控——电调——电机

C.飞控——机载遥控接收机——电机——电调答案:B

解析：B 正确顺序

109.[单选]某螺旋桨是正桨，是指[1 分]

A.从多轴飞行器上方观察，该螺旋桨逆时针旋转

B.从多轴飞行器上方观察，该螺旋桨顺时针旋转

C.从多轴飞行器下方观察，该螺旋桨逆时针旋转答案:A

解析：规定，加强记忆。

110.[单选]某多轴电调上标有“30A”字样，意思是指[1 分]

A. 电调所能承受的稳定工作电流是 30 安培

B. 电调所能承受的最小工作电流是 30 安培

C. 电调所能承受的最大瞬间电流是 30 安培答案:C

解析：电流规格:电调上标有“30A”字样,意思是指电调所能承受的最大瞬间电流是 30 安培;

111.[单选]多轴飞行器悬停时的平衡不包括[1 分]

A.方向平衡

B.俯仰平衡

C.前飞废阻力平衡答案:C

解析：悬停不存在前飞的问题

112.[单选]下列哪个选项中的直升机的分类方式是相同的[1 分]

A.微型直升机,轻型无人直升机, 四轴飞行器

B. 3 代直升机，变模态无人旋翼机，复合无人旋翼机

C.单旋翼带尾桨式无人直升机，共轴式双旋翼无人直升机，多轴无人飞行器答案:C

解析：C 是按照机构分类的，A 项分类包括重量和轴的数量两种，B 项包括机构和代系两种

113.[单选]某多轴动力电池标有 3S2P 字样，代表[1 分]

A. 电池由 3S2P 公司生产

B. 电池组先由 2 个单体串联，再将串联后的3 组并联

C. 电池组先由 3 个单体串联,再将串联后的 2 组并联答案:C

解析：为了能有更高的工作电压和电量,必须对电池单体进行串联或并联电池组, 电池组上:S表示串联，P 表示并联。3S2P 字样,代表电池组先由 3 个单体串联，再将串联后的2 组并联

114.[单选]4 轴飞行器,改变航向时[1 分]

A.相对的 2 个桨加速,另 2 个桨减速

B.相邻的 2 个桨加速，另2 个桨减速

C. 4 个桨均加速

答案: A

解析：4 轴飞行器一般是相对桨旋转方向相同，相邻桨旋转方向不同，所以因使相对桨加速，另两个桨减速

115.[单选]一般锂聚合物电池上都有2 组线。1 组是输出线(粗,红黑各 1 根)；1 组是单节锂电引出线(细,与 s 数有关),用以监视平衡充电时的单体电压。下面说法正确的是[1 分]

A. 6S 电池有 5 根红色引出线，1 根黑色引出线

B. 6S 电池有 7 根引出线答案:B

116.[单选]多轴飞行器使用的锂聚合物动力电池，其单体标称电压为[1 分]

A. 11.1V

B. 3.7V

C. 1.2V

答案: B

解析：标称电压是 3.7V

117.[单选]多旋翼飞行器 GPS 定位中，最少达到几颗星，才能够在飞行中保证基本的安全()[1分]

A. 2-3 颗B.4-5 颗

C. 6-7 颗

答案: B

解析：四颗星可以正常定位，但是在实际操作中一般都要求 GPS 达到7 颗星以上才能起飞

118.[单选]下列哪种形式的旋翼飞行器不是直升机[1 分]

A.共轴双旋翼式

B. 自转旋翼式

C.多轴飞行器答案:B

解析：多旋翼飞行器也称多轴飞行器，是一种具有三个及以上旋翼轴的特殊直升机。自转旋翼式飞行器不是以旋翼为主要动力机构，不是直升机

119.[单选]大多数多轴飞行器自主飞行过程利用_____实现位置感知[1 分]

A.捷联惯导

B. GPS

c.平台惯导

答案: B

解析：GPS 是位置传感器

120.[单选]多轴飞行器动力电池充电尽量选用[1 分]

A.便携充电器

B.平衡充电器

C.快速充电器

答案: B

解析：使用平衡充电器

121.[单选]绕多轴飞行器横轴的是什么运动[1 分]

A.偏航运动

B.俯仰运动

C.滚转运动

答案: B

解析：绕横轴是俯仰运动