# 无人机多轴理论练习题目（二）

1 、[单选]对于多轴飞行器，飞行速度影响航拍设备曝光, 以下正确的是

A.速度越快，需提高曝光度，保证正常曝光

B.速度快慢,不影响拍摄曝光

C.速度越快，需降低曝光度，保证正常曝光

答案: A

解析：飞行速度影响航拍设备曝光,速度越快,需提高曝光度,保证正常曝光;

2 、[单选]一般来讲,多轴飞行器在地面风速大于____级时作业,会对飞行器安全和拍摄稳定有影响

A. 4 级B.6 级

C. 2 级

答案: A

解析：多轴飞行器正常作业受自然环境影响的主要因素是温度、风力,地面风速大于 4 级时作业，会对飞行器安全和拍摄稳定有影响；

3 、[单选]以下哪种动力电池放电电流最大

A. 30000mAh, 5C

B. 20000mAh, 5C

C. 2Ah, 30C

答案： A

解析：两项相乘，A 最大

4 、[单选]多旋翼飞行器的螺旋桨

A.桨根处线速度大于桨尖处线速度

B.桨根处升力系数小于桨尖处升力系数

C.桨根处角速度等于桨尖处角速度答案:C

5 、[单选]某多轴电调上标有“15A”字样，意思是指

A. 电调所能承受的稳定工作电流是 15 安培

B. 电调所能承受的最小工作电流是 15 安培

C. 电调所能承受的最大瞬间电流是 15 安培答案:C

解析：电调上指标的含义,加强记忆

6 、[单选]多旋翼飞行器的操纵不包括

A.航向操纵

B.周期变距

C.俯仰操纵答案:B

解析：周期变距是传统直升机中的概念

7 、[单选]聚合物锂电池单体充满电后的电压—般为

A. 3.7v

B. 4.2v

c. 3.3v

答案: B

解析：聚合物锂电池单体标称电压 3.7V,充电后电压可达 4.2V,放电后的保护电压 3.6V

8 、[单选]多旋翼飞行器控制电机转速的直接设备为

A. 电调

B. 电源

C.飞控

答案: A

解析：电调：电子调速器

9 、[单选]多轴飞行器都有哪些用途①应急救灾;②军用侦察；③警用监视；④娱乐;⑤广电行业

A. 12345 B.145

c.234答案:A

10 、[单选]以下哪个是小型电动无人机常用的动力电池类型

A. Li-Po

B. Ni-Cd

C. Ni-MH

答案: A

解析：Li-Po：锂聚合物电池 Li-Polymer，聚合物锂离子电池

11 、[单选]悬停状态的六轴飞行器如何实现向前移动

A.横轴前侧的螺旋桨加速，横轴后侧的螺旋桨减速

B.横轴前侧的螺旋桨减速，横轴后侧的螺旋桨加速

C.纵轴右侧的螺旋桨减速，纵轴左侧的螺旋桨加速

答案: B

解析：横轴前侧桨减速，后侧桨加速，实现向前移动

12 、[单选]对于多旋翼飞行器

A.旋翼只起升力面的作用

B.旋翼只充当纵横向和航向的操纵面

C.旋翼既是升力面又是纵横向和航向的操纵面答案:C

13 、[单选]使用多轴飞行器，拍摄夜景时,应

A. 降低飞行高度,保证正常曝光

B.与白天没有明显区别

C. 降低飞行速度，保证正常曝光答案:C

解析：降低飞行速度。

14 、[单选]某多轴电机标有 500KV 字样，意义是指

A. 电机最大耐压 500KV

B.对应每 V 电压，电机提供 500000 转转速

C.对应每 V 电压, 电机提供 500 转转速答案:C

解析：KV 值的定义，加强记忆

15 、[单选]多轴飞行器上的链路天线应尽量_____飞控和 GPS 天线安装

A.贴合

B.靠近

C.远离答案:C

解析：远离, 防止相互干扰

16 、[单选]6 轴飞行器某个电机发生故障时,对应做出类似停止工作的电机应是---_ 电机

A.俯视逆时针方向下一个

B.对角

C.俯视顺时针方向下一个答案:B

解析：应停止对角电机

17 、[单选]多轴飞行器在前飞中必然会产生_____变化

A.偏航角

B.横滚角

C.俯仰角答案:C

解析：前方向前倾产生俯仰角

18 、[单选]对于多轴航拍飞行器云台说法正确的是

A.云台是航拍设备的增稳和操纵装置

B.云台的效果与传统舵机一样

C.云台保证无人机在云层上飞行的安全

答案： A

解析：A 项正确

19、[单选]螺旋桨叶本身是扭转的, 因此桨叶角从毂轴到叶尖是变化的。最大安装角或者最大桨距在：

A. 叶尖处。

B.桨叶中部。

C.毂轴处。

答案：C

20 、[单选]以下哪个是小型电动无人机常用的动力电池类型：

A.铅酸电池。

B.银锌电池。

C.锂电池。

答案:C

21 、[单选]多轴飞行器在运输过程中的注意事项是

A.装箱运输,也可行李箱运输

B.可随意拆装运输

C.做好减震措施, 固定云台并安装云台固定支架，装箱运输答案:C

22 、[单选]某多旋翼飞行器螺旋桨标有“CW”字样，表明该螺旋桨

A.俯视多旋翼飞行器顺时针旋翼

B.该螺旋桨为“CW”牌

C.俯视多旋翼飞行器逆时针旋翼

答案: A

解析：反桨：顶视顺时针旋转，用 CW 表示

23 、[单选]某多轴飞行器动力电池标有 22.2V,它是

A. 3S 锂电池

B. 6S 锂电池

C. 22.2S 锂电池答案:B

解析：锂电池标称电压 3.7,6*3.7=22.2，所以选项 B 正确

24 、[单选]对于多轴飞行器动力电源充电, 以下哪种充电方法是错误的

A.聚合物锂电池单体充至 4.2V 满电

B.磷酸铁锂电池单体充至 3.6V 满电

C.聚合物锂电池单体充至 4.6V 满电答案:C

解析：聚合物锂电池单体标称电压 3.7V,充电后电压可达4.2V

25 、[单选]在多轴飞行器航空摄影中，日出日落拍摄时，摄像机白平衡调整应调整为______以拍出正常白平衡画面

A.低色温值

B.高色温值

c. 闪光灯模式

答案: A

解析： 日出日落拍摄时，摄像机白平衡调整应调整为低色温值以拍出正常白平衡画面

26 、[单选]X 模式 4 轴飞行器从悬停转换到前进，哪两个轴需要加速

A.右侧两轴

B.左侧两轴

C.后方两轴答案:C

解析：悬停转换到前进，需要后方两轴加速

27 、[单选]在高海拔地区,多轴飞行器出现较难离地时，最有效的应对措施是

A.更换大容量电池

B.更换大桨

C.减重答案:C

解析：最有效是减重，更换大桨需要考虑桨机匹配问题，更换大容量电池不能增大功率反而会增加重量

28 、[单选]对于直升机、多旋翼无人机的旋翼或固定翼无人机的螺旋桨，保持角速度一定，更换直径较小的旋翼或螺旋桨，会导致

A.桨尖速度变大

B.桨尖速度不变

C.桨尖速度变小答案:C

解析：V=ω*R,角度度不变，半径变小，线速度变小

29 、[单选]使用多轴飞行器航拍时，以下那种方法可以改善画面的“水波纹”现象

A.改用姿态模式飞行

B.改善云台和电机的减震性能

C.提高飞行速度

答案：B

解析：水波纹出现主要是受震动的影响，选项 B 正确

30 、[单选]下列哪个姿态角的变化对多轴航拍影响最大

A.俯仰角

B.横滚角

C.航向角答案:C

解析：航向角表示机头已经转向,影响最大

31 、[单选]X 模式 6 轴飞行器从悬停转换到向左平移,哪两个轴需要减速

A.横轴右侧

B.横轴左侧

c.纵轴左侧答案:C

32 、[单选]多轴飞行器正常作业受自然环境影响的主要因素是

A.风向

B.地表是否凹凸平坦

C.温度、风力答案:C

解析：风力影响最大

33 、[单选]多轴飞行器悬停转向和以 10km/h 速度前飞转向中

A.横滚角不同

B.横滚角不确定

C.横滚角相同

答案: A

解析：悬停转向，滚转角为零，飞行转向多轴靠滚转一定角度实现，有一定滚转角，所以两种情况下滚转角不同

34 、[单选]使用多轴飞行器,航拍过程中,关于曝光描述错误的是

A. 以拍摄主体为主,预先设定好曝光量

B.最好用高 ISO 来拍摄答案:B

解析：以拍摄主体为主,预先设定好曝光量，全自动拍摄；根据场景设置高 ISO 或低 ISO 来拍摄；B 错误

35 、[单选]多旋翼飞行器使用的锂聚合物动力电池，其单体标称电压为

A. 11.1v

B. 1.2v

c. 3.7v答案:C

36 、[单选]关于多轴飞行器的优势描述不正确的是

A.气动效率高

B.结构简单便携

C.成本低廉

答案: A

解析：多轴飞行器的优势优势成本低、结构简单便携，但它的气动效率不高

37 、[单选]某多轴动力电池容量为 10Ah,表示

A.理论上, 以 10mA 电流放电,可放电 1 小时

B.理论上，以 10A 电流放电，可放电 10 小时

C.理论上, 以 10000mA 电流放电,可放电 1 小时

答案: C

解析：选项 C 正确，电池容量指标的含义

38 、[单选]多轴飞行器的螺旋桨

A.桨根处迎角等于桨尖处迎角

B.桨根处迎角大于桨尖处迎角

C.桨根处迎角小于桨尖处迎角(迎角均改为安装角)答案:B

解析：可以多观察多旋翼叶桨,桨根处迎角大于将尖的迎角, 因为将根线速度小于将尖线速度

39 、[单选]相对于传统直升机，多轴最大的优势是

A.载重能力强

B.气动效率高

C.结构与控制简单

答案:C

解析：多轴最大优势是结构和控制简单

40 、[单选]以多轴航拍飞行器为例,是否轴数越多载重能力越大

A.不是

B.是

c.不一定答案:C

41 、[单选]X 模式 6 轴飞行器从悬停转换到向左平移,哪两个轴需要减速

A.右侧两轴

B.左侧两轴

C.后方两轴

答案：B

解析：向左移动，则左侧减速，其他方向同理

42 、[单选]六轴飞行器安装有

A. 6 个顺时针旋转螺旋桨

B. 3 个顺时针旋转螺旋桨，3 个逆时针旋转螺旋桨

C. 4 个顺时针旋转螺旋桨，2 个逆时针旋转螺旋桨答案:B

解析：六轴的 6 个螺旋桨 3 个顺时针旋转，3 个逆时针旋转，以抵消反扭矩

43 、[单选]多轴飞行器的螺旋桨？

A.桨根处升力系数等于桨尖处升力系数

B.桨根处升力系数小于桨尖处升力系数

C.桨根处升力系数大于桨尖处升力系数答案:C

解析：桨根迎角大,升力系数大

44 、[单选]使用多轴飞行器作业

A.应在人员密集区,如公园、广场等

B.在规定空域使用，且起飞前提醒周边人群远离

C.不受环境影响

答案: B

解析：选项 B 正确

45 、[单选]遥控器菜单中 REV 是设置什么的？

A.通道行程

B.失控保护

C.通道反向答案:C

解析：通道反向 REVERSE

46 、[单选]多旋翼飞行器在没有发生机械结构改变的前提下,如发生漂移，不能直线飞行时，不需要关注的是：

A.调整重心位置

B. GPS 定位

C.指南针校准答案:A

解析：没有发生机械结构改变的前提下，调整重心位置是错误的

47 、[单选]多轴飞行器重心过高于或过低于桨平面会

A.显著影响电力消耗

B. 降低机动性

C.增加稳定性答案:B

解析：从重心垂直位置来看，重心过高于或过低于桨平面会降低机动性。

48 、[单选]某多轴电机标有 2208 字样，意思是指：

A.该电机定子直径为 22 毫米

B.该电机最大承重 22v 电压,最小承受 8v 电压

C.该电机转子高度为 22 毫米

答案：A

解析：22 代表定子直径 22mm 08 代表定子高度8mm

49 、[单选]多旋翼飞行器螺旋桨从结构上说，更接近于

A.风力发电机叶片

B.直升机旋翼

C. 固定翼飞机螺旋桨答案:C

50 、[单选]多轴旋翼飞行器通过改变--___控制飞行轨迹。

A.总距杆

B.尾桨

C.转速答案:C

51 、[单选]大多数多旋翼飞行器自主飞行过程利用()实现高度感知

A.气压高度计

B. gps

C.超声波高度计答案:B

解析：多旋翼主要是利用 GPS 实现高度感知

52 、[单选]某多轴电机标有 3810 字样,意思是指

A.该电机转子高度为 38 毫米

B.该电机定子直径为 38 毫米

C.该电机最大承受 38V 电压，最小承受 10V 电压答案:B

53 、[单选]关于多旋翼使用的无刷电机与有刷电机,说法正确的是。

A.无刷电调驱动直流电机，无法调速

B.有刷电机便于调速和驱动交流电机,

C.三相交流电机通过交流电调将电池直流变成交流作为电机输入

答案: C

54 、[单选]多轴航拍飞行器难以完成哪种工作

A.测绘

B.超远距离监控

c.直播答案:B

解析：受测控链路距离的影响，多轴难以进行超远距离监控

55 、[单选]当多旋翼飞行器地面站出现飞行器电压过低报警时，第一时刻采取的措施是

A.一键返航

B.控制姿态，逐渐降低高度，迫降至地面

C.结合飞行器位置判断是否满足安全返航条件答案:C

56 、[单选]多轴航拍中往往需要使用相机的位移补偿功能，导致使用此功能的原因是

A.飞行器姿态不稳

B.风速

C.飞行器的速度答案:C

解析：关键词：位移补偿，与姿态无关，主要受飞行器速度的影响

57 、[单选]民航旅客行李中携带锂电池的额定能量超过____严禁携带

A. 120Wh

B.100Wh

## c. 160Wh

答案:C

解析：规定，加强记忆

58 、[单选]多轴飞行器在没有发生机械结构改变的前提下,如发生漂移，不能直线飞行时,不需关注的是

A.调整重心位置

B.指南针校准

C. GPS 定位

答案: A

解析：没有发生机械结构改变的前提下，所以调整重心位置的方法错误

59 、[单选]无人机系统中的GPS 模块为飞控提供了哪些信息

A.经纬度、高度与空速

B.传感器、姿态与加速度

C.位置、高度与地速答案:C

解析：GPS 无法提供空速和姿态信息

60 、[单选]多轴飞行器飞行中, 图像叠加 OSD 信息显示的电压一般为电池的

A.负载电压

B.空载电压

C. 已使用电压

答案: A

解析：多轴飞行器飞行中, 图像叠加 OSD 信息显示的电压一般为电池的负载电压。

61 、[单选]同样重量不同类型的动力电池，价格最低廉的是

A.聚合物锂电池

B.镍氢电池

C.镍镉电池

答案:C

62 、[单选]描述一个多轴无人机地面遥控发射机是“美国手”,是指

A.左手左右动作控制油门或高度

B.右手上下动作控制油门或高度

C.左手上下动作控制油门或高度答案:C

解析：美国手，俗称左手油门，选项 C 正确

63 、[单选]八轴飞行器某个电机发生故障时,对应做出类似停止工作的电机应是---_ 电机

A.俯视顺时针方向下一个

B.俯视顺时针方向下下一个

C.对角

答案: C

解析：应停止与它相对的对角螺旋桨的电机

64 、[单选]在多轴飞行任务中，触发失控返航时，应如何打断飞控当前任务，取回手动控制权

A.云台状态切换

B.航向锁定切换

C. GPS 手动模式切换

答案：C

解析：选项 C 正确

65 、[单选]多轴飞行器定点半径画圆飞行时，如何能得到最佳航拍画面

A.平移画面

B.边绕圈边上升

C.绕圈一周

答案: B

解析：点半径画圆飞行时，边绕圈边上升能得到最佳航拍画面

66 、[单选]经测试,某多轴飞行器稳定飞行时，动力电池的持续输出电流为 10 安培,该多轴可以选用

A. 15A 的电调B.10A 的电调

C. 50A 的电调答案:C

解析：一般多旋翼上我们选取悬停电流 4 倍到 5 倍规格的电调使用，这样可以给电流留够充足的余量。

67 、[单选]关于部分多旋翼飞行器，机臂上反角设计描述错误的是

A.提高稳定性

B.提高载荷作业空间

C.提高机动性答案:C

68 、[单选]下列属于现今多旋翼飞行器典型应用的是

A.高空长航时侦查

B.侦打一体化

C.航拍电影取景答案:C

69 、[单选]在自主飞行过程中，遥控器油门的位置应处于

A.油门处于最下方

B.油门处于中间略上

C.油门处于最上方答案:B

解析：答案如果有中立位选择中立位,没有中立位选择中位偏上

70 、[单选]旋翼机下降过程中，正确的方法是

A.先慢后快

B.一直保持快速垂直下降

C.先快后慢答案:C

解析：下降应先快速下降的到一定高度，再缓慢降落

71 、[单选]多旋翼飞行器是否轴数越多载重能力越大

A.是

B.否

c.不一定答案:C

解析：轴数多, 自重也越大, 同时要考虑动力系统和桨机匹配的问题,所以不一定

72 、[单选]多旋翼飞行器上的电信号传播顺序一般为

A.机载遥控接收机--飞控--电调--电机

B.飞控--机载遥控接收机--电机--电调

C.飞控--电调--机载遥控接收机--电机

答案: A

解析：A 正确，加强理解记忆

73 、[单选]使用多轴飞行器航拍过程中,温度对摄像机的影响描述正确的是

A.在温度较低的环境拍摄摄像机电池使用时间长

B.在温度较高的环境拍摄摄像机电池使用时间短

C.在温差较大的环境中拍摄要注意镜头的结雾答案:C

解析：温度较低时，电池使用时间短，AB 错误。

74 、[单选]以下电池类型中,记忆效应最强的是：

A. Ni-Cd

B. Ni-MH

C. Li-Po

答案: A

解析：镍氢电池是遥控器电池,如果第一次激活不充满的话, 以后会很不禁用，体现了记忆效应

75 、[单选]起飞时，可操纵变螺距螺旋桨的桨叶角到什么状态

A.小桨叶角及高转速

B.小桨叶角及低转速

C.大桨叶角及高转速

答案: A

解析：小桨叶角对应高转速，大桨叶角对应低转速

76 、[单选]桨叶"上反效应'引起锥体向-------___方位侧倒

A.0°。

B.180°。

c.90°。

答案:C

77 、[单选]多旋翼飞行器在运输过程中的注意事项是

A.做好减震措施，固定云台并安装云台固定支架，装箱运输

B.可随意拆装运输

C.装箱运输,也可行李箱运输

答案: A

解析：选项 A 正确

78 、[单选]多轴飞行器航拍中，果动效应或水波纹效应产生的原因是

A.摄像机无云台增稳

B.高频振动传递到摄像机

C.低频振动传递到摄像机答案:B

解析：拍摄物体或平台高频振动，传递到摄像机也会产生果冻效应

79 、[单选]使用多轴飞行器,航拍过程中,必须紧急返航的情况是

A.距离过远,高度过高,超出视线范围

B.监视器显示无人机电池电量过低

C. 图传监视器有干扰不稳定

答案: B

解析：电池低电量告警时，必须紧急返航

80 、[单选]多旋翼飞行器悬停时的平衡不包括

A.俯仰平衡

B.升力平衡

C.诱导阻力平衡正确答案:C

81 、[单选]某多轴电机标有 2208 字样，意思是指

A.该电机最大承受 22V 电压,最小承受 8V 电压

B.该电机内定子高度为 22 毫米

C.该电机内定子直径为 22 毫米答案:C

解析：前两位表示直径，后两位表示高度

82 、[单选]多旋翼无人机在姿态遥控模式下,如出现动力失效则正确的处理方法是

A.遥控器油门保持中间略上位置

B.始终保持油门最大位置试图恢复动力

C.接地瞬间前将油门收至最小答案:C

解析：选项 C 正确

83 、[单选]相对于传统直升机，多轴的劣势是

A.速度

B.载重能力

c.悬停能力

答案: A

解析：相对于传统直升机，多旋翼的劣势主要体现在：飞行速度。传统直升机采用油动，功率大

84 、[单选]民用无人机上的舵机一般输出行程为：

A.正负 120 度

B.正负 45 度

C.正负 20 度答案:C

解析：民用无人机的舵机输出行程一般在正负 20 度

85 、[单选]关于部分多轴飞行器,机臂上反角设计描述正确的是

A.提高机动性

B.减少电力损耗

C.提高稳定性答案:C

解析：上反角起到横向稳定的作用

86 、[单选]KV1000 的无刷电机搭配 11.1V 电池,空载转速是

A. 11100 转/分

B. 1110 转/分

C. 1110 转/秒

答案: A

解析：KV  值是指电压增加 1V，无刷电机每分钟空转转速增加的转速值， 11.1V   电池空转11.1*1000=11100 转/分

87 、[单选]下列哪个因素对多轴航拍效果影响最大

A.负载类型

B.负载体积

C.风速答案:C

解析：风速影响最大

88 、[单选]下列哪种方式有可能会提高多轴飞行器的载重

A. 电机功率不变,桨叶直径变大且桨叶总距变大

B.桨叶总距不变, 电机功率变大且桨叶直径变大

C.桨叶直径不变，电机功率变小且桨叶总距变小

答案: B

解析：电机功率要与桨匹配，选项 A  不一定能增大载重，选项 C 显然不对，选 B

89 、[单选]当多轴飞行器飞远超出视线范围无法辨别机头方向时,应对方式错误的是

A.云台复位通过图像确定机头方向

B.加大油门

C.一键返航答案:B

90 、[单选]以下电池类型中,记忆效应最强的是：

A.锂电池。

B.镍氢电池。

C.镍镉电池。

答案:C

91 、[单选]在高海拔、寒冷、空气稀薄地区,飞行负载不变，飞行状态会

A.功率损耗增大,飞行时间减少

B.飞行时间变长

C.最大起飞重量增加

答案: A

解析：选项 A 正确,高海拔空气稀薄地区,空气密度小，气动效率下降，寒冷天气也会影响电

池电量

92、[单选]下列哪种方式可以使多轴飞行器搭载的摄影装备拍摄角度实现全仰拍摄且不穿帮

A.多轴飞行器搭载下沉式云台

B.多轴飞行器搭载前探式云台

C.多轴飞行器使用折叠式脚架答案:B

解析：多轴飞行器搭载前探式云台可以使拍摄角度实现全仰拍摄且不穿帮。

93 、[单选]根据无人机行业习惯,通常定义右旋前进的螺旋桨为：

A.反桨

B.拉桨

C.正桨答案:C

解析：规定，加强记忆

94 、[单选]多轴飞行器控制电机转速的直接设备为__---

A. 电调

B. 电源

C.飞控

答案: A

解析：电调是电子调速器的意思，A 正确

95 、[单选]一块聚合物锂电池上标有 25C 字样，C 代表：

A.充电倍率。

B.容量倍率。

C.放电倍率。

答案:C

96 、[单选]使用多轴飞行器，航拍过程中,为了保证画面明暗稳定,相机尽量设定为

A.快门固定

B.光圈固定

C. ISO 固定答案:C

解析：航拍过程中，为了保证画面明暗稳定，相机尽量设定为 ISO 固定。

97 、[单选]使用多轴飞行器在低温及潮湿环境中作业时的注意事项，不包括

A.飞行器与摄像器材防止冰冻

B.起飞前动力电池的保温

C.曝光偏差答案:C

解析：低温环境下要防止器材冰冻和电池低温电量下降，低温与曝光无关

98 、[单选]多轴飞行器飞行时，使用哪种模式，驾驶员的压力最大

A.增稳模式

B.纯手动模式

C. GPS 模式

答案: B

解析：纯手动模式难度最大，压力最大

1. [单选]线圈匝数越多的电机，KV 值。[1 分]

A.越高

B.无关

c.越低答案:C

2.[单选]轻小型无人机常用定距螺旋桨的尺寸通常用XxY 来表示,其中 Y 代表：[1 分]

A.桨径。

B. 叶片数量。

c.螺距。

答案:C

3.[单选]以下哪种动力电池放电电流（）最大[1 分] A.2Ah, 30C

B. 20000mAh, 5C

c. 30000mAh, 5C答案:C

4.[单选]常规的电子调速器上, 中等粗细的几根线是用来连接_______ 的。[1 分]

A. 自驾仪或遥控接收机。

B. 电池。

c. 电机。

答案:C

5.[单选]X 模式 6 轴飞行器从悬停转换到向左平移,哪两个轴需要减速

A.横轴右侧

B.横轴左侧

c.纵轴左侧答案:C

6.[单选]多旋翼飞行器使用的锂聚合物动力电池，其单体标称电压为

A. 11.1v

B. 1.2v

c. 3.7v答案:C

7.[单选]以多轴航拍飞行器为例,是否轴数越多载重能力越大

A.不是

B.是

c.不一定答案:C

8.[单选]民航旅客行李中携带锂电池的额定能量超过____严禁携带

A. 120Wh

B.100Wh

c. 160Wh答案:C

9.[单选]多旋翼飞行器是否轴数越多载重能力越大

A.是

B.否

c.不一定答案:C

解析：轴数多, 自重也越大, 同时要考虑动力系统和桨机匹配的问题,所以不一定

10.[单选]桨叶"上反效应I引起锥体向-------___方位侧倒

A.0°。

B.180°。

c.90°。

答案:C